Ausschreibungstext

Ultraschallzähler Allmess CF 51

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Beschreibung Energierechner Allmess CF 51 für Wärmezähler, optional für Kälte oder Klima (kombiniert Wärme und Kälte) gemäß EN 1434 für den Anschluss von Durchflusssensoren, Standard Einbau im Rücklauf, optional im Vorlauf. Mit Zulassung nach MID-Richtlinie 2014/32/EU für Wärmezähler, einsetzbar für gesetzeskonformen Abrechnungsverkehr. Mikroprozessorgesteuertes Multifunktionsrechenwerk mit folgender Funktionalität: - LC-Anzeige mit 3 Anzeigenebenen: - Ebene 1: Energie, Kälteenergie (optional), Volumen, LCD-Test, externe Wasserzähler (optional) - Ebene 2: Durchfluss, Leistung, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Temperaturdifferenz, Betriebszeit, Maximalwerte für Leistung, +Durchfluss, +Vorlauftemperatur, Fehlerstunden, Betriebsunterbrechungen, Überlast- und Netzausfallzeiten, Fehlercodes, M-Bus-Adressen + Baudrate, Impulswertigkeit des Rechenwerks, Impulswertigkeiten externe Wasserzähler (optional) - Ebene 3: 24 Stichtagswerte für Energie, Kälteenergie (optional), Volumen und externe Wasserzähler (optional), Software-Version - Rechenwerk zur Montage am Durchfluss-Sensor oder an der Wand, Verbindungskabellänge 3 m (andere auf Anfrage). - 3,6 V Lithium-Langzeitbatterie bis 10+1 Jahre oder 230 V Netzspannungsversorgt - Spannungsversorgung der US-Echo 2 Durchflusssensoren - Rechenwerksdaten: - Zulassung/CE-Kennzeichnung: 2014/32/EU - Temperaturbereich t: 0-180°C - Temperaturdifferenz ∆t: 3-160 K - sichere Messwerterfassung ab: 0,1 K - Datensicherung: EEPROM - Anzeige: 7-stellig - Einheit: MWh (optional GJ, kWh) - Umgebungstemperatur: max. +55°C - Schutzklasse: IP64 Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 (0) 711 35 16 95-20 Fax: +49 (0) 711 35 16 95-29 Internet: www.molline.de E-Mail: info@molline.de # Temperaturfühler Zwei Widerstandsthermometer gepaart für Wärmezähler gemäß EN 1434, mit Zulassung nach MID-Richtlinie 2014/32/EU. Fühlerdurchmesser 5 mm, 2-Leiter, Silikonkabel Länge 1,5 m. Einbau direkttauchend (Vorschrift bis qp 6,0 m³/h) oder in Tauchhülsen, Temperaturbereich 1…150 °C. Temperaturfühlerpaar 1,5 m, ∅ 5 mm (Standard bis qp 2,5) Artikel-Nr.: 581F7 Zwei Widerstandsthermometer gepaart für Wärme-/Kältezähler gemäß EN 1434, mit Zulassung nach MID-Richtlinie 2014/32/EU und PTB K7.2. Fühlerdurchmesser 5 mm, 2-Leiter, optional 5,2 oder 6,0 mm. Silikonkabel Länge 1,5 m, 3 m, 5 oder 10 m. Einbau direkttauchend (Vorschrift bis qp 6,0 m³/h) oder in Tauchhülsen, Temperaturbereich 1…150 °C. Temperaturfühlerpaar 3 m, ∅ 5 mm (Standard ab qp 3,5) Artikel-Nr.: 581F3 Temperaturfühlerpaar 5 m, ∅ 5 mm Artikel-Nr.: 581F11 Temperaturfühlerpaar 10 m, ∅ 5 mm Artikel-Nr.: 581F10 Für Gerätetausch: Temperaturfühlerpaar 3 m, ∅ 6 mm Artikel-Nr.: 581F5 Temperaturfühlerpaar 10 m, ∅ 6 mm Artikel-Nr.: 581F17 # Energierechner Optionen ## Vorlaufausführung Programmierung ab Werk der abweichenden k-Faktoren bei Einbau des Volumenmessteils im Vorlauf statt im Rücklauf (Standard). Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 55A13 ## Netzanschluss 230 V Netzteil 230 V AC mit Backupbatterie bei Unterbrechung. Messzyklus 2 s bei Netzanschluss, mit Batterie dynamisch 2/60 s. Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 55A91 # Schnittstellen, Modul (plug & play) ## LON-Modul mit Impulseingang x2 Modul für LON Gebäudeautomation nach ISO/IEC 14908 für Monitoring, Steuerung und Regelung. Impulseingänge für Anschluss von bis zu zwei Kontaktzählern, z. B. Warm- und Kaltwasserzähler. Empfohlen mit Netzmodul 230 VAC (Art.-Nr. 55A91). Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 55A21 ## LoRaWAN Modul Verbindet den Wärmezähler mit dem Internet der Dinge [IoT] über die LoRaWAN™ Technologie [Long Range Wide Area Network]. Batteriebetrieben mit einer Standzeit von bis zu 12 Jahren. Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 50A59 ## M-Bus Modul mit Impulseingang x2 M-Bus Schnittstelle zur Fernauslesung nach EN13757. Datenauslesung und Konfiguration über verpolungssichere 2-Draht-Leitung. Impulseingänge für Anschluss von bis zu zwei Kontaktzählern, z. B. Warm- und Kaltwasserzähler. Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 55A30 ## M-Bus Modul mit Impulsausgang x2 M-Bus Schnittstelle zur Fernauslesung nach EN13757. Datenauslesung und Konfiguration über verpolungssichere 2-Draht-Leitung. Impulsausgänge für Energie- und Volumenimpulse. Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 55A16 # Energierechner Zubehör ## M-Bus Mikro-Master Schnittstellenmodul mit USB-Schnittstelle zum Konfigurieren, Testen und Auslesen aller M-Busgeräte und kleiner M-Bus Installationen mit einem Laptop oder PC, inkl. Treiber, Standard Einrichtungs- und Auslesesoftware für Windows. Artikel-Nr.: 40906 ## Optokopf-USB Optokopf mit USB-Stecker, Auslese- und Programmieradapter für die serienmäßige optische Schnittstelle der Messgeräte, nach ZVEI. Artikel-Nr.: 5690AMS # Wärmezähler ## Wärmezähler qp 0,6 m³/h, DN 15, 110 mm Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 0,6 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,002...1,2 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,006 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 50V06 ## Wärmezähler qp 0,6 m³/h, DN 20, 130 mm Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 0,6 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,002...1,2 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,006 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 130 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 50V07 ## Wärmezähler qp 0,6 m³/h, DN 20, 190 mm Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 0,6 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,002...1,2 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,006 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 50V06L ## Wärmezähler qp 1,5 m³/h, DN 15, 110 mm Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 1,5 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,003...3 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,015 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 50V15 ## Wärmezähler qp 1,5 m³/h, DN 20, 130 mm Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 1,5 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,003...3 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,015 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 130 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 50V16 ## Wärmezähler qp 1,5 m³/h, DN 20, 190 mm Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 1,5 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,003...3 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,015 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 50V15L ## Wärmezähler qp 2,5 m³/h, DN 20, 130 mm Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 2,5 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,005...5 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,025 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 130 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 50V25 ## Wärmezähler qp 2,5 m³/h, DN 20, 190 mm Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 2,5 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,005...5 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,025 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 50V25L ## Wärmezähler qp 3,5 m³/h, DN 25, 260 mm Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,007...7 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,035 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 50V35 ## Wärmezähler qp 3,5 m³/h, DN 25, 150 mm Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Für den Austausch senkrechter Mehrstrahlzähler. Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,007...7 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,035 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 50V36 ## Wärmezähler qp 6,0 m³/h, DN 25, 260 mm Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 6,0 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,012...12 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,060 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 50V60 ## Wärmezähler qp 6,0 m³/h, DN 25, 150 mm Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Für den Austausch senkrechter Mehrstrahlzähler. Nenndurchfluss: qp 6,0 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,012...12 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,060 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 50V61 ## Wärmezähler qp 6,0 m³/h, DN 32, 260 mm Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 6,0 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,012...12 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,060 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 32 Anschluss: G1½B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 50V65 ## Wärmezähler qp 10 m³/h, DN 40, 300 mm Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,02...20 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 50V10 ## Wärmezähler qp 10 m³/h, DN 40, 200 mm Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Für den Austausch senkrechter Mehrstrahlzähler. Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,02...20 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 200 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 50V11 ## Wärmezähler qp 0,6 m³/h, DN 20, 190 mm Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 0,6 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,002...1,2 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,006 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 50V06P ## Wärmezähler qp 1,5 m³/h, DN 20, 190 mm Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 1,5 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,003...3 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,015 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 50V15P ## Wärmezähler qp 2,5 m³/h, DN 20, 190 mm Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 2,5 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,005...5 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,025 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 50V25P ## Wärmezähler qp 3,5 m³/h, DN 25, 260 mm Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,007...7 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,035 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 50V35F ## Wärmezähler qp 6,0 m³/h, DN 25, 260 mm Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 6,0 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,012...12 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,060 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 50V06F ## Wärmezähler qp 10 m³/h, DN 40, 300 mm Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,02...20 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 50V10F ## Wärmezähler qp 15 m³/h, DN 50, 270 mm Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 15 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,03...30 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,15 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 270 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 50V15F ## Wärmezähler qp 25 m³/h, DN 65, 300 mm Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 25 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,04...50 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 65 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 50V25F ## Wärmezähler qp 25 m³/h, DN 65, 200 mm Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 25 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,04...50 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 200 mm Dimension: DN 65 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 50V26F ## Wärmezähler qp 40 m³/h, DN 80, 300 mm Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 40 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,08...80 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,16 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 80 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 50V40F ## Wärmezähler qp 40 m³/h, DN 80, 225 mm Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 40 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,08...80 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,16 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 225 mm Dimension: DN 80 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 50V41F ## Wärmezähler qp 60 m³/h, DN 100, 360 mm, PN 25 Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 60 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,1...120 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,24 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 360 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 50V60F ## Wärmezähler qp 60 m³/h, DN 100, 360 mm, PN 16 Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 60 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,1...120 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,24 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 360 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 50V61F ## Wärmezähler qp 60 m³/h, DN 100, 250 mm, PN 16 Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 60 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,1...120 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,24 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 250 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 50V62F ## Wärmezähler qp 100 m³/h, DN 125, 250 mm Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 100 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,2...200 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,4 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 250 mm Dimension: DN 125 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 50V54F ## Wärmezähler qp 150 m³/h, DN 150, 500 mm Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 150 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,3...300 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,6 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 500 mm Dimension: DN 150 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 50V70F ## Wärmezähler qp 150 m³/h, DN 150, 300 mm Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 150 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,3...300 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,6 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 150 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 50V71F # Kältezähler ## Kältezähler qp 0,6 m³/h, DN 15, 110 mm Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 0,6 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,002...1,2 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,006 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 51V06 ## Kältezähler qp 0,6 m³/h, DN 20, 130 mm Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 0,6 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,002...1,2 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,006 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 130 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 51V07 ## Kältezähler qp 0,6 m³/h, DN 20, 190 mm Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 0,6 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,002...1,2 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,006 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 51V06L ## Kältezähler qp 1,5 m³/h, DN 15, 110 mm Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 1,5 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,003...3 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,015 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 51V15 ## Kältezähler qp 1,5 m³/h, DN 20, 130 mm Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 1,5 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,003...3 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,015 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 130 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 51V16 ## Kältezähler qp 1,5 m³/h, DN 20, 190 mm Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 1,5 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,003...3 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,015 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 51V15L ## Kältezähler qp 2,5 m³/h, DN 20, 130 mm Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 2,5 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,005...5 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,025 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 130 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 51V25 ## Kältezähler qp 2,5 m³/h, DN 20, 190 mm Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 2,5 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,005...5 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,025 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 51V25L ## Kältezähler qp 3,5 m³/h, DN 25, 260 mm Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,007...7 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,035 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 51V35 ## Kältezähler qp 3,5 m³/h, DN 25, 150 mm Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Für den Austausch senkrechter Mehrstrahlzähler. Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,007...7 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,035 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 51V36 ## Kältezähler qp 6,0 m³/h, DN 25, 260 mm Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 6,0 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,012...12 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,060 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 51V60 ## Kältezähler qp 6,0 m³/h, DN 25, 150 mm Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Für den Austausch senkrechter Mehrstrahlzähler. Nenndurchfluss: qp 6,0 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,012...12 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,060 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 51V61 ## Kältezähler qp 6,0 m³/h, DN 32, 260 mm Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 6,0 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,012...12 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,060 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 32 Anschluss: G1½B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 51V65 ## Kältezähler qp 10 m³/h, DN 40, 300 mm Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,02...20 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 51V10 ## Kältezähler qp 10 m³/h, DN 40, 200 mm Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Für den Austausch senkrechter Mehrstrahlzähler. Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,02...20 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 200 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 51V11 ## Kältezähler qp 0,6 m³/h, DN 20, 190 mm Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 0,6 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,002...1,2 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,006 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 51V06P ## Kältezähler qp 1,5 m³/h, DN 20, 190 mm Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 1,5 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,003...3 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,015 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 51V15P ## Kältezähler qp 2,5 m³/h, DN 20, 190 mm Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 2,5 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,005...5 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,025 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 51V25P ## Kältezähler qp 3,5 m³/h, DN 25, 260 mm Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,007...7 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,035 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 51V35F ## Kältezähler qp 6,0 m³/h, DN 25, 260 mm Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 6,0 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,012...12 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,060 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 51V06F ## Kältezähler qp 10 m³/h, DN 40, 300 mm Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,02...20 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 51V10F ## Kältezähler qp 15 m³/h, DN 50, 270 mm Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 15 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,03...30 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,15 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 270 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 51V15F ## Kältezähler qp 25 m³/h, DN 65, 300 mm Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 25 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,04...50 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 65 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 51V25F ## Kältezähler qp 25 m³/h, DN 65, 200 mm Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 25 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,04...50 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 200 mm Dimension: DN 65 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 51V26F ## Kältezähler qp 40 m³/h, DN 80, 300 mm Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 40 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,08...80 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,16 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 80 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 51V40F ## Kältezähler qp 40 m³/h, DN 80, 225 mm Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 40 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,08...80 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,16 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 225 mm Dimension: DN 80 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 51V41F ## Kältezähler qp 60 m³/h, DN 100, 360 mm, PN 25 Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 60 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,1...120 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,24 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 360 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 51V60F ## Kältezähler qp 60 m³/h, DN 100, 360 mm, PN 16 Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 60 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,1...120 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,24 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 360 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 51V61F ## Kältezähler qp 60 m³/h, DN 100, 250 mm, PN 16 Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 60 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,1...120 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,24 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 250 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 51V62F ## Kältezähler qp 100 m³/h, DN 125, 250 mm Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 100 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,2...200 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,4 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 250 mm Dimension: DN 125 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 51V54F ## Kältezähler qp 150 m³/h, DN 150, 500 mm Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 150 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,3...300 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,6 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 500 mm Dimension: DN 150 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 51V70F ## Kältezähler qp 150 m³/h, DN 150, 300 mm Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 150 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,3...300 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,6 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 150 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 51V71F # Klimazähler ## Klimazähler qp 0,6 m³/h, DN 15, 110 mm Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 0,6 m³/h Temperaturbereich: 5...120 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,002...1,2 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,006 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 52V06 ## Klimazähler qp 0,6 m³/h, DN 20, 130 mm Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 0,6 m³/h Temperaturbereich: 5...120 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,002...1,2 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,006 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 130 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 52V07 ## Klimazähler qp 0,6 m³/h, DN 20, 190 mm Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 0,6 m³/h Temperaturbereich: 5...120 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,002...1,2 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,006 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 52V06L ## Klimazähler qp 1,5 m³/h, DN 15, 110 mm Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 1,5 m³/h Temperaturbereich: 5...120 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,003...3 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,015 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 52V15 ## Klimazähler qp 1,5 m³/h, DN 20, 130 mm Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 1,5 m³/h Temperaturbereich: 5...120 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,003...3 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,015 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 130 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 52V16 ## Klimazähler qp 1,5 m³/h, DN 20, 190 mm Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 1,5 m³/h Temperaturbereich: 5...120 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,003...3 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,015 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 52V15L ## Klimazähler qp 2,5 m³/h, DN 20, 130 mm Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 2,5 m³/h Temperaturbereich: 5...120 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,005...5 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,025 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 130 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 52V25 ## Klimazähler qp 2,5 m³/h, DN 20, 190 mm Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 2,5 m³/h Temperaturbereich: 5...120 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,005...5 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,025 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 52V25L ## Klimazähler qp 3,5 m³/h, DN 25, 260 mm Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Temperaturbereich: 5...120 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,007...7 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,035 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 52V35 ## Klimazähler qp 3,5 m³/h, DN 25, 150 mm Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Für den Austausch senkrechter Mehrstrahlzähler. Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Temperaturbereich: 5...120 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,007...7 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,035 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 52V36 ## Klimazähler qp 6,0 m³/h, DN 25, 260 mm Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 6,0 m³/h Temperaturbereich: 5...120 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,012...12 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,060 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 52V60 ## Klimazähler qp 6,0 m³/h, DN 25, 150 mm Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Für den Austausch senkrechter Mehrstrahlzähler. Nenndurchfluss: qp 6,0 m³/h Temperaturbereich: 5...120 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,012...12 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,060 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 52V61 ## Klimazähler qp 6,0 m³/h, DN 32, 260 mm Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 6,0 m³/h Temperaturbereich: 5...120 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,012...12 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,060 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 32 Anschluss: G1½B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 52V65 ## Klimazähler qp 10 m³/h, DN 40, 300 mm Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Temperaturbereich: 5...120 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,02...20 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 52V10 ## Klimazähler qp 10 m³/h, DN 40, 200 mm Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Für den Austausch senkrechter Mehrstrahlzähler. Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Temperaturbereich: 5...120 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,02...20 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 200 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 52V11 ## Klimazähler qp 0,6 m³/h, DN 20, 190 mm Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 0,6 m³/h Temperaturbereich: 5...120 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,002...1,2 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,006 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 52V06P ## Klimazähler qp 1,5 m³/h, DN 20, 190 mm Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 1,5 m³/h Temperaturbereich: 5...120 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,003...3 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,015 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 52V15P ## Klimazähler qp 2,5 m³/h, DN 20, 190 mm Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 2,5 m³/h Temperaturbereich: 5...120 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,005...5 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,025 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 52V25P ## Klimazähler qp 3,5 m³/h, DN 25, 260 mm Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Temperaturbereich: 5...120 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,007...7 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,035 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 52V35F ## Klimazähler qp 6,0 m³/h, DN 25, 260 mm Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 6,0 m³/h Temperaturbereich: 5...120 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,012...12 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,060 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 52V06F ## Klimazähler qp 10 m³/h, DN 40, 300 mm Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Temperaturbereich: 5...120 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,02...20 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 52V10F ## Klimazähler qp 15 m³/h, DN 50, 270 mm Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 15 m³/h Temperaturbereich: 5...120 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,03...30 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,15 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 270 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 52V15F ## Klimazähler qp 25 m³/h, DN 65, 300 mm Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 25 m³/h Temperaturbereich: 5...120 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,04...50 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 65 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 52V25F ## Klimazähler qp 25 m³/h, DN 65, 200 mm Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 25 m³/h Temperaturbereich: 5...120 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,04...50 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 200 mm Dimension: DN 65 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 52V26F ## Klimazähler qp 40 m³/h, DN 80, 300 mm Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 40 m³/h Temperaturbereich: 5...120 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,08...80 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,16 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 80 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 52V40F ## Klimazähler qp 40 m³/h, DN 80, 225 mm Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 40 m³/h Temperaturbereich: 5...120 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,08...80 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,16 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 225 mm Dimension: DN 80 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 52V41F ## Klimazähler qp 60 m³/h, DN 100, 360 mm, PN 25 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 60 m³/h Temperaturbereich: 5...120 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,1...120 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,24 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 360 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 52V60F ## Klimazähler qp 60 m³/h, DN 100, 360 mm, PN 16 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 60 m³/h Temperaturbereich: 5...120 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,1...120 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,24 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 360 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 52V61F ## Klimazähler qp 60 m³/h, DN 100, 250 mm, PN 16 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 60 m³/h Temperaturbereich: 5...120 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,1...120 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,24 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 250 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 52V62F ## Klimazähler qp 100 m³/h, DN 125, 250 mm Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 100 m³/h Temperaturbereich: 5...120 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,2...200 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,4 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 250 mm Dimension: DN 125 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 52V54F ## Klimazähler qp 150 m³/h, DN 150, 500 mm Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 150 m³/h Temperaturbereich: 5...120 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,3...300 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,6 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 500 mm Dimension: DN 150 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 52V70F ## Klimazähler qp 150 m³/h, DN 150, 300 mm Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) bestehend aus vorgenannten Energierechner Allmess CF 51, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 3,0 m. Nenndurchfluss: qp 150 m³/h Temperaturbereich: 5...120 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,3...300 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,6 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 150 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Allmess CF 51 Artikel-Nr.: 52V71F |  |  |