Ausschreibungstext

Anschlussstation WMZ

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Beschreibung Anschlussstation für Wohnungen im Unterputzschrank mit Vorbereitung für Wärmezähler. Bestehend aus: Unterputzschrank: - B x H x T: 350 x 350 x 110 mm - Verzinktes Stahlblech Bautiefe 110 mm - Seitlich vorgestanzte Bleche für flexiblen Anschluss Frontblende: - B x H: 400 x 400 mm - Verzinktes Stahlblech in weiß RAL 9016 mit Drehriegel - Verstellbarer Frontrahmen mit Einstecktür, Einbautiefe 110-150 mm Wärmezählereinbausatz - Für Wärmezähler bis 90 °C und max. PN 10 bar - 1 Kugelhahn Messing DN 20 (IG ¾“) für Rücklauf - 2 Kugelhahn Messing DN 20 (IG ¾“) mit Fühleranschluss 5,0-5,2 mm x M10x1, für Vor- und Rücklauf - 2 T-Stück Messing DN 20 für Vor- und Rücklauf - 2 Entlüftungsventil für Vor- und Rücklauf - 1 verzinktes Passstück für Wärmezähler qp 0,6-1,5 m³/h, DN 15 x 110 mm, G3/4“ Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 (0) 711 35 16 95-20 Fax: +49 (0) 711 35 16 95-29 Internet: www.molline.de E-Mail: info@molline.de # Anschlussstation WMZ ## Anschlussstation WMZ Anschlussstation WMZ für Wärmezähler, inkl. Armaturen, verzinkter UP-Kasten, mit tiefenverstellbaren Rahmen und Tür weiß RAL 9016, gemäß vorgenannter Beschreibung. Abmessung (BxHxT): 350 x 350 x 110 mm Anschlussgewinde rohrseitig: IG3/4" Betriebsdruck: max. 10 bar Betriebstemperatur: max. 90 °C Artikel-Nr.: 54035 |  |  |