Ausschreibungstext

Digitaler UP-Wasserzähler Koax 2"

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Beschreibung Digitaler Mehrstrahl-Flügelradzähler als Unterputzwasserzähler für die individuelle Ermittlung des Wasserverbrauches in einzelnen Haushalten oder Entnahmestellen. Das 8-stellige LC-Display zeigt den Verbrauch litergenau. Volltrockenläufer mit geringer Störanfälligkeit, das um 360° drehbare Zählwerk ist vom Wasserteil getrennt und kann nicht durch unreines Wasser verschmutzen. Die Drehbewegung des Flügelrades wird zuverlässig induktiv abgetastet, geeignet für senkrechten und waagerechten Einbau. Der Zähler ist gemäß MID-Richtlinie 2014/32/EU zugelassen sowie konformitätsbewertet („geeicht“) und für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr geeignet. Die Einzelkomponenten des Modular-Wasserzählers, gemäß KTW und W270, entsprechen der Trinkwasserverordnung. Das Messinggehäuse entspricht der Liste „Trinkwasserhygienisch geeignete Werkstoffe“ des Umweltbundesamtes („UBA-Liste“). Integrierter Funk, wireless M-Bus gemäß EN 13757 und Open Metering System (OMS). Batterielebensdauer bis zu 10 Jahren. Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 (0) 711 35 16 95-20 Fax: +49 (0) 711 35 16 95-29 Internet: www.molline.de E-Mail: info@molline.de # UP-Wasserzähler ## UP-Wasserzähler Typ IST, Q3 2,5 m³/h, KW Digitaler Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser mit wireless M-Bus (Funk), gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör – ohne Rosette. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: G2" Für UP-Gehäuse: EAS Koax 2" Typ IST (Ista) Typ: Molliné Digital Wasserzähler Artikel-Nr.: 6020L ## UP-Wasserzähler Typ IST, Q3 2,5 m³/h, WW Digitaler Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser mit wireless M-Bus (Funk), gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör – ohne Rosette. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: G2" Für UP-Gehäuse: EAS Koax 2" Typ IST (Ista) Typ: Molliné Digital Wasserzähler Artikel-Nr.: 6021L ## UP-Wasserzähler Typ IST, Q3 2,5 m³/h, KW, mit Ros. Digitaler Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser mit wireless M-Bus (Funk), gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör – mit 2-teiliger Rosette verchromt. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: G2" Für UP-Gehäuse: EAS Koax 2" Typ IST (Ista) Typ: Molliné Digital Wasserzähler Artikel-Nr.: 6120L ## UP-Wasserzähler Typ IST, Q3 2,5 m³/h, WW, mit Ros. Digitaler Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser mit wireless M-Bus (Funk), gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör – mit 2-teiliger Rosette verchromt. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: G2" Für UP-Gehäuse: EAS Koax 2" Typ IST (Ista) Typ: Molliné Digital Wasserzähler Artikel-Nr.: 6121L |  |  |