Ausschreibungstext

Digitaler UP-Wasserzähler

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Beschreibung Digitaler Mehrstrahl-Flügelradzähler als Unterputzwasserzähler für die individuelle Ermittlung des Wasserverbrauches in einzelnen Haushalten oder Entnahmestellen. Das 8-stellige LC-Display zeigt den Verbrauch litergenau. Volltrockenläufer mit geringer Störanfälligkeit, das um 360° drehbare Zählwerk ist vom Wasserteil getrennt und kann nicht durch unreines Wasser verschmutzen. Die Drehbewegung des Flügelrades wird zuverlässig induktiv abgetastet, geeignet für senkrechten und waagerechten Einbau. Der Zähler ist gemäß MID-Richtlinie 2014/32/EU zugelassen sowie konformitätsbewertet („geeicht“) und für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr geeignet. Die Einzelkomponenten des Wasserzählers, gemäß KTW und W270, entsprechen der Trinkwasserverordnung. Das Messinggehäuse entspricht der Liste „Trinkwasserhygienisch geeignete Werkstoffe“ des Umweltbundesamtes („UBA-Liste“). Integrierter Funk, wireless M-Bus gemäß EN 13757 und Open Metering System (OMS). Batterielebensdauer bis zu 10 Jahren. Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 (0) 711 35 16 95-20 Fax: +49 (0) 711 35 16 95-29 Internet: www.molline.de E-Mail: info@molline.de # UP-Wasserzähler ## UP-Wasserzähler Typ IST, Q3 2,5 m³/h, KW Digitaler Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser mit wireless M-Bus (Funk), gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör – ohne Rosette. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht und senkrecht Anschlussgewinde: G2" Für UP-Gehäuse: EAS Koax 2" Typ IST (Ista) Typ: Molliné Digital Wasserzähler Artikel-Nr.: 6020L ## UP-Wasserzähler Typ IST, Q3 2,5 m³/h, WW Digitaler Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser mit wireless M-Bus (Funk), gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör – ohne Rosette. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht und senkrecht Anschlussgewinde: G2" Für UP-Gehäuse: EAS Koax 2" Typ IST (Ista) Typ: Molliné Digital Wasserzähler Artikel-Nr.: 6021L ## UP-Wasserzähler Typ IST, Q3 2,5 m³/h, KW, mit Ros. Digitaler Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser mit wireless M-Bus (Funk), gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör – mit 2-teiliger Rosette verchromt. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht und senkrecht Anschlussgewinde: G2" Für UP-Gehäuse: EAS Koax 2" Typ IST (Ista) Typ: Molliné Digital Wasserzähler Artikel-Nr.: 6120L ## UP-Wasserzähler Typ IST, Q3 2,5 m³/h, WW, mit Ros. Digitaler Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser mit wireless M-Bus (Funk), gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör – mit 2-teiliger Rosette verchromt. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht und senkrecht Anschlussgewinde: G2" Für UP-Gehäuse: EAS Koax 2" Typ IST (Ista) Typ: Molliné Digital Wasserzähler Artikel-Nr.: 6121L ## UP-Wasserzähler Typ A34, Q3 2,5 m³/h, KW Digitaler Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser mit wireless M-Bus (Funk), gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör – ohne Rosette. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht und senkrecht Anschlussgewinde: M77x1,5 Für UP-Gehäuse: EAT AMES3-K (Allmess) Typ: Molliné Digital Wasserzähler Artikel-Nr.: 6073L ## UP-Wasserzähler Typ A34, Q3 2,5 m³/h, WW Digitaler Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser mit wireless M-Bus (Funk), gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör – ohne Rosette. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht und senkrecht Anschlussgewinde: M77x1,5 Für UP-Gehäuse: EAT AMES3-W (Allmess) Typ: Molliné Digital Wasserzähler Artikel-Nr.: 6074L ## UP-Wasserzähler Typ A34, Q3 2,5 m³/h, KW, mit Ros. Digitaler Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser mit wireless M-Bus (Funk), gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör – mit 2-teiliger Rosette verchromt. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht und senkrecht Anschlussgewinde: M77x1,5 Für UP-Gehäuse: EAT AMES3-K (Allmess) Typ: Molliné Digital Wasserzähler Artikel-Nr.: 6173L ## UP-Wasserzähler Typ A34, Q3 2,5 m³/h, WW, mit Ros. Digitaler Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser mit wireless M-Bus (Funk), gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör – mit 2-teiliger Rosette verchromt. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht und senkrecht Anschlussgewinde: M77x1,5 Für UP-Gehäuse: EAT AMES3-W (Allmess) Typ: Molliné Digital Wasserzähler Artikel-Nr.: 6174L ## UP-Wasserzähler Typ MET, Q3 2,5 m³/h, KW Digitaler Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser mit wireless M-Bus (Funk), gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör – ohne Rosette. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht und senkrecht Anschlussgewinde: M64x2 Für UP-Gehäuse: EAS HT3 (Metrona K3) Typ: Molliné Digital Wasserzähler Artikel-Nr.: 6046L ## UP-Wasserzähler Typ MET, Q3 2,5 m³/h, WW Digitaler Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser mit wireless M-Bus (Funk), gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör – ohne Rosette. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht und senkrecht Anschlussgewinde: M64x2 Für UP-Gehäuse: EAS HT3 (Metrona W3) Typ: Molliné Digital Wasserzähler Artikel-Nr.: 6047L ## UP-Wasserzähler Typ MET, Q3 2,5 m³/h, KW, mit Ros. Digitaler Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser mit wireless M-Bus (Funk), gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör – mit 2-teiliger Rosette verchromt. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht und senkrecht Anschlussgewinde: M64x2 Für UP-Gehäuse: EAS HT3 (Metrona K3) Typ: Molliné Digital Wasserzähler Artikel-Nr.: 6146L ## UP-Wasserzähler Typ MET, Q3 2,5 m³/h, WW, mit Ros. Digitaler Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser mit wireless M-Bus (Funk), gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör – mit 2-teiliger Rosette verchromt. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht und senkrecht Anschlussgewinde: M64x2 Für UP-Gehäuse: EAS HT3 (Metrona W3) Typ: Molliné Digital Wasserzähler Artikel-Nr.: 6147L ## UP-Wasserzähler Typ HT2, Q3 2,5 m³/h, KW Digitaler Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser mit wireless M-Bus (Funk), gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör – ohne Rosette. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht und senkrecht Anschlussgewinde: M66x1 Für UP-Gehäuse: EAS HT2 (Metrona K2) Typ: Molliné Digital Wasserzähler Artikel-Nr.: 6042L ## UP-Wasserzähler Typ HT2, Q3 2,5 m³/h, WW Digitaler Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser mit wireless M-Bus (Funk), gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör – ohne Rosette. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht und senkrecht Anschlussgewinde: M66x1 Für UP-Gehäuse: EAS HT2 (Metrona W2) Typ: Molliné Digital Wasserzähler Artikel-Nr.: 6043L ## UP-Wasserzähler Typ HT2, Q3 2,5 m³/h, KW, mit Ros. Digitaler Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser mit wireless M-Bus (Funk), gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör – mit 2-teiliger Rosette verchromt. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht und senkrecht Anschlussgewinde: M66x1 Für UP-Gehäuse: EAS HT2 (Metrona K2) Typ: Molliné Digital Wasserzähler Artikel-Nr.: 6142L ## UP-Wasserzähler Typ HT2, Q3 2,5 m³/h, WW, mit Ros. Digitaler Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser mit wireless M-Bus (Funk), gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör – mit 2-teiliger Rosette verchromt. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht und senkrecht Anschlussgewinde: M66x1 Für UP-Gehäuse: EAS HT2 (Metrona W2) Typ: Molliné Digital Wasserzähler Artikel-Nr.: 6143L ## UP-Wasserzähler Typ MOC, Q3 2,5 m³/h, KW Digitaler Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser mit wireless M-Bus (Funk), gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör – ohne Rosette. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht und senkrecht Anschlussgewinde: M65x2 Für UP-Gehäuse: EAS MOC/MOE (Modulmeter) Typ: Molliné Digital Wasserzähler Artikel-Nr.: 6026L ## UP-Wasserzähler Typ MOC, Q3 2,5 m³/h, WW Digitaler Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser mit wireless M-Bus (Funk), gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör – ohne Rosette. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht und senkrecht Anschlussgewinde: M65x2 Für UP-Gehäuse: EAS MOC/MOE (Modulmeter) Typ: Molliné Digital Wasserzähler Artikel-Nr.: 6027L ## UP-Wasserzähler Typ MOC, Q3 2,5 m³/h, KW, mit Ros. Digitaler Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser mit wireless M-Bus (Funk), gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör – mit 2-teiliger Rosette verchromt. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht und senkrecht Anschlussgewinde: M65x2 Für UP-Gehäuse: EAS MOC/MOE (Modulmeter) Typ: Molliné Digital Wasserzähler Artikel-Nr.: 6126L ## UP-Wasserzähler Typ MOC, Q3 2,5 m³/h, WW, mit Ros. Digitaler Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser mit wireless M-Bus (Funk), gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör – mit 2-teiliger Rosette verchromt. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht und senkrecht Anschlussgewinde: M65x2 Für UP-Gehäuse: EAS MOC/MOE (Modulmeter) Typ: Molliné Digital Wasserzähler Artikel-Nr.: 6127L ## UP-Wasserzähler Typ MUK, Q3 2,5 m³/h, KW Digitaler Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser mit wireless M-Bus (Funk), gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör – ohne Rosette. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht und senkrecht Anschlussgewinde: G2¼" Für UP-Gehäuse: EAS MUK (Sensus PolluMUK) Typ: Molliné Digital Wasserzähler Artikel-Nr.: 6052L ## UP-Wasserzähler Typ MUK, Q3 2,5 m³/h, WW Digitaler Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser mit wireless M-Bus (Funk), gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör – ohne Rosette. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht und senkrecht Anschlussgewinde: G2¼" Für UP-Gehäuse: EAS MUK (Sensus PolluMUK) Typ: Molliné Digital Wasserzähler Artikel-Nr.: 6053L ## UP-Wasserzähler Typ MUK, Q3 2,5 m³/h, KW, mit Ros. Digitaler Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser mit wireless M-Bus (Funk), gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör – mit 2-teiliger Rosette verchromt. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht und senkrecht Anschlussgewinde: G2¼" Für UP-Gehäuse: EAS MUK (Sensus PolluMUK) Typ: Molliné Digital Wasserzähler Artikel-Nr.: 6152L ## UP-Wasserzähler Typ MUK, Q3 2,5 m³/h, WW, mit Ros. Digitaler Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser mit wireless M-Bus (Funk), gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör – mit 2-teiliger Rosette verchromt. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht und senkrecht Anschlussgewinde: G2¼" Für UP-Gehäuse: EAS MUK (Sensus PolluMUK) Typ: Molliné Digital Wasserzähler Artikel-Nr.: 6153L ## UP-Wasserzähler Typ TE1, Q3 2,5 m³/h, KW Digitaler Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser mit wireless M-Bus (Funk), gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör – ohne Rosette. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht und senkrecht Anschlussgewinde: M62x2 Für UP-Gehäuse: EAS TE1 (Techem vario S) Typ: Molliné Digital Wasserzähler Artikel-Nr.: 6038L ## UP-Wasserzähler Typ TE1, Q3 2,5 m³/h, WW Digitaler Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser mit wireless M-Bus (Funk), gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör – ohne Rosette. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht und senkrecht Anschlussgewinde: M62x2 Für UP-Gehäuse: EAS TE1 (Techem vario S) Typ: Molliné Digital Wasserzähler Artikel-Nr.: 6039L ## UP-Wasserzähler Typ TE1, Q3 2,5 m³/h, KW, mit Ros. Digitaler Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser mit wireless M-Bus (Funk), gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör – mit 2-teiliger Rosette verchromt. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht und senkrecht Anschlussgewinde: M62x2 Für UP-Gehäuse: EAS TE1 (Techem vario S) Typ: Molliné Digital Wasserzähler Artikel-Nr.: 6138L ## UP-Wasserzähler Typ TE1, Q3 2,5 m³/h, WW, mit Ros. Digitaler Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser mit wireless M-Bus (Funk), gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör – mit 2-teiliger Rosette verchromt. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht und senkrecht Anschlussgewinde: M62x2 Für UP-Gehäuse: EAS TE1 (Techem vario S) Typ: Molliné Digital Wasserzähler Artikel-Nr.: 6139L ## UP-Wasserzähler Typ WGU, Q3 2,5 m³/h, KW Digitaler Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser mit wireless M-Bus (Funk), gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör – ohne Rosette. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht und senkrecht Anschlussgewinde: M66x1,25 Für UP-Gehäuse: EAS WGU (Wasser-Geräte UPZ01) Typ: Molliné Digital Wasserzähler Artikel-Nr.: 6006L ## UP-Wasserzähler Typ WGU, Q3 2,5 m³/h, WW Digitaler Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser mit wireless M-Bus (Funk), gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör – ohne Rosette. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht und senkrecht Anschlussgewinde: M66x1,25 Für UP-Gehäuse: EAS WGU (Wasser-Geräte UPZ01) Typ: Molliné Digital Wasserzähler Artikel-Nr.: 6007L ## UP-Wasserzähler Typ WGU, Q3 2,5 m³/h, KW, mit Ros. Digitaler Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser mit wireless M-Bus (Funk), gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör – mit 2-teiliger Rosette verchromt. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht und senkrecht Anschlussgewinde: M66x1,25 Für UP-Gehäuse: EAS WGU (Wasser-Geräte UPZ01) Typ: Molliné Digital Wasserzähler Artikel-Nr.: 6106L ## UP-Wasserzähler Typ WGU, Q3 2,5 m³/h, WW, mit Ros Digitaler Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser mit wireless M-Bus (Funk), gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör – mit 2-teiliger Rosette verchromt. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht und senkrecht Anschlussgewinde: M66x1,25 Für UP-Gehäuse: EAS WGU (Wasser-Geräte UPZ01) Typ: Molliné Digital Wasserzähler Artikel-Nr.: 6107L ## UP-Wasserzähler Typ WE1, Q3 2,5 m³/h, KW Digitaler Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser mit wireless M-Bus (Funk), gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör – ohne Rosette. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht und senkrecht Anschlussgewinde: M78x1,5 Für UP-Gehäuse: EAS WE1 (Zenner Neptun) Typ: Molliné Digital Wasserzähler Artikel-Nr.: 6077L ## UP-Wasserzähler Typ WE1, Q3 2,5 m³/h, WW Digitaler Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser mit wireless M-Bus (Funk), gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör – ohne Rosette. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht und senkrecht Anschlussgewinde: M78x1,5 Für UP-Gehäuse: EAS WE1 (Zenner Neptun) Typ: Molliné Digital Wasserzähler Artikel-Nr.: 6078L ## UP-Wasserzähler Typ WE1, Q3 2,5 m³/h, KW, mit Ros. Digitaler Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser mit wireless M-Bus (Funk), gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör – mit 2-teiliger Rosette verchromt. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht und senkrecht Anschlussgewinde: M78x1,5 Für UP-Gehäuse: EAS WE1 (Zenner Neptun) Typ: Molliné Digital Wasserzähler Artikel-Nr.: 6177L ## UP-Wasserzähler Typ WE1, Q3 2,5 m³/h, WW, mit Ros. Digitaler Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser mit wireless M-Bus (Funk), gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör – mit 2-teiliger Rosette verchromt. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht und senkrecht Anschlussgewinde: M78x1,5 Für UP-Gehäuse: EAS WE1 (Zenner Neptun) Typ: Molliné Digital Wasserzähler Artikel-Nr.: 6178L |  |  |