Ausschreibungstext

Digitaler Ventilzähler VTZ06 Koax 2"

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Beschreibung Ventilwasserzähler zur nachträglichen Montage auf bereits vorhandene Geradsitzventile (UP-Ventile) gemäß DIN 3512. Bestehend aus Messing-Zählereckgehäuse, glanzverchromt, Schubrosette und Mehrstrahl-Flügelradzähler als Koax 2" Messkapsel für die individuelle Ermittlung des Wasserverbrauchs in einzelnen Haushalten oder Entnahmestellen. Dreh- und Schwenkbar um 2 Achsen für optimale Ableseposition. Das koaxial angeordnete Flügelrad ist zweipunktgelagert und wird totraumfrei durchströmt. Mit integrierter Messingverschraubung und unbenetztem 2" Gewinde für zügige Zählermontage und Austausch. Das digitale 8-stellige Zählwerk zeigt den Verbrauch litergenau. Volltrockenläufer mit geringer Störanfälligkeit, das um 360° drehbare Zählwerk ist vom Wasserteil getrennt und kann nicht durch unreines Wasser verschmutzen. Die Drehbewegung des Flügelrades wird zuverlässig induktiv abgetastet. Der Zähler ist gemäß MID-Richtlinie 2014/32/EU zugelassen sowie konformitätsbewertet („geeicht“) und für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr geeignet. Die Einzelkomponenten des Wasserzählers, gemäß KTW und W270, entsprechen der Trinkwasserverordnung. Das Messinggehäuse entspricht der Liste „Trinkwasserhygienisch geeignete Werkstoffe“ des Umweltbundesamtes („UBA-Liste“). Integrierter Funk, wireless M-Bus gemäß EN 13757 und Open Metering System (OMS). Batterielebensdauer bis zu 10 Jahren. Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 (0) 711 35 16 95-20 Fax: +49 (0) 711 35 16 95-29 Internet: www.molline.de E-Mail: info@molline.de # Digitaler Ventilwasserzähler ## Digitaler Ventilwasserzähler VTZ 06, Q3 2,5 m³/h, KW Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, gemäß vorgenannter Beschreibung, mit wireless M-Bus (Funk), inkl. Dichtungen und Plombierzubehör zur nachträglichen Montage auf bereits vorhandene Geradsitzventile (UP-Ventile) gemäß DIN 3512. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Typ: Molliné VTZ06 Digital Artikel-Nr.: 9050L ## Digitaler Ventilwasserzähler VTZ 06, Q3 2,5 m³/h, WW Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, gemäß vorgenannter Beschreibung, mit wireless M-Bus (Funk), inkl. Dichtungen und Plombierzubehör zur nachträglichen Montage auf bereits vorhandene Geradsitzventile (UP-Ventile) gemäß DIN 3512. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Typ: Molliné VTZ06 Digital Artikel-Nr.: 9051L # Montagezubehör ## Inbusschlüssel Inbusschlüssel SW12 für Montage Ventilzähler. Typ: Molliné VTZ06 Artikel-Nr.: 90910 # Ventilinstallation Geradsitz (UP-Ventile) ## Anschlussstück, 1/2", BL 40 mm Anschlussset für Geradsitzventile (UP-Ventile) nach DIN 3512, glanzverchromt. Einbaulänge: 40 mm Anschlussgewinde: G1/2" Typ: Molliné VTZ06 Artikel-Nr.: 90540 ## Anschlussstück, 1/2", BL 60 mm Anschlussset für Geradsitzventile (UP-Ventile) nach DIN 3512, glanzverchromt. Einbaulänge: 60 mm Anschlussgewinde: G1/2" Typ: Molliné VTZ06 Artikel-Nr.: 90541 ## Anschlussstück, 1/2", BL 80 mm Anschlussset für Geradsitzventile (UP-Ventile) nach DIN 3512, glanzverchromt. Einbaulänge: 80 mm Anschlussgewinde: G1/2" Typ: Molliné VTZ06 Artikel-Nr.: 90542 ## Anschlussstück, 1/2", BL 100 mm Anschlussset für Geradsitzventile (UP-Ventile) nach DIN 3512, glanzverchromt. Einbaulänge: 100 mm Anschlussgewinde: G1/2" Typ: Molliné VTZ06 Artikel-Nr.: 90543 ## Anschlussstück, 1/2", BL 120 mm Anschlussset für Geradsitzventile (UP-Ventile) nach DIN 3512, glanzverchromt. Einbaulänge: 120 mm Anschlussgewinde: G1/2" Typ: Molliné VTZ06 Artikel-Nr.: 90544 ## Anschlussstück, 1/2", BL 140 mm Anschlussset für Geradsitzventile (UP-Ventile) nach DIN 3512, glanzverchromt. Einbaulänge: 140 mm Anschlussgewinde: G1/2" Typ: Molliné VTZ06 Artikel-Nr.: 90545 ## Anschlussstück, 3/4", BL 40 mm Anschlussset für Geradsitzventile (UP-Ventile) nach DIN 3512, glanzverchromt. Einbaulänge: 40 mm Anschlussgewinde: G3/4" Typ: Molliné VTZ06 Artikel-Nr.: 90550 ## Anschlussstück, 3/4", BL 60 mm Anschlussset für Geradsitzventile (UP-Ventile) nach DIN 3512, glanzverchromt. Einbaulänge: 60 mm Anschlussgewinde: G3/4" Typ: Molliné VTZ06 Artikel-Nr.: 90551 ## Anschlussstück, 3/4", BL 80 mm Anschlussset für Geradsitzventile (UP-Ventile) nach DIN 3512, glanzverchromt. Einbaulänge: 80 mm Anschlussgewinde: G3/4" Typ: Molliné VTZ06 Artikel-Nr.: 90552 ## Anschlussstück, 3/4", BL 100 mm Anschlussset für Geradsitzventile (UP-Ventile) nach DIN 3512, glanzverchromt. Einbaulänge: 100 mm Anschlussgewinde: G3/4" Typ: Molliné VTZ06 Artikel-Nr.: 90553 ## Anschlussstück, 3/4", BL 120 mm Anschlussset für Geradsitzventile (UP-Ventile) nach DIN 3512, glanzverchromt. Einbaulänge: 120 mm Anschlussgewinde: G3/4" Typ: Molliné VTZ06 Artikel-Nr.: 90554 ## Anschlussstück, 3/4", BL 140 mm Anschlussset für Geradsitzventile (UP-Ventile) nach DIN 3512, glanzverchromt. Einbaulänge: 140 mm Anschlussgewinde: G3/4" Typ: Molliné VTZ06 Artikel-Nr.: 90555 ## Anschlussstück, 1", BL 40 mm Anschlussset für Geradsitzventile (UP-Ventile) nach DIN 3512, glanzverchromt. Einbaulänge: 40 mm Anschlussgewinde: G1" Typ: Molliné VTZ06 Artikel-Nr.: 90560 ## Anschlussstück, 1", BL 60 mm Anschlussset für Geradsitzventile (UP-Ventile) nach DIN 3512, glanzverchromt. Einbaulänge: 60 mm Anschlussgewinde: G1" Typ: Molliné VTZ06 Artikel-Nr.: 90561 ## Anschlussstück, 1", BL 80 mm Anschlussset für Geradsitzventile (UP-Ventile) nach DIN 3512, glanzverchromt. Einbaulänge: 80 mm Anschlussgewinde: G1" Typ: Molliné VTZ06 Artikel-Nr.: 90562 ## Anschlussstück, 1", BL 100 mm Anschlussset für Geradsitzventile (UP-Ventile) nach DIN 3512, glanzverchromt. Einbaulänge: 100 mm Anschlussgewinde: G1" Typ: Molliné VTZ06 Artikel-Nr.: 90563 ## Anschlussstück, 1", BL 120 mm Anschlussset für Geradsitzventile (UP-Ventile) nach DIN 3512, glanzverchromt. Einbaulänge: 120 mm Anschlussgewinde: G1" Typ: Molliné VTZ06 Artikel-Nr.: 90564 ## Anschlussstück, 1", BL 140 mm Anschlussset für Geradsitzventile (UP-Ventile) nach DIN 3512, glanzverchromt. Einbaulänge: 140 mm Anschlussgewinde: G1" Typ: Molliné VTZ06 Artikel-Nr.: 90565 ## Weitere Längen bis 200 mmm auf Anfrage! |  |  |