Ausschreibungstext

Digitaler Wohnungswasserzähler

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Beschreibung Digitaler Einstrahl-Flügelradzähler als Aufputzzähler für die individuelle Ermittlung des Wasserverbrauches in einzelnen Haushalten oder Entnahmestellen. Das 8-stellige LC-Display zeigt den Verbrauch litergenau. Volltrockenläufer mit geringer Störanfälligkeit. Das um 360° drehbare Zählwerk ist vom Wasserteil getrennt und kann nicht durch unreines Wasser verschmutzen. Die Drehbewegung des Flügelrades wird zuverlässig induktiv abgetastet, geeignet für senkrechten und waagerechten Einbau. Der Zähler ist gemäß MID-Richtlinie 2014/32/EU zugelassen sowie konformitätsbewertet („geeicht“) und für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr geeignet. Die Einzelkomponenten des Wasserzählers, gemäß KTW und W270, entsprechen der Trinkwasserverordnung. Das Messinggehäuse entspricht der Liste „Trinkwasserhygienisch geeignete Werkstoffe“ des Umweltbundesamtes („UBA-Liste“). Integrierter Funk, wireless M-Bus gemäß EN 13757 und Open Metering System (OMS). Batterielebensdauer bis zu 10 Jahren. Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 (0) 711 35 16 95-20 Fax: +49 (0) 711 35 16 95-29 Internet: www.molline.de E-Mail: info@molline.de # Wohnungswasserzähler ## Wasserzähler Q3 2,5 m³/h, DN 15, KW, BL 80 mm Digitaler Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser mit wireless M-Bus (Funk), gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen, Plombierdraht und Plombe. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 80 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 10 gemäß DIN ISO 228 Typ: Molliné Digital Wasserzähler Artikel-Nr.: 7001L ## Wasserzähler Q3 2,5 m³/h, DN 15, WW, BL 80 mm Digitaler Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser mit wireless M-Bus (Funk), gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen, Plombierdraht und Plombe. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 80 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 10 gemäß DIN ISO 228 Typ: Molliné Digital Wasserzähler Artikel-Nr.: 7004L ## Wasserzähler Q3 2,5 m³/h, DN 15, KW, BL 110 mm Digitaler Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser mit wireless M-Bus (Funk), gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen, Plombierdraht und Plombe. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 10 gemäß DIN ISO 228 Typ: Molliné Digital Wasserzähler Artikel-Nr.: 7002L ## Wasserzähler Q3 2,5 m³/h, DN 15, WW, BL 110 mm Digitaler Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser mit wireless M-Bus (Funk), gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen, Plombierdraht und Plombe. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 10 gemäß DIN ISO 228 Typ: Molliné Digital Wasserzähler Artikel-Nr.: 7005L ## Wasserzähler Q3 4,0 m³/h, DN 20, KW, BL 130 mm Digitaler Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser mit wireless M-Bus (Funk), gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen, Plombierdraht und Plombe. Nenndurchfluss (MID): Q3 4,0 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 2,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,05...5,0 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 130 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 10 gemäß DIN ISO 228 Typ: Molliné Digital Wasserzähler Artikel-Nr.: 7003L ## Wasserzähler Q3 4,0 m³/h, DN 20, WW, BL 130 mm Digitaler Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser mit wireless M-Bus (Funk), gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen, Plombierdraht und Plombe. Nenndurchfluss (MID): Q3 4,0 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 2,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,05...5,0 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 130 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 10 gemäß DIN ISO 228 Typ: Molliné Digital Wasserzähler Artikel-Nr.: 7006L ## Wasserzähler Q3 2,5 m³/h, DN 20, KW, BL 130 mm Digitaler Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser mit wireless M-Bus (Funk), gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen, Plombierdraht und Plombe. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 130 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 10 gemäß DIN ISO 228 Typ: Molliné Digital Wasserzähler Artikel-Nr.: 7009L ## Wasserzähler Q3 2,5 m³/h, DN 20, WW, BL 130 mm Digitaler Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser mit wireless M-Bus (Funk), gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen, Plombierdraht und Plombe. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 130 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 10 gemäß DIN ISO 228 Typ: Molliné Digital Wasserzähler Artikel-Nr.: 7010L # Waschtischzähler ## Waschtischzähler Q3 2,5 m³/h, DN 15, BL 80 mm Digitaler Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser gemäß vorgenannter Beschreibung, mit wireless M-Bus (Funk), inkl. Dichtungen, Plombierdraht und Plombe, mit Eckventilverschraubung IG3/8"xIG3/4" und Quetschverschraubung IG3/4"x10mm zum Anschluss von Spül- und Waschtischarmaturen. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 80 mm/Gesamt 115 mm Dimension: DN 15 Anschluss: IG3/8" x 10 mm / PN 10 Typ: Molliné Digital Wasserzähler Artikel-Nr.: 7020L ## Waschtischzähler Q3 2,5 m³/h, DN 15, BL 80 mm Digitaler Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser gemäß vorgenannter Beschreibung, mit wireless M-Bus (Funk), inkl. Dichtungen, Plombierdraht und Plombe, mit Eckventilverschraubung IG3/8"xIG3/4" und Quetschverschraubung IG3/4"x10mm zum Anschluss von Spül- und Waschtischarmaturen. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 80 mm/Gesamt 115 mm Dimension: DN 15 Anschluss: IG3/8" x 10 mm / PN 10 Typ: Molliné Digital Wasserzähler Artikel-Nr.: 7021L # Zapfhahnzähler ## Zapfhahnzähler Q3 2,5 m³/h, DN 15, BL 110 mm Digitaler Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser gemäß vorgenannter Beschreibung, mit wireless M-Bus (Funk), inkl. Dichtungen, Plombierdraht und Plombe, mit Doppelverschraubung IG3/4"xIG3/4" und Schlauchtülle zum Anschluss von Gartenschläuchen, Wasch- und Spülmaschinen. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm/Gesamt 140 mm Dimension: DN 15 Anschluss: IG3/4" / PN 10 Typ: Molliné Digital Wasserzähler Artikel-Nr.: 7022L ## Zapfhahnzähler Q3 2,5 m³/h, DN 15, BL 110 mm Digitaler Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser gemäß vorgenannter Beschreibung, mit wireless M-Bus (Funk), inkl. Dichtungen, Plombierdraht und Plombe, mit Doppelverschraubung IG3/4"xIG3/4" und Schlauchtülle zum Anschluss von Gartenschläuchen, Wasch- und Spülmaschinen. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm/Gesamt 140 mm Dimension: DN 15 Anschluss: IG3/4" / PN 10 Typ: Molliné Digital Wasserzähler Artikel-Nr.: 7023L ## Zapfhahnzähler Q3 2,5 m³/h, DN 15, BL 110 mm Digitaler Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser gemäß vorgenannter Beschreibung, mit wireless M-Bus (Funk), inkl. Dichtungen, Plombierdraht und Plombe, mit Doppelverschraubung IG1"xIG3/4" und Schlauchtülle zum Anschluss von Gartenschläuchen, Wasch- und Spülmaschinen. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm/Gesamt 140 mm Dimension: DN 15 Anschluss: IG1" / PN 10 Typ: Molliné Digital Wasserzähler Artikel-Nr.: 7030L # Spülkastenzähler ## Spülkastenzähler Q3 2,5 m³/h, DN 15, BL 80 mm Digitaler Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser gemäß vorgenannter Beschreibung, mit wireless M-Bus (Funk), inkl. Dichtungen, Plombierdraht und Plombe, mit 2 x Quetschverschraubung IG3/4"x10mm zum Anschluss von AP-Spülkästen. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 80 mm/Gesamt 125 mm Dimension: DN 15 Anschluss: 10 x 10 mm / PN 10 Typ: Molliné Digital Wasserzähler Artikel-Nr.: 7026L ## Spülkastenzähler Q3 2,5 m³/h, DN 15, BL 80 mm Digitaler Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser gemäß vorgenannter Beschreibung, mit wireless M-Bus (Funk), inkl. Dichtungen, Plombierdraht und Plombe, mit 2 x Quetschverschraubung IG3/4"x10mm zum Anschluss von AP-Spülkästen. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 80 mm/Gesamt 125 mm Dimension: DN 15 Anschluss: 10 x 10 mm / PN 10 Typ: Molliné Digital Wasserzähler Artikel-Nr.: 7027L |  |  |