Ausschreibungstext

Drehkolbengaszähler DKA

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Beschreibung Drehkolbengaszähler sind Volumengaszähler und eignen sich zur Ermittlung des Betriebsvolumens von Gasen gemäß EN 437: Erdgas L und H und weitere gereinigte sowie nicht aggressive Gase. Der Drehkolbengaszähler passt in sehr kompakte Messstationen und das volumetrische Messprinzip des Gaszählers wird nicht durch die Installationsbedingungen beeinflusst. Die Durchflussrichtung ist frei wählbar und es ist keine Ein- oder Auslaufstrecke erforderlich. Der Drehkolbengaszähler besitzt zudem nachrüstbare Schnittstellen wie Encoder, Impuls oder M-Bus. Die Zähler sind gemäß MID für den eichrechtlichen Verkehr zugelassen und konformitätsbewertet („geeicht“). - Gaszähler inkl. Bohrung für Tauchhülse und Ermeto Anschluss für Drucksensor, optional mit Tauchhülsen - Temperaturbereich -25 °C bis +55 °C - Einbaulage waagerecht oder senkrecht - Aluminium gemäß der Richtlinie für Druckgeräte 97/23/EC - Eigensicher nach LCIE ATEX 6031 X, gemäß Richtlinie 94/9/EC - Zwei Reed-Impulsausgänge (NF) und ein Antimanipulationskontakt - Zählwerk frei drehbar, Magnetkupplung - Einbaulage und Strömungsrichtung frei wählbar - Bei BL 171 mm muss nur der Frontdeckel muss mit Öl befüllt werden – bei BL 241 mm beide Deckel (Vorder- und Rückseite) Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 (0) 711 35 16 95-20 Fax: +49 (0) 711 35 16 95-29 Internet: www.molline.de E-Mail: info@molline.de # Optionen ## Encoder Modul Nachrüstbar, für Anschluss an Mengenumwerter, zum Übertragen von Echtzählerständen. Artikel-Nr.: 45094 ## Impulsmodul ATEX Impulsausgang (Open Collector), 4-Leiter, nachrüstbar, Anti-Manipulationskontakt AT und LF1 mit ATEX-Zulassung Ex II 1G ia IIC T3, Batterielebensdauer bis 12 Jahre. Artikel-Nr.: 45095 ## M-Bus Modul Kommunikationsmodul gemäß EN 13757, nachrüstbar, für Energiemanagement, Smart Metering Anwendungen und Integration in Gebäudeautomation, Batterielebensdauer bis 12 Jahre. Artikel-Nr.: 45096 # Zubehör ## Anfahrsieb Für Drehkolbengaszähler DN 40. Artikel-Nr.: 45491 ## Anfahrsieb Für Drehkolbengaszähler DN 50. Artikel-Nr.: 45492 ## Anfahrsieb Für Drehkolbengaszähler DN 80. Artikel-Nr.: 45493 ## Anfahrsieb Für Drehkolbengaszähler DN 100. Artikel-Nr.: 45494 ## Hydrauliköl Für Drehkolben-, Turbinenrad- und Mengengaszähler. Ausreichend für 3 bis 5 Befüllungen. Artikel-Nr.: 45498 ## Tauchhülse Für Drehkolben- und Turbinenradgaszähler (montiert). Artikel-Nr.: 45497 ## Prüfzeugnis Über Festigkeit, Druck und Funktion (EN 10204). Artikel-Nr.: 45490 ## Erweiterter Messbereich 1:160 für Drehkolbengaszähler. Artikel-Nr.: 45489 # Drehkolbengaszähler DKA ## Drehkolbengaszähler DKA, G 16, DN 50, BL 171 mm Drehkolbengaszähler Aluminium, gemäß vorgenannter Beschreibung, MID zugelassen und konformitätsbewertet („geeicht“) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Nenndurchfluss: G 16 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 1…25 m³/h Anlaufgrenze Qstart: 50 l/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Nennweite: DN 50 Baulänge: 171 mm Anschluss: Flansch PN 16 Impulsmodul (45095): 0,1 m³/Impuls Typ: Molliné Drehkolbengaszähler DKA Artikel-Nr.: 45742 ## Drehkolbengaszähler DKA, G 25, DN 50, BL 171 mm Drehkolbengaszähler Aluminium, gemäß vorgenannter Beschreibung, MID zugelassen und konformitätsbewertet („geeicht“) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Nenndurchfluss: G 25 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 2…40 m³/h Anlaufgrenze Qstart: 50 l/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Nennweite: DN 50 Baulänge: 171 mm Anschluss: Flansch PN 16 Impulsmodul (45095): 0,1 m³/Impuls Typ: Molliné Drehkolbengaszähler DKA Artikel-Nr.: 45752 ## Drehkolbengaszähler DKA, G 40, DN 50, BL 171 mm Drehkolbengaszähler Aluminium, gemäß vorgenannter Beschreibung, MID zugelassen und konformitätsbewertet („geeicht“) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Nenndurchfluss: G 40 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 3…65 m³/h Anlaufgrenze Qstart: 50 l/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Nennweite: DN 50 Baulänge: 171 mm Anschluss: Flansch PN 16 Impulsmodul (45095): 0,1 m³/Impuls Typ: Molliné Drehkolbengaszähler DKA Artikel-Nr.: 45762 ## Drehkolbengaszähler DKA, G 65, DN 50, BL 171 mm Drehkolbengaszähler Aluminium, gemäß vorgenannter Beschreibung, MID zugelassen und konformitätsbewertet („geeicht“) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Nenndurchfluss: G 65 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 5…100 m³/h Anlaufgrenze Qstart: 50 l/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Nennweite: DN 50 Baulänge: 171 mm Anschluss: Flansch PN 16 Impulsmodul (45095): 0,1 m³/Impuls Typ: Molliné Drehkolbengaszähler DKA Artikel-Nr.: 45782 ## Drehkolbengaszähler DKA, G 100, DN 50, BL 171 mm Drehkolbengaszähler Aluminium, gemäß vorgenannter Beschreibung, MID zugelassen und konformitätsbewertet („geeicht“) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Nenndurchfluss: G 100 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 8…160 m³/h Anlaufgrenze Qstart: 70 l/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Nennweite: DN 50 Baulänge: 171 mm Anschluss: Flansch PN 16 Impulsmodul (45095): 0,1 m³/Impuls Typ: Molliné Drehkolbengaszähler DKA Artikel-Nr.: 45792 ## Drehkolbengaszähler DKA, G 65, DN 80, BL 171 mm Drehkolbengaszähler Aluminium, gemäß vorgenannter Beschreibung, MID zugelassen und konformitätsbewertet („geeicht“) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Nenndurchfluss: G 65 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 5…100 m³/h Anlaufgrenze Qstart: 70 l/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Nennweite: DN 80 Baulänge: 171 mm Anschluss: Flansch PN 16 Impulsmodul (45095): 0,1 m³/Impuls Typ: Molliné Drehkolbengaszähler DKA Artikel-Nr.: 45802 ## Drehkolbengaszähler DKA, G 100, DN 80, BL 171 mm Drehkolbengaszähler Aluminium, gemäß vorgenannter Beschreibung, MID zugelassen und konformitätsbewertet („geeicht“) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Nenndurchfluss: G 100 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 8…160 m³/h Anlaufgrenze Qstart: 70 l/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Nennweite: DN 80 Baulänge: 171 mm Anschluss: Flansch PN 16 Impulsmodul (45095): 0,1 m³/Impuls Typ: Molliné Drehkolbengaszähler DKA Artikel-Nr.: 45812 ## Drehkolbengaszähler DKA, G 160, DN 80, BL 171 mm Drehkolbengaszähler Aluminium, gemäß vorgenannter Beschreibung, MID zugelassen und konformitätsbewertet („geeicht“) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Nenndurchfluss: G 160 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 13…250 m³/h Anlaufgrenze Qstart: 80 l/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Nennweite: DN 80 Baulänge: 171 mm Anschluss: Flansch PN 16 Impulsmodul (45095): 0,1 m³/Impuls Typ: Molliné Drehkolbengaszähler DKA Artikel-Nr.: 45822 ## Drehkolbengaszähler DKA, G 160, DN 80, BL 241 mm Drehkolbengaszähler Aluminium, gemäß vorgenannter Beschreibung, MID zugelassen und konformitätsbewertet („geeicht“) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Nenndurchfluss: G 160 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 13…250 m³/h Anlaufgrenze Qstart: 150 l/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Nennweite: DN 80 Baulänge: 241 mm Anschluss: Flansch PN 16 Impulsmodul (45095): 0,1 m³/Impuls Typ: Molliné Drehkolbengaszähler DKA Artikel-Nr.: 45821 ## Drehkolbengaszähler DKA, G 250, DN 80, BL 241 mm Drehkolbengaszähler Aluminium, gemäß vorgenannter Beschreibung, MID zugelassen und konformitätsbewertet („geeicht“) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Nenndurchfluss: G 250 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 20…400 m³/h Anlaufgrenze Qstart: 175 l/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Nennweite: DN 80 Baulänge: 241 mm Anschluss: Flansch PN 16 Impulsmodul (45095): 1 m³/Impuls Typ: Molliné Drehkolbengaszähler DKA Artikel-Nr.: 45830 ## Drehkolbengaszähler DKA, G 160, DN 100, BL 241 mm Drehkolbengaszähler Aluminium, gemäß vorgenannter Beschreibung, MID zugelassen und konformitätsbewertet („geeicht“) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Nenndurchfluss: G 160 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 13…250 m³/h Anlaufgrenze Qstart: 175 l/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Nennweite: DN 100 Baulänge: 241 mm Anschluss: Flansch PN 16 Impulsmodul (45095): 1 m³/Impuls Typ: Molliné Drehkolbengaszähler DKA Artikel-Nr.: 45840 ## Drehkolbengaszähler DKA, G 160, DN 100, BL 241 mm Drehkolbengaszähler Aluminium, gemäß vorgenannter Beschreibung, MID zugelassen und konformitätsbewertet („geeicht“) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Nenndurchfluss: G 250 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 20…400 m³/h Anlaufgrenze Qstart: 175 l/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Nennweite: DN 100 Baulänge: 241 mm Anschluss: Flansch PN 16 Impulsmodul (45095): 1 m³/Impuls Typ: Molliné Drehkolbengaszähler DKA Artikel-Nr.: 45850 ## Drehkolbengaszähler DKA, G 400, DN 100, BL 241 mm Drehkolbengaszähler Aluminium, gemäß vorgenannter Beschreibung, MID zugelassen und konformitätsbewertet („geeicht“) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Nenndurchfluss: G 400 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 33…650 m³/h Anlaufgrenze Qstart: 175 l/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Nennweite: DN 100 Baulänge: 241 mm Anschluss: Flansch PN 16 Impulsmodul (45095): 1 m³/Impuls Typ: Molliné Drehkolbengaszähler DKA Artikel-Nr.: 45860 |  |  |