Ausschreibungstext

Drehkolbengaszähler DKS und DKK

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Beschreibung Drehkolbengaszähler sind Volumengaszähler und eignen sich zur Ermittlung des Betriebsvolumens von Gasen gemäß EN 437: Erdgas L und H und weitere gereinigte sowie nicht aggressive Gase. Der Drehkolbengaszähler passt in sehr kompakte Messstationen und das volumetrische Messprinzip des Gaszählers wird nicht durch die Installationsbedingungen beeinflusst. Die Durchflussrichtung ist frei wählbar und es ist keine Ein- oder Auslaufstrecke erforderlich. Der Drehkolbengaszähler besitzt zudem nachrüstbare Schnittstellen wie Encoder, Impuls oder M-Bus. Die Zähler sind gemäß MID für den eichrechtlichen Verkehr zugelassen und konformitätsbewertet („geeicht“). - Gaszähler inkl. Bohrung für Tauchhülse und Ermeto Anschluss für Drucksensor, optional mit Tauchhülsen - Temperaturbereich -25 °C bis +55 °C - Einbaulage waagerecht oder senkrecht - Aluminium gemäß der Richtlinie für Druckgeräte 97/23/EC - Eigensicher nach LCIE ATEX 6031 X, gemäß Richtlinie 94/9/EC - Zwei Reed-Impulsausgänge (NF) und ein Antimanipulationskontakt - Zähler für Montage in extrem kleinen Stationen - Zählwerk frei drehbar, Magnetkupplung - Einbaulage und Strömungsrichtung frei wählbar - Nur der Frontdeckel muss mit Öl befüllt werden - Gewinde- oder Flanschausführung Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 (0) 711 35 16 95-20 Fax: +49 (0) 711 35 16 95-29 Internet: www.molline.de E-Mail: info@molline.de # Optionen ## Encoder Modul Nachrüstbar, für Anschluss an Mengenumwerter, zum Übertragen von Echtzählerständen. Artikel-Nr.: 45094 ## Impulsmodul ATEX Impulsausgang (Open Collector), 4-Leiter, nachrüstbar, Anti-Manipulationskontakt AT und LF1 mit ATEX-Zulassung Ex II 1G ia IIC T3, Batterielebensdauer bis 12 Jahre. Artikel-Nr.: 45095 ## M-Bus Modul Kommunikationsmodul gemäß EN 13757, nachrüstbar, für Energiemanagement, Smart Metering Anwendungen und Integration in Gebäudeautomation, Batterielebensdauer bis 12 Jahre. Artikel-Nr.: 45096 # Zubehör ## Anfahrsieb Für Drehkolbengaszähler DN 40. Artikel-Nr.: 45491 ## Anfahrsieb Für Drehkolbengaszähler DN 50. Artikel-Nr.: 45492 ## Hydrauliköl Für Drehkolben-, Turbinenrad- und Mengengaszähler. Ausreichend für 3 bis 5 Befüllungen. Artikel-Nr.: 45498 ## Tauchhülse Für Drehkolben- und Turbinenradgaszähler (montiert). Artikel-Nr.: 45497 ## Prüfzeugnis Über Festigkeit, Druck und Funktion (EN 10204). Artikel-Nr.: 45490 ## Erweiterter Messbereich 1:160 für Drehkolbengaszähler. Artikel-Nr.: 45489 # Drehkolbengaszähler DKS ## Drehkolbengaszähler DKS, G 10, DN 40, BL 121 mm Drehkolbengaszähler Aluminium, gemäß vorgenannter Beschreibung, MID zugelassen und konformitätsbewertet („geeicht“) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Nenndurchfluss: G 10 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 0,8…16 m³/h Anlaufgrenze Qstart: 25 l/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Nennweite: DN 40 Baulänge: 121 mm Anschluss: IG 1½", PN 16 Impulsmodul (45095): 0,01 m³/Impuls Typ: Molliné Drehkolbengaszähler DKS Artikel-Nr.: 45700 ## Drehkolbengaszähler DKS, G 16, DN 40, BL 121 mm Drehkolbengaszähler Aluminium, gemäß vorgenannter Beschreibung, MID zugelassen und konformitätsbewertet („geeicht“) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Nenndurchfluss: G 16 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 1,3…25 m³/h Anlaufgrenze Qstart: 25 l/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Nennweite: DN 40 Baulänge: 121 mm Anschluss: IG 1½", PN 16 Impulsmodul (45095): 0,01 m³/Impuls Typ: Molliné Drehkolbengaszähler DKS Artikel-Nr.: 45710 ## Drehkolbengaszähler DKS, G 25, DN 40, BL 121 mm Drehkolbengaszähler Aluminium, gemäß vorgenannter Beschreibung, MID zugelassen und konformitätsbewertet („geeicht“) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Nenndurchfluss: G 25 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 2,0…40 m³/h Anlaufgrenze Qstart: 25 l/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Nennweite: DN 40 Baulänge: 121 mm Anschluss: IG 1½", PN 16 Impulsmodul (45095): 0,01 m³/Impuls Typ: Molliné Drehkolbengaszähler DKS Artikel-Nr.: 45720 ## Drehkolbengaszähler DKS, G 40, DN 40, BL 121 mm Drehkolbengaszähler Aluminium, gemäß vorgenannter Beschreibung, MID zugelassen und konformitätsbewertet („geeicht“) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Nenndurchfluss: G 40 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 3,3…65 m³/h Anlaufgrenze Qstart: 25 l/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Nennweite: DN 40 Baulänge: 121 mm Anschluss: IG 1½", PN 16 Impulsmodul (45095): 0,01 m³/Impuls Typ: Molliné Drehkolbengaszähler DKS Artikel-Nr.: 45730 # Drehkolbengaszähler DKK ## Drehkolbengaszähler DKK, G 10, DN 40, BL 171 mm Drehkolbengaszähler Aluminium, gemäß vorgenannter Beschreibung, MID zugelassen und konformitätsbewertet („geeicht“) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Nenndurchfluss: G 10 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 0,8…16 m³/h Anlaufgrenze Qstart: 25 l/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Nennweite: DN 40 Baulänge: 171 mm Anschluss: Flansch PN 16 Impulsmodul (45095): 0,01 m³/Impuls Typ: Molliné Drehkolbengaszähler DKK Artikel-Nr.: 45701 ## Drehkolbengaszähler DKK, G 16, DN 40, BL 171 mm Drehkolbengaszähler Aluminium, gemäß vorgenannter Beschreibung, MID zugelassen und konformitätsbewertet („geeicht“) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Nenndurchfluss: G 16 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 1,3 …25 m³/h Anlaufgrenze Qstart: 25 l/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Nennweite: DN 40 Baulänge: 171 mm Anschluss: Flansch PN 16 Impulsmodul (45095): 0,01 m³/Impuls Typ: Molliné Drehkolbengaszähler DKK Artikel-Nr.: 45711 ## Drehkolbengaszähler DKK, G 25, DN 40, BL 171 mm Drehkolbengaszähler Aluminium, gemäß vorgenannter Beschreibung, MID zugelassen und konformitätsbewertet („geeicht“) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Nenndurchfluss: G 25 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 2,0 …40 m³/h Anlaufgrenze Qstart: 25 l/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Nennweite: DN 40 Baulänge: 171 mm Anschluss: Flansch PN 16 Impulsmodul (45095): 0,01 m³/Impuls Typ: Molliné Drehkolbengaszähler DKK Artikel-Nr.: 45721 ## Drehkolbengaszähler DKK, G 40, DN 40, BL 171 mm Drehkolbengaszähler Aluminium, gemäß vorgenannter Beschreibung, MID zugelassen und konformitätsbewertet („geeicht“) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Nenndurchfluss: G 40 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 3,3 …65 m³/h Anlaufgrenze Qstart: 25 l/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Nennweite: DN 40 Baulänge: 171 mm Anschluss: Flansch PN 16 Impulsmodul (45095): 0,01 m³/Impuls Typ: Molliné Drehkolbengaszähler DKK Artikel-Nr.: 45731 ## Drehkolbengaszähler DKK, G 10, DN 50, BL 171 mm Drehkolbengaszähler Aluminium, gemäß vorgenannter Beschreibung, MID zugelassen und konformitätsbewertet („geeicht“) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Nenndurchfluss: G 10 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 0,8…16 m³/h Anlaufgrenze Qstart: 25 l/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Nennweite: DN 50 Baulänge: 171 mm Anschluss: Flansch PN 16 Impulsmodul (45095): 0,01 m³/Impuls Typ: Molliné Drehkolbengaszähler DKK Artikel-Nr.: 45740 ## Drehkolbengaszähler DKK, G 16, DN 50, BL 171 mm Drehkolbengaszähler Aluminium, gemäß vorgenannter Beschreibung, MID zugelassen und konformitätsbewertet („geeicht“) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Nenndurchfluss: G 16 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 1,3…25 m³/h Anlaufgrenze Qstart: 25 l/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Nennweite: DN 50 Baulänge: 171 mm Anschluss: Flansch PN 16 Impulsmodul (45095): 0,01 m³/Impuls Typ: Molliné Drehkolbengaszähler DKK Artikel-Nr.: 45750 ## Drehkolbengaszähler DKK, G 25, DN 50, BL 171 mm Drehkolbengaszähler Aluminium, gemäß vorgenannter Beschreibung, MID zugelassen und konformitätsbewertet („geeicht“) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Nenndurchfluss: G 25 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 2,0…40 m³/h Anlaufgrenze Qstart: 25 l/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Nennweite: DN 50 Baulänge: 171 mm Anschluss: Flansch PN 16 Impulsmodul (45095): 0,01 m³/Impuls Typ: Molliné Drehkolbengaszähler DKK Artikel-Nr.: 45760 ## Drehkolbengaszähler DKK, G 40, DN 50, BL 171 mm Drehkolbengaszähler Aluminium, gemäß vorgenannter Beschreibung, MID zugelassen und konformitätsbewertet („geeicht“) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Nenndurchfluss: G 40 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 3,3…65 m³/h Anlaufgrenze Qstart: 25 l/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Nennweite: DN 50 Baulänge: 171 mm Anschluss: Flansch PN 16 Impulsmodul (45095): 0,01 m³/Impuls Typ: Molliné Drehkolbengaszähler DKK Artikel-Nr.: 45770 |  |  |