Ausschreibungstext

Einbausätze für Kompaktzähler

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 (0) 711 35 16 95-20 Fax: +49 (0) 711 35 16 95-29 Internet: www.molline.de E-Mail: info@molline.de # Einbausätze für Kompaktzähler ## Einbausatz für Wärmezähler DN 15, BL 110 mm Einbausatz mit Absperrung vor und nach dem Messgerät sowie Vorlaufkugelhahn mit Temperaturfühleranschluss für zügigen Wartungs- und Eichaustausch. Passend für Kompakt-Wärmezähler qp 0,6-1,5 m³/h, mit Baulänge 110 mm, DN 15. Bestehend aus: VL-Kugelhahn 1/2" mit M10 Anschluss für direkttauchenden Temperaturfühler, zwei Kugelhähne 1/2" mit Überwurf (IG 3/4") und einem Stahl-Passstück vernickelt, bis PN 16. Anschluss rohrseitig: 1/2" Baulänge gesamt: 240 mm Artikel-Nr.: 55221-D ## Einbausatz für Wärmezähler DN 15, BL 110 mm Einbausatz mit Absperrung vor und nach dem Messgerät sowie Vorlaufkugelhahn mit Temperaturfühleranschluss für zügigen Wartungs- und Eichaustausch. Passend für Kompakt-Wärmezähler qp 0,6-1,5 m³/h, mit Baulänge 110 mm, DN 15. Bestehend aus: VL-Kugelhahn 3/4" mit M10 Anschluss für direkttauchenden Temperaturfühler, zwei Kugelhähne 3/4" mit Überwurf (IG 3/4") und einem Stahl-Passstück vernickelt, bis PN 16. Anschluss rohrseitig: 3/4" Baulänge gesamt: 250 mm Artikel-Nr.: 55223-D ## Einbausatz für Wärmezähler DN 15, BL 110 mm Einbausatz mit Absperrung vor und nach dem Messgerät sowie Vorlaufkugelhahn mit Temperaturfühleranschluss für zügigen Wartungs- und Eichaustausch. Passend für Kompakt-Wärmezähler qp 0,6-1,5 m³/h, mit Baulänge 110 mm, DN 15. Bestehend aus: VL-Kugelhahn 1" mit M10 Anschluss für direkttauchenden Temperaturfühler, zwei Kugelhähne 1", zwei Reduzierstücke 1" mit Überwurf (IG 3/4") und einem Stahl-Passstück vernickelt, bis PN 16. Anschluss rohrseitig: 1" Baulänge gesamt: 305 mm Artikel-Nr.: 55225-D ## Einbausatz für Wärmezähler DN 20, BL 130 mm Einbausatz mit Absperrung vor und nach dem Messgerät sowie Vorlaufkugelhahn mit Temperaturfühleranschluss für zügigen Wartungs- und Eichaustausch. Passend für Kompakt-Wärmezähler qp 2,5 m³/h, mit Baulänge 130 mm, DN 20. Bestehend aus: VL-Kugelhahn 3/4" mit M10 Anschluss für direkttauchenden Temperaturfühler, zwei Kugelhähne 3/4" mit Überwurf (IG 1") und einem Stahl-Passstück vernickelt, bis PN 16. Anschluss rohrseitig: 3/4" Baulänge gesamt: 270 mm Artikel-Nr.: 55231-D ## Einbausatz für Wärmezähler DN 20, BL 130 mm Einbausatz mit Absperrung vor und nach dem Messgerät sowie Vorlaufkugelhahn mit Temperaturfühleranschluss für zügigen Wartungs- und Eichaustausch. Passend für Kompakt-Wärmezähler qp 2,5 m³/h, mit Baulänge 130 mm, DN 20. Bestehend aus: VL-Kugelhahn 1" mit M10 Anschluss für direkttauchenden Temperaturfühler, zwei Kugelhähne 1" mit Überwurf (IG 1") und einem Stahl-Passstück vernickelt, bis PN 16. Anschluss rohrseitig: 1" Baulänge gesamt: 280 mm Artikel-Nr.: 55233-D ## Einbausatz für Wärmezähler DN 20, BL 130 mm Einbausatz mit Absperrung vor und nach dem Messgerät sowie Vorlaufkugelhahn mit Temperaturfühleranschluss für zügigen Wartungs- und Eichaustausch. Passend für Kompakt-Wärmezähler qp 2,5 m³/h, mit Baulänge 130 mm, DN 20. Bestehend aus: VL-Kugelhahn 1¼" mit M10 Anschluss für direkttauchenden Temperaturfühler, zwei Kugelhähne 1¼", zwei Reduzierstücke 1¼" mit Überwurf (IG 1") und einem Stahl-Passstück vernickelt, bis PN 16. Anschluss rohrseitig: 1¼" Baulänge gesamt: 390 mm Artikel-Nr.: 55235-D |  |  |