Ausschreibungstext

Einbausätze für Ultraschall- und Großzähler

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 (0) 711 35 16 95-20 Fax: +49 (0) 711 35 16 95-29 Internet: www.molline.de E-Mail: info@molline.de # Einbausätze für Kompaktzähler ## Einbausatz für Wärmezähler DN 15, BL 110 mm Einbausatz mit Absperrung vor und nach dem Messgerät sowie Vorlaufkugelhahn mit Temperaturfühleranschluss für zügigen Wartungs- und Eichaustausch. Passend für Kompakt-Wärmezähler qp 0,6-1,5 m³/h, mit Baulänge 110 mm, DN 15. Bestehend aus: VL-Kugelhahn 1/2" mit M10 Anschluss für direkttauchenden Temperaturfühler, zwei Kugelhähne 1/2" mit Überwurf (IG 3/4") und einem Stahl-Passstück vernickelt, bis PN 16. Anschluss rohrseitig: 1/2" Baulänge gesamt: 240 mm Artikel-Nr.: 55221-D ## Einbausatz für Wärmezähler DN 15, BL 110 mm Einbausatz mit Absperrung vor und nach dem Messgerät sowie Vorlaufkugelhahn mit Temperaturfühleranschluss für zügigen Wartungs- und Eichaustausch. Passend für Kompakt-Wärmezähler qp 0,6-1,5 m³/h, mit Baulänge 110 mm, DN 15. Bestehend aus: VL-Kugelhahn 3/4" mit M10 Anschluss für direkttauchenden Temperaturfühler, zwei Kugelhähne 3/4" mit Überwurf (IG 3/4") und einem Stahl-Passstück vernickelt, bis PN 16. Anschluss rohrseitig: 3/4" Baulänge gesamt: 250 mm Artikel-Nr.: 55223-D ## Einbausatz für Wärmezähler DN 15, BL 110 mm Einbausatz mit Absperrung vor und nach dem Messgerät sowie Vorlaufkugelhahn mit Temperaturfühleranschluss für zügigen Wartungs- und Eichaustausch. Passend für Kompakt-Wärmezähler qp 0,6-1,5 m³/h, mit Baulänge 110 mm, DN 15. Bestehend aus: VL-Kugelhahn 1" mit M10 Anschluss für direkttauchenden Temperaturfühler, zwei Kugelhähne 1", zwei Reduzierstücke 1" mit Überwurf (IG 3/4") und einem Stahl-Passstück vernickelt, bis PN 16. Anschluss rohrseitig: 1" Baulänge gesamt: 305 mm Artikel-Nr.: 55225-D ## Einbausatz für Wärmezähler DN 20, BL 130 mm Einbausatz mit Absperrung vor und nach dem Messgerät sowie Vorlaufkugelhahn mit Temperaturfühleranschluss für zügigen Wartungs- und Eichaustausch. Passend für Kompakt-Wärmezähler qp 2,5 m³/h, mit Baulänge 130 mm, DN 20. Bestehend aus: VL-Kugelhahn 3/4" mit M10 Anschluss für direkttauchenden Temperaturfühler, zwei Kugelhähne 3/4" mit Überwurf (IG 1") und einem Stahl-Passstück vernickelt, bis PN 16. Anschluss rohrseitig: 3/4" Baulänge gesamt: 270 mm Artikel-Nr.: 55231-D ## Einbausatz für Wärmezähler DN 20, BL 130 mm Einbausatz mit Absperrung vor und nach dem Messgerät sowie Vorlaufkugelhahn mit Temperaturfühleranschluss für zügigen Wartungs- und Eichaustausch. Passend für Kompakt-Wärmezähler qp 2,5 m³/h, mit Baulänge 130 mm, DN 20. Bestehend aus: VL-Kugelhahn 1" mit M10 Anschluss für direkttauchenden Temperaturfühler, zwei Kugelhähne 1" mit Überwurf (IG 1") und einem Stahl-Passstück vernickelt, bis PN 16. Anschluss rohrseitig: 1" Baulänge gesamt: 280 mm Artikel-Nr.: 55233-D ## Einbausatz für Wärmezähler DN 20, BL 130 mm Einbausatz mit Absperrung vor und nach dem Messgerät sowie Vorlaufkugelhahn mit Temperaturfühleranschluss für zügigen Wartungs- und Eichaustausch. Passend für Kompakt-Wärmezähler qp 2,5 m³/h, mit Baulänge 130 mm, DN 20. Bestehend aus: VL-Kugelhahn 1¼" mit M10 Anschluss für direkttauchenden Temperaturfühler, zwei Kugelhähne 1¼", zwei Reduzierstücke 1¼" mit Überwurf (IG 1") und einem Stahl-Passstück vernickelt, bis PN 16. Anschluss rohrseitig: 1¼" Baulänge gesamt: 390 mm Artikel-Nr.: 55235-D # Einbausätze für Ultraschall und Großzähler waagerecht ## Einbausatz für Wärmezähler DN 20, BL 190 mm Einbausatz mit Absperrung vor und nach dem Messgerät sowie Kugelhähne mit Temperaturfühleranschluss für zügigen Wartungs- und Eichaustausch. Passend für Wärmezähler qp 0,6-2,5 m³/h, mit Baulänge 190 mm, DN 20. Bestehend aus: RL- und VL-Kugelhahn 3/4" mit M10 Anschluss für direkttauchenden Temperaturfühler, ein Kugelhahn 3/4" mit Überwurf (IG 1"), eine Verschraubung 3/4" mit Überwurf (IG 1") und einem Stahl-Passstück verzinkt, bis PN 16. Anschluss rohrseitig: 3/4" Baulänge gesamt: 350 mm Artikel-Nr.: 5541-WD ## Einbausatz für Wärmezähler DN 20, BL 190 mm Einbausatz mit Absperrung vor und nach dem Messgerät sowie Kugelhähne mit Temperaturfühleranschluss für zügigen Wartungs- und Eichaustausch. Passend für Wärmezähler qp 0,6-2,5 m³/h, mit Baulänge 190 mm, DN 20. Bestehend aus: RL- und VL-Kugelhahn 1" mit M10 Anschluss für direkttauchenden Temperaturfühler, ein Kugelhahn 1" mit Überwurf (IG 1"), eine Verschraubung 3/4" mit Überwurf (IG 1"), ein Reduzierstück und einem Stahl-Passstück verzinkt, bis PN 16. Anschluss rohrseitig: 1" Baulänge gesamt: 380 mm Artikel-Nr.: 55411-WD ## Einbausatz für Wärmezähler DN 20, BL 190 mm Einbausatz mit Absperrung vor und nach dem Messgerät sowie Kugelhähne mit Temperaturfühleranschluss für zügigen Wartungs- und Eichaustausch. Passend für Wärmezähler qp 0,6-2,5 m³/h, mit Baulänge 190 mm, DN 20. Bestehend aus: RL- und VL-Kugelhahn 1¼" mit M10 Anschluss für direkttauchenden Temperaturfühler, ein Kugelhahn 1¼", zwei Verschraubungen 3/4" mit Überwurf (IG 1"), zwei Reduzierstücke und einem Stahl-Passstück verzinkt, bis PN 16. Anschluss rohrseitig: 1¼" Baulänge gesamt: 450 mm Artikel-Nr.: 55415-WD ## Einbausatz für Wärmezähler DN 25, BL 260 mm Einbausatz mit Absperrung vor und nach dem Messgerät sowie Kugelhähne mit Temperaturfühleranschluss für zügigen Wartungs- und Eichaustausch. Passend für Wärmezähler qp 3,5-6,0 m³/h, mit Baulänge 260 mm, DN 25. Bestehend aus: RL- und VL-Kugelhahn 1" mit M10 Anschluss für direkttauchenden Temperaturfühler, ein Kugelhahn 1" mit Überwurf (IG 1¼"), eine Verschraubung 1" mit Überwurf (IG 1¼") und einem Stahl-Passstück verzinkt, bis PN 16. Anschluss rohrseitig: 1" Baulänge gesamt: 445 mm Artikel-Nr.: 5544-WD ## Einbausatz für Wärmezähler DN 25, BL 260 mm Einbausatz mit Absperrung vor und nach dem Messgerät sowie Kugelhähne mit Temperaturfühleranschluss für zügigen Wartungs- und Eichaustausch. Passend für Wärmezähler qp 3,5-6,0 m³/h, mit Baulänge 260 mm, DN 25. Bestehend aus: RL- und VL-Kugelhahn 1¼" mit M10 Anschluss für direkttauchenden Temperaturfühler, ein Kugelhahn 1¼", zwei Reduzierstücke, zwei Verschraubungen 1" mit Überwurf (IG 1¼") und einem Stahl-Passstück verzinkt, bis PN 16. Anschluss rohrseitig: 1¼" Baulänge gesamt: 515 mm Artikel-Nr.: 5550-WD ## Einbausatz für Wärmezähler DN 25, BL 260 mm Einbausatz mit Absperrung vor und nach dem Messgerät sowie Kugelhähne mit Temperaturfühleranschluss für zügigen Wartungs- und Eichaustausch. Passend für Wärmezähler qp 3,5-6,0 m³/h, mit Baulänge 260 mm, DN 25. Bestehend aus: RL- und VL-Kugelhahn 1½" mit M10 Anschluss für direkttauchenden Temperaturfühler, ein Kugelhahn 1½", zwei Reduzierstücke, zwei Verschraubungen 1" mit Überwurf (IG 1¼") und einem Stahl-Passstück verzinkt, bis PN 16. Anschluss rohrseitig: 1½" Baulänge gesamt: 530 mm Artikel-Nr.: 5555-WD ## Einbausatz für Wärmezähler DN 32, BL 260 mm Einbausatz mit Absperrung vor und nach dem Messgerät sowie Kugelhähne mit Temperaturfühleranschluss für zügigen Wartungs- und Eichaustausch. Passend für Wärmezähler qp 6,0 m³/h, mit Baulänge 260 mm, DN 32. Bestehend aus: RL- und VL-Kugelhahn 1¼" mit M10 Anschluss für direkttauchenden Temperaturfühler, ein Kugelhahn 1¼" mit Überwurf (IG 1½"), eine Verschraubung 1¼" mit Überwurf (IG 1½") und einem Stahl-Passstück verzinkt, bis PN 16. Anschluss rohrseitig: 1¼" Baulänge gesamt: 410 mm Artikel-Nr.: 5556-WD ## Einbausatz für Wärmezähler DN 40, BL 300 mm Einbausatz mit Absperrung vor und nach dem Messgerät sowie Kugelhähne mit Temperaturfühleranschluss für zügigen Wartungs- und Eichaustausch. Passend für Wärmezähler qp 10 m³/h, mit Baulänge 300 mm, DN 40. Bestehend aus: RL- und VL-Kugelhahn 1½" mit M10 Anschluss für direkttauchenden Temperaturfühler, ein Kugelhahn 1½", zwei Verschraubungen 1½" mit Überwurf (IG 2") und einem Stahl-Passstück verzinkt, bis PN 16. Anschluss rohrseitig: 1½" Baulänge gesamt: 600 mm Artikel-Nr.: 5547-WD ## Einbausatz für Wärmezähler DN 40, BL 300 mm Einbausatz mit Absperrung vor und nach dem Messgerät sowie Kugelhähne mit Temperaturfühleranschluss für zügigen Wartungs- und Eichaustausch. Passend für Wärmezähler qp 10 m³/h, mit Baulänge 300 mm, DN 40. Bestehend aus: RL- und VL-Kugelhahn 2" mit M10 Anschluss für direkttauchenden Temperaturfühler, ein Kugelhahn 2", zwei Reduzierstücke, zwei Verschraubungen 1½" mit Überwurf (IG 2") und einem Stahl-Passstück verzinkt, bis PN 16. Anschluss rohrseitig: 2" Baulänge gesamt: 660 mm Artikel-Nr.: 5557-WD # Einbausätze für Großzähler Fall- und Steigrohr ## Einbausatz für Wärmezähler DN 20, BL 105 mm Einbausatz mit Absperrung vor und nach dem Messgerät sowie Kugelhähne mit Temperaturfühleranschluss für zügigen Wartungs- und Eichaustausch. Passend für Wärmezähler qp 1,5-2,5 m³/h, mit Baulänge 105 mm, DN 20. Bestehend aus: RL- und VL-Kugelhahn 3/4" mit M10 Anschluss für direkttauchenden Temperaturfühler, ein Kugelhahn 3/4" mit Überwurf (IG 1"), eine Verschraubung 3/4" mit Überwurf (IG 1") und einem Stahl-Passstück verzinkt, bis PN 16. Anschluss rohrseitig: 3/4" Baulänge gesamt: 265 mm Einbaulage: Fall- oder Steigrohr Artikel-Nr.: 5542-FD ## Einbausatz für Wärmezähler DN 25, BL 150 mm Einbausatz mit Absperrung vor und nach dem Messgerät sowie Kugelhähne mit Temperaturfühleranschluss für zügigen Wartungs- und Eichaustausch. Passend für Wärmezähler qp 3,5-6,0 m³/h, mit Baulänge 150 mm, DN 25. Bestehend aus: RL- und VL-Kugelhahn 1" mit M10 Anschluss für direkttauchenden Temperaturfühler, ein Kugelhahn 1" mit Überwurf (IG 1¼"), eine Verschraubung 1" mit Überwurf (IG 1¼") und einem Stahl-Passstück verzinkt, bis PN 16. Anschluss rohrseitig: 1" Baulänge gesamt: 335 mm Einbaulage: Fall- oder Steigrohr Artikel-Nr.: 5545-FD ## Einbausatz für Wärmezähler DN 25, BL 150 mm Einbausatz mit Absperrung vor und nach dem Messgerät sowie Kugelhähne mit Temperaturfühleranschluss für zügigen Wartungs- und Eichaustausch. Passend für Wärmezähler qp 3,5-6,0 m³/h, mit Baulänge 150 mm, DN 25. Bestehend aus: RL- und VL-Kugelhahn 1¼" mit M10 Anschluss für direkttauchenden Temperaturfühler, ein Kugelhahn 1¼", zwei Reduzierstücke, zwei Verschraubungen 1" mit Überwurf (IG 1¼") und einem Stahl-Passstück verzinkt, bis PN 16. Anschluss rohrseitig: 1¼" Baulänge gesamt: 405 mm Einbaulage: Fall- oder Steigrohr Artikel-Nr.: 5551-FD ## Einbausatz für Wärmezähler DN 25, BL 150 mm Einbausatz mit Absperrung vor und nach dem Messgerät sowie Kugelhähne mit Temperaturfühleranschluss für zügigen Wartungs- und Eichaustausch. Passend für Wärmezähler qp 3,5-6,0 m³/h, mit Baulänge 150 mm, DN 25. Bestehend aus: RL- und VL-Kugelhahn 1½" mit M10 Anschluss für direkttauchenden Temperaturfühler, ein Kugelhahn 1½", zwei Reduzierstücke, zwei Verschraubungen 1" mit Überwurf (IG 1¼") und einem Stahl-Passstück verzinkt, bis PN 16. Anschluss rohrseitig: 1½" Baulänge gesamt: 420 mm Einbaulage: Fall- oder Steigrohr Artikel-Nr.: 5563-FD ## Einbausatz für Wärmezähler DN 32, BL 150 mm Einbausatz mit Absperrung vor und nach dem Messgerät sowie Kugelhähne mit Temperaturfühleranschluss für zügigen Wartungs- und Eichaustausch. Passend für Wärmezähler qp 6,0 m³/h, mit Baulänge 150 mm, DN 32. Bestehend aus: RL- und VL-Kugelhahn 1¼" mit M10 Anschluss für direkttauchenden Temperaturfühler, ein Kugelhahn 1¼" mit Überwurf (IG 1½"), eine Verschraubung 1¼" mit Überwurf (IG 1½") und einem Stahl-Passstück verzinkt, bis PN 16. Anschluss rohrseitig: 1¼" Baulänge gesamt: 300 mm Einbaulage: Fall- oder Steigrohr Artikel-Nr.: 5557-FD ## Einbausatz für Wärmezähler DN 40, BL 200 mm Einbausatz mit Absperrung vor und nach dem Messgerät sowie Kugelhähne mit Temperaturfühleranschluss für zügigen Wartungs- und Eichaustausch. Passend für Wärmezähler qp 10 m³/h, mit Baulänge 200 mm, DN 40. Bestehend aus: RL- und VL-Kugelhahn 1½" mit M10 Anschluss für direkttauchenden Temperaturfühler, ein Kugelhahn 1½", zwei Verschraubungen 1½" mit Überwurf (IG 2") und einem Stahl-Passstück verzinkt, bis PN 16. Anschluss rohrseitig: 1½" Baulänge gesamt: 500 mm Einbaulage: Fall- oder Steigrohr Artikel-Nr.: 5548-FD ## Einbausatz für Wärmezähler DN 40, BL 200 mm Einbausatz mit Absperrung vor und nach dem Messgerät sowie Kugelhähne mit Temperaturfühleranschluss für zügigen Wartungs- und Eichaustausch. Passend für Wärmezähler qp 10 m³/h, mit Baulänge 200 mm, DN 40. Bestehend aus: RL- und VL-Kugelhahn 2" mit M10 Anschluss für direkttauchenden Temperaturfühler, ein Kugelhahn 2", zwei Reduzierstücke, zwei Verschraubungen 1½" mit Überwurf (IG 2") und einem Stahl-Passstück verzinkt, bis PN 16. Anschluss rohrseitig: 2" Baulänge gesamt: 560 mm Einbaulage: Fall- oder Steigrohr Artikel-Nr.: 5564-FD ## Einbausatz für Wärmezähler DN 25, BL 135 mm (kurz) Einbausatz mit Absperrung vor und nach dem Messgerät sowie Kugelhähne mit Temperaturfühleranschluss für zügigen Wartungs- und Eichaustausch. Passend für Wärmezähler qp 3,5-6,0 m³/h, mit Baulänge 135 mm (kurze Ausführung), DN 25. Bestehend aus: RL- und VL-Kugelhahn 1" mit M10 Anschluss für direkttauchenden Temperaturfühler, ein Kugelhahn 1" mit Überwurf (IG 1¼"), eine Verschraubung 1" mit Überwurf (IG 1¼") und einem Stahl-Passstück verzinkt, bis PN 16. Anschluss rohrseitig: 1" Baulänge gesamt: 320 mm Einbaulage: Fall- oder Steigrohr Artikel-Nr.: 5559-FD ## Einbausatz für Wärmezähler DN 25, BL 135 mm (kurz) Einbausatz mit Absperrung vor und nach dem Messgerät sowie Kugelhähne mit Temperaturfühleranschluss für zügigen Wartungs- und Eichaustausch. Passend für Wärmezähler qp 3,5-6,0 m³/h, mit Baulänge 135 mm (kurze Ausführung), DN 25. Bestehend aus: RL- und VL-Kugelhahn 1¼" mit M10 Anschluss für direkttauchenden Temperaturfühler, ein Kugelhahn 1¼", zwei Reduzierstücke, zwei Verschraubungen 1" mit Überwurf (IG 1¼") und einem Stahl-Passstück verzinkt, bis PN 16. Anschluss rohrseitig: 1¼" Baulänge gesamt: 390 mm Einbaulage: Fall- oder Steigrohr Artikel-Nr.: 5561-FD ## Einbausatz für Wärmezähler DN 40, BL 150 mm (kurz) Einbausatz mit Absperrung vor und nach dem Messgerät sowie Kugelhähne mit Temperaturfühleranschluss für zügigen Wartungs- und Eichaustausch. Passend für Wärmezähler qp 10 m³/h, mit Baulänge 150 mm (kurze Ausführung), DN 40. Bestehend aus: RL- und VL-Kugelhahn 1½" mit M10 Anschluss für direkttauchenden Temperaturfühler, ein Kugelhahn 1½", zwei Verschraubungen 1½" mit Überwurf (IG 2") und einem Stahl-Passstück verzinkt, bis PN 16. Anschluss rohrseitig: 1½" Baulänge gesamt: 450 mm Einbaulage: Fall- oder Steigrohr Artikel-Nr.: 5568-FD # Tauchhülsen ## Tauchhülsensatz für Flanschzähler qp 0,6-2,5 m³/h 2 Stück gekennzeichnete Tauchhülse 1/2" aus Messing für Temperaturfühler ∅ 5 mm mit M10 Gewindeanschluss für Fixierung und Plombierung des Temperaturfühlers, bis PN 16. Baulänge: 32 mm Artikel-Nr.: 5543-030 ## Tauchhülsensatz für Flanschzähler qp 2,5-6,0 m³/h 2 Stück gekennzeichnete Tauchhülse 1/2" aus Messing für Temperaturfühler ∅ 5 mm mit M10 Gewindeanschluss für Fixierung und Plombierung des Temperaturfühlers, bis PN 16. Baulänge: 40 mm Artikel-Nr.: 5543-040 ## Tauchhülsensatz für Flanschzähler qp 3,5-10 m³/h 2 Stück gekennzeichnete Tauchhülse 1/2" aus Messing für Temperaturfühler ∅ 5 mm mit M10 Gewindeanschluss für Fixierung und Plombierung des Temperaturfühlers, bis PN 16. Baulänge: 60 mm Artikel-Nr.: 5543-060 ## Tauchhülsensatz für Flanschzähler qp 15-40 m³/h 2 Stück gekennzeichnete Tauchhülse 1/2" aus Messing für Temperaturfühler ∅ 5 mm mit M10 Gewindeanschluss für Fixierung und Plombierung des Temperaturfühlers, bis PN 16. Baulänge: 90 mm Artikel-Nr.: 5543-090 ## Tauchhülsensatz für Flanschzähler qp 60-100 m³/h 2 Stück gekennzeichnete Tauchhülse 1/2" aus Messing für Temperaturfühler ∅ 5 mm mit M10 Gewindeanschluss für Fixierung und Plombierung des Temperaturfühlers, bis PN 16. Baulänge: 120 mm Artikel-Nr.: 5543-120 ## Tauchhülsensatz für Flanschzähler qp 100-150 m³/h 2 Stück gekennzeichnete Tauchhülse 1/2" aus Messing für Temperaturfühler ∅ 5 mm mit M10 Gewindeanschluss für Fixierung und Plombierung des Temperaturfühlers, bis PN 16. Baulänge: 150 mm Artikel-Nr.: 5543-150 ## Tauchhülsensatz für Flanschzähler qp 150-600 m³/h 2 Stück gekennzeichnete Tauchhülse 1/2" aus Messing für Temperaturfühler ∅ 5 mm mit M10 Gewindeanschluss für Fixierung und Plombierung des Temperaturfühlers, bis PN 16. Baulänge: 210 mm Artikel-Nr.: 5543-210 # Flanschenpassstücke ## Flanschenpassstück für Zähler qp 1,5-2,5 m³/h Flanschenpassstück Stahl schwarz beschichtet, gemäß DIN 2633, für Wärme-, Kälte- und Klimazähler. Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Druckstufe: PN 16/25 Artikel-Nr.: 55650 ## Flanschenpassstück für Zähler qp 3,5-6 m³/h Flanschenpassstück Stahl schwarz beschichtet, gemäß DIN 2633, für Wärme-, Kälte- und Klimazähler. Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Druckstufe: PN 16/25 Artikel-Nr.: 55651 ## Flanschenpassstück für Zähler qp 10 m³/h Flanschenpassstück Stahl schwarz beschichtet, gemäß DIN 2633, für Wärme-, Kälte- und Klimazähler. Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Druckstufe: PN 16/25 Artikel-Nr.: 55652 ## Flanschenpassstück für Zähler qp 15 m³/h Flanschenpassstück Stahl schwarz beschichtet, gemäß DIN 2633, für Wärme-, Kälte- und Klimazähler. Baulänge: 270 mm Dimension: DN 50 Druckstufe: PN 16/25 Artikel-Nr.: 55653 ## Flanschenpassstück für Zähler qp 15 m³/h Flanschenpassstück Stahl schwarz beschichtet, gemäß DIN 2633, für Wärme-, Kälte- und Klimazähler. Baulänge: 200 mm Dimension: DN 50 Druckstufe: PN 16 Artikel-Nr.: 55654 ## Flanschenpassstück für Zähler qp 25 m³/h Flanschenpassstück Stahl schwarz beschichtet, gemäß DIN 2633, für Wärme-, Kälte- und Klimazähler. Baulänge: 300 mm Dimension: DN 65 Druckstufe: PN 16 Artikel-Nr.: 55655 ## Flanschenpassstück für Zähler qp 25 m³/h Flanschenpassstück Stahl schwarz beschichtet, gemäß DIN 2633, für Wärme-, Kälte- und Klimazähler. Baulänge: 300 mm Dimension: DN 65 Druckstufe: PN 25 Artikel-Nr.: 55661 ## Flanschenpassstück für Zähler qp 25 m³/h Flanschenpassstück Stahl schwarz beschichtet, gemäß DIN 2633, für Wärme-, Kälte- und Klimazähler. Baulänge: 200 mm Dimension: DN 65 Druckstufe: PN 16 Artikel-Nr.: 55656 ## Flanschenpassstück für Zähler qp 40 m³/h Flanschenpassstück Stahl schwarz beschichtet, gemäß DIN 2633, für Wärme-, Kälte- und Klimazähler. Baulänge: 300 mm Dimension: DN 80 Druckstufe: PN 16/25 Artikel-Nr.: 55657 ## Flanschenpassstück für Zähler qp 40 m³/h Flanschenpassstück Stahl schwarz beschichtet, gemäß DIN 2633, für Wärme-, Kälte- und Klimazähler. Baulänge: 225 mm Dimension: DN 80 Druckstufe: PN 16 Artikel-Nr.: 55658 ## Flanschenpassstück für Zähler qp 60 m³/h Flanschenpassstück Stahl schwarz beschichtet, gemäß DIN 2633, für Wärme-, Kälte- und Klimazähler. Baulänge: 360 mm Dimension: DN 100 Druckstufe: PN 16 Artikel-Nr.: 55659 ## Flanschenpassstück für Zähler qp 60 m³/h Flanschenpassstück Stahl schwarz beschichtet, gemäß DIN 2633, für Wärme-, Kälte- und Klimazähler. Baulänge: 360 mm Dimension: DN 100 Druckstufe: PN 25 Artikel-Nr.: 55662 ## Flanschenpassstück für Zähler qp 60 m³/h Flanschenpassstück Stahl schwarz beschichtet, gemäß DIN 2633, für Wärme-, Kälte- und Klimazähler. Baulänge: 250 mm Dimension: DN 100 Druckstufe: PN 16 Artikel-Nr.: 55660 |  |  |