Ausschreibungstext

Mengenumwerter Gasmess 300

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Beschreibung Der Mengenumwerter Gasmess 300 ist ein digitaler Gas-Zustandsmengenumwerter zur Ermittlung des Normvolumens für Großgaszähler. Er ist sehr stabil, langlebig und besitzt ein großes Display. Der Mengenumwerter Gasmess 300 ermittelt das Betriebsvolumen unter Bezug der gemessenen Temperatur und des Drucks für Großgaszähler. Die Impulsausgänge oder die optionale Modbus Schnittstelle ermöglichen zusätzlich die Integration des Mengenumwerters in Automation, Leittechnik oder Regelsysteme. Der Gasmess 300 hat MID und PTB Zulassungen als Belastungs-Registriergerät und Höchstbelastungs-Anzeigegerät. Außerdem ist er für den eichpflichtigen Abrechnungsverkehr zugelassen. - Großes Display in Klartext (deutsch) - Stabil und langlebig - Digitaler Gas-Zustandsmengenumwerter - Integrierter Drucksensor - Inklusive Temperatursensor Pt 500 3 m, Temperaturbereich -40 °C bis +55 °C - Stabiles Aluminiumgehäuse B x H x T: 192 x 120 x 70 mm - ATEX: II 1 G, Ex ia IIC T4 - Lithium-Batterie bis 15 Jahre oder Netzanschluss 5 – 10 VDC, <40 mA - Die Eichfrist für Mengenumwerter beträgt 5 Jahre - Integrierter Datenlogger: 5 min. Werte (150 Tage), 100 Tageswerte, 36 Monatswerte, 360 Fehler-/Statusarchiv - Das Intervall des 5 min. Loggers ist umkonfigurierbar für 10, 15, 30 oder 60 min. - 1 x Encoder-Eingang (Namur) – empfohlen für Drehkolben- und Turbinenradgaszähler - 2 x NF-Signaleingang - 2 x Alarmeingang - 2 x Impulsausgang, frei programmierbar - 2 x Alarmausgang, frei programmierbar - 1 x Schnittstelle für Fernübertragung - 1 x Schnittstelle für Datenauslesung Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 (0) 711 35 16 95-20 Fax: +49 (0) 711 35 16 95-29 Internet: www.molline.de E-Mail: info@molline.de # Gas-Zustandsmengenumwerter Gasmess 300 ## Gasmess 300, 0 bis 1,5 bar Mengenumwerter zur Ermittlung des Normvolumens für Großgaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung. MID und PTB zugelassen und konformitätsbewertet („geeicht“) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Druckbereich: 0,8…2,5 bar abs. (0 bis 1,5 bar) Typ: Molliné Gasmess 300 Artikel-Nr.: 45900 ## Gasmess 300, 0 bis 5 bar Mengenumwerter zur Ermittlung des Normvolumens für Großgaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung. MID und PTB zugelassen und konformitätsbewertet („geeicht“) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Druckbereich: 0,9…6,0 bar abs. (0 bis 5 bar) Typ: Molliné Gasmess 300 Artikel-Nr.: 45901 ## Gasmess 300, 1,5 bis 9 bar Mengenumwerter zur Ermittlung des Normvolumens für Großgaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung. MID und PTB zugelassen und konformitätsbewertet („geeicht“) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Druckbereich: 2,5…10 bar abs. (1,5 bis 9 bar) Typ: Molliné Gasmess 300 Artikel-Nr.: 45902 ## Gasmess 300, 4 bis 19 bar Mengenumwerter zur Ermittlung des Normvolumens für Großgaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung. MID und PTB zugelassen und konformitätsbewertet („geeicht“) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Druckbereich: 5,0…20 bar abs. (4 bis 19 bar) Typ: Molliné Gasmess 300 Artikel-Nr.: 45903 # Optionen ## CI-Modul Für das Übermitteln von FTP-Nachrichten, für automatischen Upload der Daten auf einen FTP-Server. Nur in Kombination mit GSM / GPRS-Modul Artikel-Nr.: 45915 ## Modbus-Modul Modbus RTU mit RS-485 Schnittstelle. Benötigt externe Spannungsversorgung Artikel-Nr.: 45916 ## Externe Spannungsversorgung mit GSM-Modem 230 V Spannungsversorgung Ex-geschütztes Netzteil und GSM / GPRS-Modemeinheit, Quadband E-GSM / GPRS, Montage außerhalb Ex-Bereich Artikel-Nr.: 45920 ## Impulsausgangsmodul Für externe Spannungsversorgung Artikel-Nr.: 45921 # Zubehör ## 3-Wege-Prüfhahn Mit DVGW-Zulassung, montiert am Gasmess 300. Artikel-Nr.: 45913 ## Drucksensor Kupplung G1/4" auf Ermeto. Artikel-Nr.: 45917 ## Anbausatz Für Mengenumwerter – für Drehkolben und Turbinenradgaszähler. Artikel-Nr.: 45914 ## Kommunikationskabel Modem Mit IR-Konnektor für den Modemanschluss, Länge 5 m. Artikel-Nr.: 45922 ## Kommunikationskabel Spannungsversorgung Impuls- und Spannungsversorgungskabel, Länge 5 m. Artikel-Nr.: 45923 ## Antenne Externe GSM Quadband 6 db Antenne. Artikel-Nr.: 45924 ## Externe Spannungsversorgung und Kommunikation 230 V Spannungsversorgung, Ex-geschütztes Netzteil und Kommunikationseinheit, mit Wandhalterung, 2 x Impulsausgang, Montage außerhalb Ex-Bereich. Artikel-Nr.: 45930 ## RS-485 Modul und serielles Kabel 5 m Für Modbus Schnittstelle, wenn der Mengenumwerter im Ex-Bereich montiert ist. Artikel-Nr.: 45931 # Service ## MID MID-Konformitätsbewertung. Artikel-Nr.: 45910 ## HBA Höchstbelastungsanzeiger (HBA). Artikel-Nr.: 45911 ## Montage Mengenumwerter auf Gaszähler, inkl. Funktionsprüfung und Verplombung, als Komplettgerät mit Gaszähler (zzgl. Art.-Nr. 45910, 45911, 45913, 45914, 45917 und 45918) Artikel-Nr.: 45918 |  |  |