Ausschreibungstext

Hydromess® Kemper Montageblock Rotguss

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Beschreibung Hydromess® Kemper Wasserzähler-Montageblock, vorgefertigte Einheit mit Unterputzventilen und UP-Gehäusen für Kalt- und Warmwasserzähler. Medienberührenden Teile aus Rotguss gemäß DIN 59030-6 und DIN EN 1982, verspannungsfrei, entzinkungsarm und einsetzbar auch bei problematischen Wasserqualitäten oder Zusätzen gemäß Trinkwasserverordnung. Die Einzelkomponenten, gemäß KTW und W270, entsprechen der Trinkwasserverordnung. Rotguss-Strang mit UP-Ventil und UP-Gehäuse in einem Stück gegossen, ohne Verbindungsstellen. Die Montageeinheit entspricht den verschärften Anforderungen der TrinkwV und der Rotgusswerkstoff entspricht der Liste „Trinkwasserhygienisch geeignete Werkstoffe“ des Umweltbundesamtes. Mit 10 Jahren Gewährleistung durch den Hersteller. Wahlweise mit UP-Gehäusen passend für Allmess, Metrona/Brunata, Ista/Koax 2" oder Techem Messkapseln. Zeitsparende Montage durch vorgefertigte Einheit, zügig ausrichtbar und direkt verfliesbar. Inklusive Montagewinkeln, universell einsetzbar für Mauerwerk, Trockenbauwand und Vorwandmontage. Die Wärmedämmung ist besser als die Richtwerte der EnEV, Schalldämmung entspricht Armaturengruppe I gemäß DIN EN ISO 3822, Baustoffklasse B2. Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 (0) 711 35 16 95-20 Fax: +49 (0) 711 35 16 95-29 Internet: www.molline.de E-Mail: info@molline.de # Zubehör ## Fertigmontageset „Deluxe“, KW, 40 mm Fertigmontageset „Deluxe“ verchromt mit Design-Messinggriff, Messingshülse und Rosette für UP-Ventil. Baulänge: 40 mm Pin: Blau für Kaltwasser Artikel-Nr.: 68664 ## Fertigmontageset „Deluxe“, WW, 40 mm Fertigmontageset „Deluxe“ verchromt mit Design-Messinggriff, Messingshülse und Rosette für UP-Ventil. Baulänge: 40 mm Pin: Rot für Warmwasser Artikel-Nr.: 68674 ## Fertigmontageset „Deluxe“, KW, 60 mm Fertigmontageset „Deluxe“ verchromt mit Design-Messinggriff, Messingshülse und Rosette für UP-Ventil. Baulänge: 60 mm Pin: Blau für Kaltwasser Artikel-Nr.: 68662 ## Fertigmontageset „Deluxe“, WW, 60 mm Fertigmontageset „Deluxe“ verchromt mit Design-Messinggriff, Messingshülse und Rosette für UP-Ventil. Baulänge: 60 mm Pin: Rot für Warmwasser Artikel-Nr.: 68672 ## Fertigmontageset „Standard“, KW+WW, 40 mm Fertigmontageset „Standard“ verchromt mit Dreikant-Kunststoffgriff, Pin kalt+warm, Messingshülse und Rosette für UP-Ventil. Baulänge: 40 mm Pin: blau+rot für Kaltwasser Artikel-Nr.: 68665 ## Fertigmontageset „Standard“, KW+WW, 60 mm Fertigmontageset „Standard“ verchromt mit Dreikant-Kunststoffgriff, Pin kalt+warm, Messingshülse und Rosette für UP-Ventil. Baulänge: 60 mm Pin: blau+rot für Kaltwasser Artikel-Nr.: 68663 ## Verlängerung 40 mm Verlängerung 40 mm Messing verchromt für Fertigmontageset. Baulänge: 40 mm Typ: WDV/Molliné FMV 01 Artikel-Nr.: 68700 ## Verlängerung 60 mm Verlängerung 60 mm Messing verchromt für Fertigmontageset. Baulänge: 60 mm Artikel-Nr.: 68701 # Hydromess Kemper Duo-Montageblock RG ## Hydromess Kemper Duo-Block, RG, Koax 2" (IST) Hydromess Kemper Duo-Montageblock für Unterputz Warm- und Kaltwasserzähler, medienberührende Teile aus Rotguss, für Trinkwasser und Brauchwasser, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Montagewinkeln, Bauschutzkappen für UP-Gehäuse und UP-Ventile. Abmessung (BxHxT): 300 x 214 x 60 mm Anschlussgewinde rohrseitig: IG3/4" Anschlussgewinde Zähler: G2" UP-Gehäuse Wasserzähler: EAS IST Koax 2" (Ista) Typ: Molliné Hydromess Kemper Ko Artikel-Nr.: 68810 ## Hydromess Kemper Duo-Block, RG, M77x1,5 (A34) Hydromess Kemper Duo-Montageblock für Unterputz Warm- und Kaltwasserzähler, medienberührende Teile aus Rotguss, für Trinkwasser und Brauchwasser, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Montagewinkeln, Bauschutzkappen für UP-Gehäuse und UP-Ventile. Abmessung (BxHxT): 300 x 214 x 60 mm Anschlussgewinde rohrseitig: IG3/4" Anschlussgewinde Zähler: M77x1,5 UP-Gehäuse Wasserzähler: EAT A34 (Allmess, Kalo) Typ: Molliné Hydromess Kemper Allmess Artikel-Nr.: 68811 ## Hydromess Kemper Duo-Block, RG, M64x2 (MET) Hydromess Kemper Duo-Montageblock für Unterputz Warm- und Kaltwasserzähler, medienberührende Teile aus Rotguss, für Trinkwasser und Brauchwasser, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Montagewinkeln, Bauschutzkappen für UP-Gehäuse und UP-Ventile. Abmessung (BxHxT): 300 x 214 x 60 mm Anschlussgewinde rohrseitig: IG3/4" Anschlussgewinde Zähler: M64x2 UP-Gehäuse Wasserzähler: EAS MET (Metrona, Brunata K3/W3) Typ: Molliné Hydromess Kemper Metrona Artikel-Nr.: 68812 ## Hydromess Kemper Duo-Block, RG, M64x2 (TE1) Hydromess Kemper Duo-Montageblock für Unterputz Warm- und Kaltwasserzähler, medienberührende Teile aus Rotguss, für Trinkwasser und Brauchwasser, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Montagewinkeln, Bauschutzkappen für UP-Gehäuse und UP-Ventile. Abmessung (BxHxT): 300 x 214 x 60 mm Anschlussgewinde rohrseitig: IG3/4" Anschlussgewinde Zähler: M62x2 UP-Gehäuse Wasserzähler: EAS TE1 (Techem) Typ: Molliné Hydromess Kemper Techem Artikel-Nr.: 68813 # Mono-Montageblock RG ## Hydromess Kemper Mono-Block, RG, Koax 2" (IST) Hydromess Kemper Mono-Montageblock für Unterputz Warm- oder Kaltwasserzähler, medienberührende Teile aus Rotguss, für Trinkwasser und Brauchwasser, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Montagewinkeln, Bauschutzkappe für UP-Gehäuse und UP-Ventil. Abmessung (BxHxT): 150 x 214 x 60 mm Anschlussgewinde rohrseitig: IG3/4" Anschlussgewinde Zähler: G2" UP-Gehäuse Wasserzähler: EAS IST Koax 2" (Ista) Typ: Molliné Hydromess Kemper Koax 2" Artikel-Nr.: 68830 ## Hydromess Kemper Mono-Block, RG, M77x1,5 (A34) Hydromess Kemper Mono-Montageblock für Unterputz Warm- oder Kaltwasserzähler, medienberührende Teile aus Rotguss, für Trinkwasser und Brauchwasser, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Montagewinkeln, Bauschutzkappe für UP-Gehäuse und UP-Ventil. Abmessung (BxHxT): 150 x 214 x 60 mm Anschlussgewinde rohrseitig: IG3/4" Anschlussgewinde Zähler: M77x1,5 UP-Gehäuse Wasserzähler: EAT A34 (Allmess, Kalo) Typ: Molliné Hydromess Kemper Allmess Artikel-Nr.: 68831 ## Hydromess Kemper Mono-Block, RG, M64x2 (MET) Hydromess Kemper Mono-Montageblock für Unterputz Warm- oder Kaltwasserzähler, medienberührende Teile aus Rotguss, für Trinkwasser und Brauchwasser, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Montagewinkeln, Bauschutzkappe für UP-Gehäuse und UP-Ventil. Abmessung (BxHxT): 150 x 214 x 60 mm Anschlussgewinde rohrseitig: IG3/4" Anschlussgewinde Zähler: M64x2 UP-Gehäuse Wasserzähler: EAS MET (Metrona, Brunata K3/W3) Typ: Molliné Hydromess Kemper Metrona Artikel-Nr.: 68832 ## Hydromess Kemper Mono-Block, RG, M62x2 (TE1) Hydromess Kemper Mono-Montageblock für Unterputz Warm- oder Kaltwasserzähler, medienberührende Teile aus Rotguss, für Trinkwasser und Brauchwasser, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Montagewinkeln, Bauschutzkappe für UP-Gehäuse und UP-Ventil. Abmessung (BxHxT): 150 x 214 x 60 mm Anschlussgewinde rohrseitig: IG3/4" Anschlussgewinde Zähler: M62x2 UP-Gehäuse Wasserzähler: EAS TE1 (Techem) Typ: Molliné Hydromess Kemper Techem Artikel-Nr.: 68833 |  |  |