Ausschreibungstext

Hydromess® Mini-Montageblock Rotguss

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Beschreibung Hydromess® Mini-Montageblock für Wasserzähler, vorgefertigte Einheit mit Montageschalen, Unterputzventilen, Ventilgriffen und UP-Gehäusen für Kalt- und Warmwasserzähler. Geringste Einbaumaße, dadurch besonders geeignet für beengte Einbausituationen. Medienberührenden Teile aus Rotguss gemäß DIN 59030-6 und DIN EN 1982, verspannungsfrei, entzinkungsarm und einsetzbar auch bei problematischen Wasserqualitäten oder Zusätzen gemäß Trinkwasserverordnung. Rotguss-Strang mit UP-Ventil und UP-Gehäuse in einem Stück gegossen, ohne Verbindungsstellen. Kolbenventile mit vollem Volumenstrom und geringen Druckverlust. Die Montageeinheit entspricht den verschärften Anforderungen der Trinkwasserverordnung. Werkstoff gemäß Liste „Trinkwasserhygienisch geeignete Werkstoffe“ des Umweltbundesamtes („UBA-Liste“). Zügig ausrichtbar, universell einsetzbar für Mauerwerk, Trockenbauwand oder Vorwandmontage. Einbau in waagerechte und senkrechte Leitungen möglich. Hergestellt aus hochwertigen, wärme- und schalldämmenden Baustoffen (Brandschutzklasse B2 nach DIN 4102). Oberflächenmaterial druck- und zugfest sowie beständig gegen aggressive Baustoffe. Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 (0) 711 35 16 95-20 Fax: +49 (0) 711 35 16 95-29 Internet: www.molline.de E-Mail: info@molline.de # Hydromess® Mini-Montageblock RG ## Hydromess® Mini-Montageblock, RG, Koax 2", Duo Montageblock DUO für Unterputz Warm- und Kaltwasserzähler, medienberührende Teile aus Rotguss, für Trinkwasser und Brauchwasser, gemäß vorgenannter Beschreibung. Abmessung (BxHxT): 150 x 120 x 47 mm Anschlussgewinde rohrseitig: IG3/4" Anschlussgewinde Zähler: G2" UP-Gehäuse Wasserzähler: EAS Koax 2" Typ IST (Ista) Typ: Molliné Mini-Montageblock Duo Artikel-Nr.: 68519 ## Hydromess® Mini-Montageblock, RG, Koax 2", Mono Montageblock MONO für Unterputz Warm- oder Kaltwasserzähler, medienberührende Teile aus Rotguss, für Trinkwasser und Brauchwasser, gemäß vorgenannter Beschreibung. Abmessung (BxHxT): 75 x 120 x 47 mm Anschlussgewinde rohrseitig: IG3/4" Anschlussgewinde Zähler: G2" UP-Gehäuse Wasserzähler: EAS Koax 2" Typ IST (Ista) Typ: Molliné Mini-Montageblock Mono Artikel-Nr.: 68619 ## Hydromess® Mini Duo-Rosette Aufputzset bestehend auf 1 Rosette, 2 Hülsen, 2 Griffe und Einsätze (kalt/warm) in verchromter Optik. Abmessung (BxHxT): 180 x 150 x 15 mm UP-Gehäuse Wasserzähler: EAS Koax 2" Typ IST (Ista) Typ: Molliné Mini-Montageblock Artikel-Nr.: 6065K ## Hydromess® Mini Duo-Rosette, hoch Aufputzset bestehend auf 1 Rosette, 2 Hülsen, 2 Griffe und Einsätze (kalt/warm) in verchromter Optik. Abmessung (BxHxT): 180 x 150 x 25 mm UP-Gehäuse Wasserzähler: EAS Koax 2" Typ IST (Ista) Typ: Molliné Mini-Montageblock Artikel-Nr.: 6065KH ## Hydromess® Mini Mono-Rosette Aufputzset bestehend auf 1 Rosette, 1 Hülse, 1 Griff und Einsätze (kalt/warm) in verchromter Optik. Abmessung (BxHxT): 100 x 150 x 15 mm UP-Gehäuse Wasserzähler: EAS Koax 2" Typ IST (Ista) Typ: Molliné Mini-Montageblock Artikel-Nr.: 6067K ## Hydromess® Mini Mono-Rosette, hoch Aufputzset bestehend auf 1 Rosette, 1 Hülse, 1 Griff und Einsätze (kalt/warm) in verchromter Optik. Abmessung (BxHxT): 100 x 150 x 25 mm UP-Gehäuse Wasserzähler: EAS Koax 2" Typ IST (Ista) Typ: Molliné Mini-Montageblock Artikel-Nr.: 6067KH ## Hydromess® Mini Verlängerung Verlängerung für Ventil 30 mm. Typ: Molliné Mini-Montageblock Artikel-Nr.: 6068K ## Koax 2" Verlängerung Verlängerung Koax 2" (IST) UP-Wasserzähler 20 mm. Artikel-Nr.: 62102 ## Koax 2" Verlängerung Verlängerung Koax 2" (IST) UP-Wasserzähler 40 mm. Artikel-Nr.: 62104 |  |  |