Ausschreibungstext

Hydromess® Eco-Station

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Beschreibung Kompakte Hydromess® Eco-Station zum Unterputz-Einbau von Wasserzählern. Formschön abgeschlossen mit passenden Abdeckblenden in Edelstahl gebürstet, weiß lackiert (RAL 9016), Kunststoff weiß oder Limodor-Deckel. Die Ausführungen sind lieferbar für den Einbau von bis zu drei Wasserzählern oder wahlweise mit Zirkulationsventil. UP-Kasten aus verzinktem Stahlblech. Die Wasserzählerstrecke besteht aus einem Kugelhahn Edelstahl oder Messing, Messingpassstück und Edelstahl-Anschlussstück, zum Einbau von Wohnungswasserzähler Baulänge 80 mm x DN 15. Die Variante für Zirkulation mit Zirkulationsventil, Rotguss, unterstützt die automatische thermische Desinfektion. Alle Wasser berührenden Teile gemäß KTW und DVGW W270 entsprechen der Trinkwasserverordnung. Medienberührende Messing- oder Edelstahlteile entsprechen der Liste „Trinkwasserhygienisch geeignete Werkstoffe“ des Umweltbundesamtes („UBA-Liste“). Die Kunststoffdeckel sind für Funkwasserzähler geeignet. Der DVGW zugelassene Kugelhahn ist totraumfrei mit vollem Durchgang. Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 (0) 711 35 16 95-20 Fax: +49 (0) 711 35 16 95-29 Internet: www.molline.de E-Mail: info@molline.de # Zubehör ## Abdeckblende weiß Abdeckblende Metall weiß RAL 9016 mit Steckbefestigung für WDV Molliné Hydromess® Stationen. Abmessung: 260 x 260 mm Artikel-Nr.: 21090 ## Abdeckblende Edelstahl gebürstet Abdeckblende Edelstahl gebürstet mit Steckbefestigung für WDV Molliné Hydromess® Stationen. Abmessung: 260 x 260 mm Artikel-Nr.: 21091 ## Abdeckblende Kunststoff weiß Abdeckblende Kunststoff weiß mit Steckbefestigung für WDV Molliné Hydromess® Stationen, für Funkzähler geeignet. Abmessung: 260 x 260 mm Artikel-Nr.: 21092 ## Abdeckblende Limodor weiß Abdeckblende mit Limodor Deckel weiß mit Steckbefestigung für WDV Molliné Hydromess® Stationen, für Funkzähler geeignet. Abmessung: 260 x 260 mm Artikel-Nr.: 21093 ## Abdeckblende mit Rahmen und Verschluss, weiß Abdeckblende Metall mit Rahmen, Tür und Drehverschluss, weiß RAL 9016 für WDV Molliné Hydromess® Stationen, für Funkzähler geeignet. Abmessung: 260 x 260 mm Artikel-Nr.: 21094 ## Set Magnethalter Optionales Set Magnethalter für WDV Molliné Hydromess® Stationen, passend für Abdeckblenden Art.-Nr. 21090 bis 21093. Abmessung: 260 x 260 mm Artikel-Nr.: 21099 # Hydromess® Eco-Station (Edelstahl) 80 mm ## Hydromess® Eco-Station, ES, 2 Zähler UP-Kasten, Stahlblech verzinkt zum Einbau von zwei 80 mm Wasserzählern, z. B. für Kalt- und Warmwasser. Einbaustrecke bestehend aus Edelstahl-Kugelhahn, Messing-Passstück BL 80 mm x G3/4" und Edelstahl-Anschlussstück. Abmessung (BxHxT): 220 x 220 x 90 mm Anschlussgewinde rohrseitig: IG3/4" gemäß DIN ISO 228 Anschlussgewinde Zähler: G3/4" gemäß DIN ISO 228 Für Wasserzähler: APZ 80 mm x DN 15 Nenndruck PN: 10 bar Typ: Molliné Eco-Station Artikel-Nr.: 21210 ## Hydromess® Eco-Station, ES, 1 Zähler (KW o. WW) UP-Kasten gemäß vorgenannter Beschreibung, Stahlblech verzinkt zum Einbau von einem 80 mm Kalt- oder Warmwasserzähler. Einbaustrecke bestehend aus Edelstahl-Kugelhahn, Messing-Passstück BL 80 mm x G3/4" und Edelstahl-Anschlussstück. Abmessung (BxHxT): 220 x 220 x 90 mm Anschlussgewinde rohrseitig: IG3/4" gemäß DIN ISO 228 Anschlussgewinde Zähler: G3/4" gemäß DIN ISO 228 Für Wasserzähler: APZ 80 mm x DN 15 Nenndruck PN: 10 bar Typ: Molliné Eco-Station Artikel-Nr.: 21211 ## Hydromess® Eco-Station, ES, 2 Zähler UP-Kasten, Stahlblech verzinkt zum Einbau von zwei 80 mm Wasserzählern, z. B. für Kalt- und Warmwasser. Einbaustrecke bestehend aus Edelstahl-Kugelhahn, Messing-Passstück BL 80 mm x G3/4" und Edelstahl-Anschlussstück. Abmessung (BxHxT): 235 x 220 x 110 mm Anschlussgewinde rohrseitig: IG3/4" gemäß DIN ISO 228 Anschlussgewinde Zähler: G3/4" gemäß DIN ISO 228 Für Wasserzähler: APZ 80 mm x DN 15 Nenndruck PN: 10 bar Typ: Molliné Eco-Station Artikel-Nr.: 21216 ## Hydromess® Eco-Station, ES, 3 Zähler UP-Kasten gemäß vorgenannter Beschreibung, Stahlblech verzinkt zum Einbau von drei 80 mm Wasserzählern, z. B. für Kalt-, Warm- und Grauwasser. Einbaustrecke bestehend aus Edelstahl-Kugelhahn, Messing-Passstück BL 80 mm x G3/4" und Edelstahl-Anschlussstück. Abmessung (BxHxT): 235 x 220 x 110 mm Anschlussgewinde rohrseitig: IG3/4" gemäß DIN ISO 228 Anschlussgewinde Zähler: G3/4" gemäß DIN ISO 228 Für Wasserzähler: APZ 80 mm x DN 15 Nenndruck PN: 10 bar Typ: Molliné Eco-Station Artikel-Nr.: 21213 ## Hydromess® Eco-Station, ES, 2 Zähler, Zirkulation UP-Kasten gemäß vorgenannter Beschreibung, Stahlblech verzinkt zum Einbau von zwei 80 mm Wasserzählern und Warmwasserzirkulation. Inkl. Zirkulationsventil RG (unterstützt automatische thermische Desinfektion) sowie Einbaustrecke bestehend aus Edelstahl-Kugelhahn, Messing-Passstück BL 80 mm x G3/4" und Edelstahl-Anschlussstück. Abmessung (BxHxT): 235 x 220 x 110 mm Anschlussgewinde rohrseitig: IG3/4" gemäß DIN ISO 228 Anschlussgewinde Zähler: G3/4" gemäß DIN ISO 228 Für Wasserzähler: APZ 80 mm x DN 15 Nenndruck PN: 10 bar Typ: Molliné Eco-Station Artikel-Nr.: 21214 ## Hydromess® Eco-Station, ES, 1 Zähler, Zirkulation UP-Kasten gemäß vorgenannter Beschreibung, Stahlblech verzinkt zum Einbau von einem 80 mm Wasserzählern und Warmwasserzirkulation. Inkl. Zirkulationsventil RG (unterstützt automatische thermische Desinfektion) sowie Einbaustrecke bestehend aus Edelstahl-Kugelhahn, Messing-Passstück BL 80 mm x G3/4" und Edelstahl-Anschlussstück. Abmessung (BxHxT): 235 x 220 x 110 mm Anschlussgewinde rohrseitig: IG3/4" gemäß DIN ISO 228 Anschlussgewinde Zähler: G3/4" gemäß DIN ISO 228 Für Wasserzähler: APZ 80 mm x DN 15 Nenndruck PN: 10 bar Typ: Molliné Eco-Station Artikel-Nr.: 21215 # Hydromess® Eco-Station (Messing) 80 mm ## Hydromess® Eco-Station, MS, 2 Zähler UP-Kasten, Stahlblech verzinkt zum Einbau von zwei 80 mm Wasserzählern, z. B. für Kalt- und Warmwasser. Einbaustrecke bestehend aus Messing-Kugelhahn, Messing-Passstück BL 80 mm x G3/4" und Edelstahl-Anschlussstück. Abmessung (BxHxT): 220 x 220 x 90 mm Anschlussgewinde rohrseitig: IG3/4" gemäß DIN ISO 228 Anschlussgewinde Zähler: G3/4" gemäß DIN ISO 228 Für Wasserzähler: APZ 80 mm x DN 15 Nenndruck PN: 10 bar Typ: Molliné Eco-Station Artikel-Nr.: 21200 ## Hydromess® Eco-Station, MS, 1 Zähler (KW o. WW) UP-Kasten gemäß vorgenannter Beschreibung, Stahlblech verzinkt zum Einbau von einem 80 mm Kalt- oder Warmwasserzähler. Einbaustrecke bestehend aus Messing-Kugelhahn, Messing-Passstück BL 80 mm x G3/4" und Edelstahl-Anschlussstück. Abmessung (BxHxT): 220 x 220 x 90 mm Anschlussgewinde rohrseitig: IG3/4" gemäß DIN ISO 228 Anschlussgewinde Zähler: G3/4" gemäß DIN ISO 228 Für Wasserzähler: APZ 80 mm x DN 15 Nenndruck PN: 10 bar Typ: Molliné Eco-Station Artikel-Nr.: 21201 ## Hydromess® Eco-Station, MS, 2 Zähler UP-Kasten, Stahlblech verzinkt zum Einbau von zwei 80 mm Wasserzählern, z. B. für Kalt- und Warmwasser. Einbaustrecke bestehend aus Messing-Kugelhahn, Messing-Passstück BL 80 mm x G3/4" und Edelstahl-Anschlussstück. Abmessung (BxHxT): 235 x 220 x 110 mm Anschlussgewinde rohrseitig: IG3/4" gemäß DIN ISO 228 Anschlussgewinde Zähler: G3/4" gemäß DIN ISO 228 Für Wasserzähler: APZ 80 mm x DN 15 Nenndruck PN: 10 bar Typ: Molliné Eco-Station Artikel-Nr.: 21206 ## Hydromess® Eco-Station, MS, 3 Zähler UP-Kasten gemäß vorgenannter Beschreibung, Stahlblech verzinkt zum Einbau von drei 80 mm Wasserzählern, z. B. für Kalt-, Warm- und Grauwasser. Einbaustrecke bestehend aus Messing-Kugelhahn, Messing-Passstück BL 80 mm x G3/4" und Edelstahl-Anschlussstück. Abmessung (BxHxT): 235 x 220 x 110 mm Anschlussgewinde rohrseitig: IG3/4" gemäß DIN ISO 228 Anschlussgewinde Zähler: G3/4" gemäß DIN ISO 228 Für Wasserzähler: APZ 80 mm x DN 15 Nenndruck PN: 10 bar Typ: Molliné Eco-Station Artikel-Nr.: 21203 ## Hydromess® Eco-Station, MS, 2 Zähler, Zirkulation UP-Kasten gemäß vorgenannter Beschreibung, Stahlblech verzinkt zum Einbau von zwei 80 mm Wasserzählern und Warmwasserzirkulation. Inkl. Zirkulationsventil RG (unterstützt automatische thermische Desinfektion) sowie Einbaustrecke bestehend aus Messing-Kugelhahn, Messing-Passstück BL 80 mm x G3/4" und Edelstahl-Anschlussstück. Abmessung (BxHxT): 235 x 220 x 110 mm Anschlussgewinde rohrseitig: IG3/4" gemäß DIN ISO 228 Anschlussgewinde Zähler: G3/4" gemäß DIN ISO 228 Für Wasserzähler: APZ 80 mm x DN 15 Nenndruck PN: 10 bar Typ: Molliné Eco-Station Artikel-Nr.: 21204 ## Hydromess® Eco-Station, MS, 1 Zähler, Zirkulation UP-Kasten gemäß vorgenannter Beschreibung, Stahlblech verzinkt zum Einbau von einem 80 mm Wasserzählern und Warmwasserzirkulation. Inkl. Zirkulationsventil RG (unterstützt automatische thermische Desinfektion) sowie Einbaustrecke bestehend aus Messing-Kugelhahn, Messing-Passstück BL 80 mm x G3/4" und Edelstahl-Anschlussstück. Abmessung (BxHxT): 235 x 220 x 110 mm Anschlussgewinde rohrseitig: IG3/4" gemäß DIN ISO 228 Anschlussgewinde Zähler: G3/4" gemäß DIN ISO 228 Für Wasserzähler: APZ 80 mm x DN 15 Nenndruck PN: 10 bar Typ: Molliné Eco-Station Artikel-Nr.: 21205 # Hydromess® Eco-Station (Edelstahl) 110 mm ## Hydromess® Eco-Station, ES, 2 Zähler UP-Kasten, Stahlblech verzinkt zum Einbau von zwei 110 mm Wasserzählern, z. B. für Kalt- und Warmwasser. Einbaustrecke bestehend aus Edelstahl-Kugelhahn, Messing-Passstück BL 110 mm x G3/4" und Edelstahl-Anschlussstück. Abmessung (BxHxT): 220 x 220 x 90 mm Anschlussgewinde rohrseitig: IG3/4" gemäß DIN ISO 228 Anschlussgewinde Zähler: G3/4" gemäß DIN ISO 228 Für Wasserzähler: APZ 110 mm x DN 15 Nenndruck PN: 10 bar Typ: Molliné Eco-Station Artikel-Nr.: 21280 ## Hydromess® Eco-Station, ES, 1 Zähler (KW o. WW) UP-Kasten gemäß vorgenannter Beschreibung, Stahlblech verzinkt zum Einbau von einem 110 mm Kalt- oder Warmwasserzähler. Einbaustrecke bestehend aus Edelstahl-Kugelhahn, Messing-Passstück BL 110 mm x G3/4" und Edelstahl-Anschlussstück. Abmessung (BxHxT): 220 x 220 x 90 mm Anschlussgewinde rohrseitig: IG3/4" gemäß DIN ISO 228 Anschlussgewinde Zähler: G3/4" gemäß DIN ISO 228 Für Wasserzähler: APZ 110 mm x DN 15 Nenndruck PN: 10 bar Typ: Molliné Eco-Station Artikel-Nr.: 21281 ## Hydromess® Eco-Station, ES, 2 Zähler UP-Kasten, Stahlblech verzinkt zum Einbau von zwei 110 mm Wasserzählern, z. B. für Kalt- und Warmwasser. Einbaustrecke bestehend aus Edelstahl-Kugelhahn, Messing-Passstück BL 110 mm x G3/4" und Edelstahl-Anschlussstück. Abmessung (BxHxT): 235 x 220 x 110 mm Anschlussgewinde rohrseitig: IG3/4" gemäß DIN ISO 228 Anschlussgewinde Zähler: G3/4" gemäß DIN ISO 228 Für Wasserzähler: APZ 110 mm x DN 15 Nenndruck PN: 10 bar Typ: Molliné Eco-Station Artikel-Nr.: 21286 ## Hydromess® Eco-Station, ES, 3 Zähler UP-Kasten gemäß vorgenannter Beschreibung, Stahlblech verzinkt zum Einbau von drei 110 mm Wasserzählern, z. B. für Kalt-, Warm- und Grauwasser. Einbaustrecke bestehend aus Edelstahl-Kugelhahn, Messing-Passstück BL 110 mm x G3/4" und Edelstahl-Anschlussstück. Abmessung (BxHxT): 235 x 220 x 110 mm Anschlussgewinde rohrseitig: IG3/4" gemäß DIN ISO 228 Anschlussgewinde Zähler: G3/4" gemäß DIN ISO 228 Für Wasserzähler: APZ 110 mm x DN 15 Nenndruck PN: 10 bar Typ: Molliné Eco-Station Artikel-Nr.: 21283 ## Hydromess® Eco-Station, ES, 2 Zähler, Zirkulation UP-Kasten gemäß vorgenannter Beschreibung, Stahlblech verzinkt zum Einbau von zwei 110 mm Wasserzählern und Warmwasserzirkulation. Inkl. Zirkulationsventil RG (unterstützt automatische thermische Desinfektion) sowie Einbaustrecke bestehend aus Edelstahl-Kugelhahn, Messing-Passstück BL 110 mm x G3/4" und Edelstahl-Anschlussstück. Abmessung (BxHxT): 235 x 220 x 110 mm Anschlussgewinde rohrseitig: IG3/4" gemäß DIN ISO 228 Anschlussgewinde Zähler: G3/4" gemäß DIN ISO 228 Für Wasserzähler: APZ 110 mm x DN 15 Nenndruck PN: 10 bar Typ: Molliné Eco-Station Artikel-Nr.: 21284 ## Hydromess® Eco-Station, ES, 1 Zähler, Zirkulation UP-Kasten gemäß vorgenannter Beschreibung, Stahlblech verzinkt zum Einbau von einem 110 mm Wasserzählern und Warmwasserzirkulation. Inkl. Zirkulationsventil RG (unterstützt automatische thermische Desinfektion) sowie Einbaustrecke bestehend aus Edelstahl-Kugelhahn, Messing-Passstück BL 110 mm x G3/4" und Edelstahl-Anschlussstück. Abmessung (BxHxT): 235 x 220 x 110 mm Anschlussgewinde rohrseitig: IG3/4" gemäß DIN ISO 228 Anschlussgewinde Zähler: G3/4" gemäß DIN ISO 228 Für Wasserzähler: APZ 110 mm x DN 15 Nenndruck PN: 10 bar Typ: Molliné Eco-Station Artikel-Nr.: 21285 # Hydromess® Eco-Station (Messing) 110 mm ## Hydromess® Eco-Station, MS, 2 Zähler UP-Kasten, Stahlblech verzinkt zum Einbau von zwei 110 mm Wasserzählern, z. B. für Kalt- und Warmwasser. Einbaustrecke bestehend aus Messing-Kugelhahn, Messing-Passstück BL 110 mm x G3/4" und Edelstahl-Anschlussstück. Abmessung (BxHxT): 220 x 220 x 90 mm Anschlussgewinde rohrseitig: IG3/4" gemäß DIN ISO 228 Anschlussgewinde Zähler: G3/4" gemäß DIN ISO 228 Für Wasserzähler: APZ 110 mm x DN 15 Nenndruck PN: 10 bar Typ: Molliné Eco-Station Artikel-Nr.: 21270 ## Hydromess® Eco-Station, MS, 1 Zähler (KW o. WW) UP-Kasten gemäß vorgenannter Beschreibung, Stahlblech verzinkt zum Einbau von einem 110 mm Kalt- oder Warmwasserzähler. Einbaustrecke bestehend aus Messing-Kugelhahn, Messing-Passstück BL 110 mm x G3/4" und Edelstahl-Anschlussstück. Abmessung (BxHxT): 220 x 220 x 90 mm Anschlussgewinde rohrseitig: IG3/4" gemäß DIN ISO 228 Anschlussgewinde Zähler: G3/4" gemäß DIN ISO 228 Für Wasserzähler: APZ 110 mm x DN 15 Nenndruck PN: 10 bar Typ: Molliné Eco-Station Artikel-Nr.: 21271 ## Hydromess® Eco-Station, MS, 2 Zähler UP-Kasten, Stahlblech verzinkt zum Einbau von zwei 110 mm Wasserzählern, z. B. für Kalt- und Warmwasser. Einbaustrecke bestehend aus Messing-Kugelhahn, Messing-Passstück BL 110 mm x G3/4" und Edelstahl-Anschlussstück. Abmessung (BxHxT): 235 x 220 x 110 mm Anschlussgewinde rohrseitig: IG3/4" gemäß DIN ISO 228 Anschlussgewinde Zähler: G3/4" gemäß DIN ISO 228 Für Wasserzähler: APZ 110 mm x DN 15 Nenndruck PN: 10 bar Typ: Molliné Eco-Station Artikel-Nr.: 21276 ## Hydromess® Eco-Station, MS, 3 Zähler UP-Kasten gemäß vorgenannter Beschreibung, Stahlblech verzinkt zum Einbau von drei 110 mm Wasserzählern, z. B. für Kalt-, Warm- und Grauwasser. Einbaustrecke bestehend aus Messing-Kugelhahn, Messing-Passstück BL 110 mm x G3/4" und Edelstahl-Anschlussstück. Abmessung (BxHxT): 235 x 220 x 110 mm Anschlussgewinde rohrseitig: IG3/4" gemäß DIN ISO 228 Anschlussgewinde Zähler: G3/4" gemäß DIN ISO 228 Für Wasserzähler: APZ 110 mm x DN 15 Nenndruck PN: 10 bar Typ: Molliné Eco-Station Artikel-Nr.: 21273 ## Hydromess® Eco-Station, MS, 2 Zähler, Zirkulation UP-Kasten gemäß vorgenannter Beschreibung, Stahlblech verzinkt zum Einbau von zwei 110 mm Wasserzählern und Warmwasserzirkulation. Inkl. Zirkulationsventil RG (unterstützt automatische thermische Desinfektion) sowie Einbaustrecke bestehend aus Messing-Kugelhahn, Messing-Passstück BL 110 mm x G3/4" und Edelstahl-Anschlussstück. Abmessung (BxHxT): 235 x 220 x 110 mm Anschlussgewinde rohrseitig: IG3/4" gemäß DIN ISO 228 Anschlussgewinde Zähler: G3/4" gemäß DIN ISO 228 Für Wasserzähler: APZ 110 mm x DN 15 Nenndruck PN: 10 bar Typ: Molliné Eco-Station Artikel-Nr.: 21274 ## Hydromess® Eco-Station, MS, 1 Zähler, Zirkulation UP-Kasten gemäß vorgenannter Beschreibung, Stahlblech verzinkt zum Einbau von einem 110 mm Wasserzählern und Warmwasserzirkulation. Inkl. Zirkulationsventil RG (unterstützt automatische thermische Desinfektion) sowie Einbaustrecke bestehend aus Messing-Kugelhahn, Messing-Passstück BL 110 mm x G3/4" und Edelstahl-Anschlussstück. Abmessung (BxHxT): 235 x 220 x 110 mm Anschlussgewinde rohrseitig: IG3/4" gemäß DIN ISO 228 Anschlussgewinde Zähler: G3/4" gemäß DIN ISO 228 Für Wasserzähler: APZ 110 mm x DN 15 Nenndruck PN: 10 bar Typ: Molliné Eco-Station Artikel-Nr.: 21275 |  |  |