Ausschreibungstext

Hydromess® Koax-Station

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Beschreibung Kompakte Hydromess® Koax-Station zum Unterputz-Einbau von Wasserzählern. Formschön abgeschlossen mit passenden Abdeckblenden in Edelstahl gebürstet, weiß lackiert (RAL 9016), Kunststoff weiß oder Limodor-Deckel. Die Ausführungen sind lieferbar für den Einbau von bis zu drei Wasserzählern oder wahlweise mit Zirkulationsventil. UP-Kasten aus verzinktem Stahlblech. Die Wasserzählerstrecke ist in einem Stück gegossen, mit Kolbenabsperrventil und UP-Gehäuse für Koax 2" Wasserzähler vom Typ IST. Die Variante für Zirkulation mit Zirkulationsventil, Rotguss, unterstützt die automatische thermische Desinfektion. Alle Wasser berührenden Teile gemäß KTW und DVGW W270 entsprechen der Trinkwasserverordnung. Medienberührende Messing- oder Rotgussteile entsprechen der Liste „Trinkwasserhygienisch geeignete Werkstoffe“ des Umweltbundesamtes („UBA-Liste“). Die Kunststoffdeckel sind für Funkwasserzähler geeignet. Das DVGW zugelassene Kolbenventil ist totraumfrei, mit vollem Volumenstrom und geringem Druckverlust und Ventilgeräuschverhalten gemäß DIN EN ISO 3822. Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 (0) 711 35 16 95-20 Fax: +49 (0) 711 35 16 95-29 Internet: www.molline.de E-Mail: info@molline.de # Zubehör ## Abdeckblende weiß Abdeckblende Metall weiß RAL 9016 mit Steckbefestigung für WDV Molliné Hydromess® Stationen. Abmessung: 260 x 260 mm Artikel-Nr.: 21090 ## Abdeckblende Edelstahl gebürstet Abdeckblende Edelstahl gebürstet mit Steckbefestigung für WDV Molliné Hydromess® Stationen. Abmessung: 260 x 260 mm Artikel-Nr.: 21091 ## Abdeckblende Kunststoff weiß Abdeckblende Kunststoff weiß mit Steckbefestigung für WDV Molliné Hydromess® Stationen, für Funkzähler geeignet. Abmessung: 260 x 260 mm Artikel-Nr.: 21092 ## Abdeckblende Limodor weiß Abdeckblende mit Limodor Deckel weiß mit Steckbefestigung für WDV Molliné Hydromess® Stationen, für Funkzähler geeignet. Abmessung: 260 x 260 mm Artikel-Nr.: 21093 ## Abdeckblende mit Rahmen und Verschluss, weiß Abdeckblende Metall mit Rahmen, Tür und Drehverschluss, weiß RAL 9016 für WDV Molliné Hydromess® Stationen, für Funkzähler geeignet. Abmessung: 260 x 260 mm Artikel-Nr.: 21094 ## Set Magnethalter Optionales Set Magnethalter für WDV Molliné Hydromess® Stationen, passend für Abdeckblenden Art.-Nr. 21090 bis 21093. Abmessung: 260 x 260 mm Artikel-Nr.: 21099 # Hydromess® Koax-Station (Rotguss) ## Hydromess® Koax-Station, RG, 2 Zähler UP-Kasten, Stahlblech verzinkt zum Einbau von zwei Koax UP-Wasserzählern, z. B. für Kalt- und Warmwasser. Einbaustrecke aus Rotguss mit integriertem Kolbenventil und Koax 2" UP-Gehäuse. Abmessung (BxHxT): 220 x 220 x 90 mm Anschlussgewinde rohrseitig: Rp3/4" Anschlussgewinde Zähler: G2" UP-Gehäuse Wasserzähler: EAS Koax 2" Typ IST (Ista) Nenndruck PN: 10 bar Typ: Molliné Koax-Station Artikel-Nr.: 21050 ## Hydromess® Koax-Station, RG, 1 Zähler UP-Kasten gemäß vorgenannter Beschreibung, Stahlblech verzinkt zum Einbau von einem Koax UP-Wasserzähler, z. B. für Kalt- oder Warmwasser. Einbaustrecke aus Rotguss mit integriertem Kolbenventil und Koax 2" UP-Gehäuse. Abmessung (BxHxT): 220 x 220 x 90 mm Anschlussgewinde rohrseitig: Rp3/4" Anschlussgewinde Zähler: G2" UP-Gehäuse Wasserzähler: EAS Koax 2" Typ IST (Ista) Nenndruck PN: 10 bar Typ: Molliné Koax-Station Artikel-Nr.: 21051 ## Hydromess® Koax-Station, RG, 2 Zähler UP-Kasten, Stahlblech verzinkt zum Einbau von zwei Koax UP-Wasserzählern, z. B. für Kalt- und Warmwasser. Einbaustrecke aus Rotguss mit integriertem Kolbenventil und Koax 2" UP-Gehäuse. Abmessung (BxHxT): 235 x 220 x 110 mm Anschlussgewinde rohrseitig: Rp3/4" Anschlussgewinde Zähler: G2" UP-Gehäuse Wasserzähler: EAS Koax 2" Typ IST (Ista) Nenndruck PN: 10 bar Typ: Molliné Koax-Station Artikel-Nr.: 21056 ## Hydromess® Koax-Station, RG, 3 Zähler UP-Kasten gemäß vorgenannter Beschreibung, Stahlblech verzinkt zum Einbau von drei Koax UP-Wasserzählern, z. B. für Kalt-, Warm- und Grauwasser. Einbaustrecke aus Rotguss mit integriertem Kolbenventil und Koax 2" UP-Gehäuse. Abmessung (BxHxT): 235 x 220 x 110 mm Anschlussgewinde rohrseitig: Rp3/4" Anschlussgewinde Zähler: G2" UP-Gehäuse Wasserzähler: EAS Koax 2" Typ IST (Ista) Nenndruck PN: 10 bar Typ: Molliné Koax-Station Artikel-Nr.: 21053 ## Hydromess® Koax-Station, RG, 2 Zähler, Zirkulation UP-Kasten gemäß vorgenannter Beschreibung, Stahlblech verzinkt zum Einbau von zwei Koax UP-Wasserzählern und Warmwasserzirkulation. Inkl. Zirkulationsventil RG (unterstützt automatische thermische Desinfektion) und Einbaustrecke aus Rotguss mit integriertem Kolbenventil und Koax 2" UP-Gehäuse. Abmessung (BxHxT): 235 x 220 x 110 mm Anschlussgewinde rohrseitig: Rp3/4" Anschlussgewinde Zähler: G2" UP-Gehäuse Wasserzähler: EAS Koax 2" Typ IST (Ista) Nenndruck PN: 10 bar Typ: Molliné Koax-Station Artikel-Nr.: 21054 ## Hydromess® Koax-Station, RG, 1 Zähler, Zirkulation UP-Kasten gemäß vorgenannter Beschreibung, Stahlblech verzinkt zum Einbau von einem Koax UP-Wasserzählern und Warmwasserzirkulation. Inkl. Zirkulationsventil RG (unterstützt automatische thermische Desinfektion) und Einbaustrecke aus Rotguss mit integriertem Kolbenventil und Koax 2" UP-Gehäuse. Abmessung (BxHxT): 235 x 220 x 110 mm Anschlussgewinde rohrseitig: Rp3/4" Anschlussgewinde Zähler: G2" UP-Gehäuse Wasserzähler: EAS Koax 2" Typ IST (Ista) Nenndruck PN: 10 bar Typ: Molliné Koax-Station Artikel-Nr.: 21055 |  |  |