Ausschreibungstext

Hydromess® UP-Block isoliert Messing

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Beschreibung Hydromess® UP-Block isoliert, vorgefertigte Einheit mit Montageschalen, Unterputzventilen, Ventilgriffen und UP-Gehäusen für Kalt- und Warmwasserzähler. Medienberührenden Teile aus Messing gemäß DIN 59030-6 und DIN EN 1982, einsetzbar bei unbedenklichen Wasserqualitäten gemäß Trinkwasserverordnung. Mit 5 Jahren Gewährleistung durch den Hersteller. Die Einzelkomponenten gemäß KTW und W270, entsprechen der Trinkwasserverordnung. Das Messinggehäuse entspricht der Liste „Trinkwasserhygienisch geeignete Werkstoffe“ des Umweltbundesamtes („UBA-Liste“). Zeitsparende Montage durch vorgefertigte Einheit, zügig ausrichtbar. Inklusive Montageschalen, universell einsetzbar für Mauerwerk, Trockenbauwand und Vorwandmontage. Die Wärmedämmung ist besser als die Richtwerte der EnEV, Schalldämmung entspricht Armaturengruppe I gemäß DIN EN ISO 3822, Baustoffklasse B2. Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 (0) 711 35 16 95-20 Fax: +49 (0) 711 35 16 95-29 Internet: www.molline.de E-Mail: info@molline.de # Zubehör ## Abdeckblende Metall weiß Abdeckblende Metall weiß beschichtet RAL 9016. Abmessung: 320x240 mm Typ: Abdeckblende Metall weiß Artikel-Nr.: 68802 ## Abdeckblende Edelstahl Abdeckblende Edelstahl gebürstet für Montageblock DUO-UP. Abmessung: 320x240 mm Typ: Abdeckblende Edelstahl Artikel-Nr.: 68803 ## Abdeckblende Kunststoff weiß Abdeckblende Kunststoff weiß für Montageblock DUO-UP, geeignet für Funk-Wasserzähler. Abmessung: 320x240 mm Typ: Abdeckblende Kunststoff weiß Artikel-Nr.: 68807 # Hydromess UP-Block isoliert MS ## Hydromess UP-Block isoliert, Koax 2" Hydromess UP-Block isoliert für Unterputz Warm- und Kaltwasserzähler, medienberührende Teile aus Messing, für Trinkwasser und Brauchwasser, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Montageschalen und Ventilgriffe. Abmessung (BxHxT): 302 x 197 x 115 mm Anschlussgewinde rohrseitig: IG3/4" Anschlussgewinde Zähler: G2" UP-Gehäuse Wasserzähler: EAS IST Koax 2" (Ista) Typ: Hydromess UP-Block MS Artikel-Nr.: 68881 # Hydromess UP-Block MS Zirkulation ## Hydromess UP-Block isoliert, Koax 2" Hydromess UP-Block isoliert für Unterputz Warm- und Kaltwasserzähler, medienberührende Teile aus Messing, für Trinkwasser und Brauchwasser, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Montageschalen, Ventilgriffe und Zirkulationsventil (unterstützt automatische thermische Desinfektion). Abmessung (BxHxT): 302 x 197 x 115 mm Anschlussgewinde rohrseitig: IG3/4" Anschlussgewinde Zähler: G2" UP-Gehäuse Wasserzähler: EAS IST Koax 2" (Ista) Typ: Hydromess UP-Block MS Zirkulation Artikel-Nr.: 68881Z |  |  |