Ausschreibungstext

Woltmann-Brunnenzähler Hydromess® ZR

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Beschreibung Woltmann-Brunnenzähler Hydromess® ZR zur Messung von Durchflüssen welche von einer senkrechten in eine waagerechte Leitung übergehen, z.B. Brunnen. Der Zähler kann anstelle eines 90° Rohrkrümmers nach DIN 28537 und DIN 28637 eingebaut werden. Graugussgehäuse pulverlackbeschichtet für optimalen Korrosionsschutz. Die Drehbewegung des Flügelrades wird mittels Magnetkupplung zuverlässig auf das Rollenzählwerk übertragen, manipulationssicher abgeschirmt. Die Trockenläuferkonstruktion ist wenig anfällig, das Rollenzählwerk wird nicht durch verunreinigtes Wasser beeinflusst. Rollenzählwerk verkapselt, überflutungssicher mit Schutzart IP 68 und um 355° drehbar für optimale Ableseposition. Der Zähler ist gemäß MID-Richtlinie 2014/32/EU zugelassen sowie konformitätsbewertet („geeicht“) und für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr geeignet. Der Wasserzähler entspricht den Richtlinien der DVGW W270 und KTW³ und erfüllt die Vorgaben der Trinkwasserverordnung. Die Woltmannwasserzähler Hydromess ZR sind optional nachrüstbar mit einem Schnittstellenmodul mit Impulsausgang und M-Bus gemäß EN 13757 für Integration in Fernauslesesysteme, Automation, Energiemanagement und Gebäudeleitsysteme. Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 (0) 711 35 16 95-20 Fax: +49 (0) 711 35 16 95-29 Internet: www.molline.de E-Mail: info@molline.de # Zubehör ## M-Bus und Impulsmodul Nachrüstbares M-Bus und Impulsmodul mit induktiver Abtastung für Woltmannzähler Hydromess ZR, mit einem Impulsausgang, Open Collector, potentialfrei, M-Bus gemäß EN 13757, IP 68, Kabellänge 1,5 m. Versorgung per integrierter Lithium-Batterie, Lebensdauer bis zu 15 Jahre. DN 50...DN125: 10 l/Impuls DN150...DN200: 100 l/Impuls Schutzklasse: IP 68 Artikel-Nr.: 80752 ## Funkmodul Nachrüstbares Funkmodul mit LoRaWAN oder wireless M-Bus Funktelegramm. Optische Schnittstelle zur zügigen Konfiguration. Nachrüstbar ohne Verletzung der Verplombung. Versorgung per integrierter Lithium-Batterie, Lebensdauer bis zu 10 Jahre. Schutzklasse: IP 68 Artikel-Nr.: 80759 # Woltmann-Brunnenzähler Hydromess® ZR ## Brunnenzähler KW, DN 50, BL 150 x 150 mm Brunnenzähler zur Messung von Durchflüssen welche von einer senkrechten in eine waagerechte Leitung übergehen, gemäß vorgenannter Beschreibung, Impulsausgänge nachrüstbar. Nenndurchfluss (MID): Q3 25 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 15 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1...50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,40...31,25 m³/h Anlaufwert: 0,05 m³/h Einbaulage: senkrecht in waagerecht übergehend Baulänge (Mitte/Mitte): 150 x 150 mm gemäß DIN 28537 Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Hydromess ZR Typ WB Artikel-Nr.: 84000Z ## Brunnenzähler KW, DN 80, BL 180 x 180 mm Brunnenzähler zur Messung von Durchflüssen welche von einer senkrechten in eine waagerechte Leitung übergehen, gemäß vorgenannter Beschreibung, Impulsausgänge nachrüstbar. Nenndurchfluss (MID): Q3 63 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 40 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1...50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 1,00...78,75 m³/h Anlaufwert: 0,1 m³/h Einbaulage: senkrecht in waagerecht übergehend Baulänge (Mitte/Mitte): 180 x 180 mm gemäß DIN 28537 Dimension: DN 80 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Hydromess ZR Typ WB Artikel-Nr.: 84020Z ## Brunnenzähler KW, DN 80, BL 165 x 165 mm Brunnenzähler zur Messung von Durchflüssen welche von einer senkrechten in eine waagerechte Leitung übergehen, gemäß vorgenannter Beschreibung, Impulsausgänge nachrüstbar. Nenndurchfluss (MID): Q3 63 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 40 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1...50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 1,00...78,75 m³/h Anlaufwert: 0,1 m³/h Einbaulage: senkrecht in waagerecht übergehend Baulänge (Mitte/Mitte): 165 x 165 mm gemäß DIN 28637 Dimension: DN 80 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Hydromess ZR Typ WB Artikel-Nr.: 84030Z ## Brunnenzähler KW, DN 100, BL 200 x 200 mm Brunnenzähler zur Messung von Durchflüssen welche von einer senkrechten in eine waagerechte Leitung übergehen, gemäß vorgenannter Beschreibung, Impulsausgänge nachrüstbar. Nenndurchfluss (MID): Q3 100 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 60 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1...50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 1,59...125 m³/h Anlaufwert: 0,11 m³/h Einbaulage: senkrecht in waagerecht übergehend Baulänge (Mitte/Mitte): 200 x 200 mm gemäß DIN 28537 Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Hydromess ZR Typ WB Artikel-Nr.: 84040Z ## Brunnenzähler KW, DN 100, BL 180 x 180 mm Brunnenzähler zur Messung von Durchflüssen welche von einer senkrechten in eine waagerechte Leitung übergehen, gemäß vorgenannter Beschreibung, Impulsausgänge nachrüstbar. Nenndurchfluss (MID): Q3 100 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 60 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1...50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 1,59...125 m³/h Anlaufwert: 0,11 m³/h Einbaulage: senkrecht in waagerecht übergehend Baulänge (Mitte/Mitte): 180 x 180 mm gemäß DIN 28637 Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Hydromess ZR Typ WB Artikel-Nr.: 84050Z ## Brunnenzähler KW, DN 150, BL 250 x 250 mm Brunnenzähler zur Messung von Durchflüssen welche von einer senkrechten in eine waagerechte Leitung übergehen, gemäß vorgenannter Beschreibung, Impulsausgänge nachrüstbar. Nenndurchfluss (MID): Q3 250 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 150 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1...50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 3,97...312,5 m³/h Anlaufwert: 0,15 m³/h Einbaulage: senkrecht in waagerecht übergehend Baulänge (Mitte/Mitte): 250 x 250 mm gemäß DIN 28537 Dimension: DN 150 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Hydromess ZR Typ WB Artikel-Nr.: 84060Z ## Brunnenzähler KW, DN 150, BL 220 x 220 mm Brunnenzähler zur Messung von Durchflüssen welche von einer senkrechten in eine waagerechte Leitung übergehen, gemäß vorgenannter Beschreibung, Impulsausgänge nachrüstbar. Nenndurchfluss (MID): Q3 250 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 150 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1...50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 3,97...312,5 m³/h Anlaufwert: 0,15 m³/h Einbaulage: senkrecht in waagerecht übergehend Baulänge (Mitte/Mitte): 220 x 220 mm gemäß DIN 28637 Dimension: DN 150 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Hydromess ZR Typ WB Artikel-Nr.: 84070Z |  |  |