Ausschreibungstext

Hydromess® für Allmess Montageblock Messing

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Beschreibung Hydromess® Allmess kompatibler Wasserzähler-Montageblock, vorgefertigte Einheit mit Unterputzventilen und UP-Gehäusen für Kalt- und Warmwasserzähler. Medienberührenden Teile aus Messing gemäß Trinkwasserverordnung. Ein Montageblock besitzt je einen UBA-konformen Messkapsel-Anschluss für Allmess (A34) Kalt- und Warmwasser sowie ein Spindelabsperrventil. Diese sind durch ein Stecksystem mit einer integrierten Überwurfmutter, einem KTW-konformen O-Ring und einem Sprengring auf 100-prozentige Dichtigkeit geprüft. Zeitsparende Montage durch vorgefertigte Einheit, zügig ausrichtbar. Inklusive Montagewinkeln, universell einsetzbar für Mauerwerk, Trockenbauwand und Vorwandmontage. Die Wärmedämmung entspricht Gebäudeenergiegesetz (GEG 2020) und die Brandstoffklasse B1 „schwer entflammbar“. Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 (0) 711 35 16 95-20 Fax: +49 (0) 711 35 16 95-29 Internet: www.molline.de E-Mail: info@molline.de # Zubehör ## Fertigmontageset „Deluxe“, KW, 40 mm Fertigmontageset „Deluxe“ verchromt mit Design-Messinggriff, Messingshülse und Rosette für UP-Ventil. Baulänge: 40 mm Pin: Blau für Kaltwasser Artikel-Nr.: 68664 ## Fertigmontageset „Deluxe“, WW, 40 mm Fertigmontageset „Deluxe“ verchromt mit Design-Messinggriff, Messingshülse und Rosette für UP-Ventil. Baulänge: 40 mm Pin: Rot für Warmwasser Artikel-Nr.: 68674 ## Fertigmontageset „Deluxe“, KW, 60 mm Fertigmontageset „Deluxe“ verchromt mit Design-Messinggriff, Messingshülse und Rosette für UP-Ventil. Baulänge: 60 mm Pin: Blau für Kaltwasser Artikel-Nr.: 68662 ## Fertigmontageset „Deluxe“, WW, 60 mm Fertigmontageset „Deluxe“ verchromt mit Design-Messinggriff, Messingshülse und Rosette für UP-Ventil. Baulänge: 60 mm Pin: Rot für Warmwasser Artikel-Nr.: 68672 ## Fertigmontageset „Standard“, KW+WW, 40 mm Fertigmontageset „Standard“ verchromt mit Dreikant-Kunststoffgriff, Pin kalt+warm, Messingshülse und Rosette für UP-Ventil. Baulänge: 40 mm Pin: blau+rot für Kaltwasser Artikel-Nr.: 68665 ## Fertigmontageset „Standard“, KW+WW, 60 mm Fertigmontageset „Standard“ verchromt mit Dreikant-Kunststoffgriff, Pin kalt+warm, Messingshülse und Rosette für UP-Ventil. Baulänge: 60 mm Pin: blau+rot für Kaltwasser Artikel-Nr.: 68663 ## Verlängerung 40 mm Verlängerung 40 mm Messing verchromt für Fertigmontageset. Baulänge: 40 mm Typ: WDV/Molliné FMV 01 Artikel-Nr.: 68700 ## Verlängerung 60 mm Verlängerung 60 mm Messing verchromt für Fertigmontageset. Baulänge: 60 mm Artikel-Nr.: 68701 # Hydromess für Allmess Montageblock MS ## Hydromess für Allmess Duo-Block, MS, M77x1,5 (A34) Hydromess Duo-Montageblock für Unterputz Warm- und Kaltwasserzähler Allmess (A34), medienberührende Teile aus Messing, für Trinkwasser und Brauchwasser, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Montagewinkeln, Bauschutzkappen für UP-Gehäuse und UP-Ventile. Abmessung (BxHxT): 300 x 205 x 70 mm Anschlussgewinde rohrseitig: IG3/4" Anschlussgewinde Zähler: M77x1,5 UP-Gehäuse Wasserzähler: EAT A34 (Allmess, Kalo) Typ: Molliné Hydromess für Allmess Artikel-Nr.: 68950 ## Hydromess für Allmess Mono-Block, MS, M77x1,5 (A34) Hydromess Mono-Montageblock für Unterputz Warm- oder Kaltwasserzähler Allmess (A34), medienberührende Teile aus Messing, für Trinkwasser und Brauchwasser, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Montagewinkeln, Bauschutzkappe für UP-Gehäuse und UP-Ventil. Abmessung (BxHxT): 150 x 205 x 70 mm Anschlussgewinde rohrseitig: IG3/4" Anschlussgewinde Zähler: M77x1,5 UP-Gehäuse Wasserzähler: EAT A34 (Allmess, Kalo) Typ: Molliné Hydromess für Allmess Artikel-Nr.: 68660 |  |  |