Ausschreibungstext

M-Bus Mikro-Master USB

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 (0) 711 35 16 95-20 Fax: +49 (0) 711 35 16 95-29 Internet: www.molline.de E-Mail: info@molline.de ## M-Bus Mikro-Master USB M-Bus Mikro-Master mit USB-Schnittstelle zum konfigurieren, testen und auslesen aller M-Busgeräte und kleiner M-Bus Installationen mit einem Laptop oder PC, inkl. USB-Kabel, Treiber, Standard Einrichtungs- und Auslesesoftware für Windows. - Maximal 10 Endgeräte anschließbar - Übertragungsgeschwindigkeit: 300 bis 9.600 Baud - Busabschaltung bei Überstrom und Kurzschluss - USB-Schnittstelle - Spannungsversorgung durch den Laptop über USB - Laptop dient als transportabler, temporär angeschlossener Master - Betriebsspannung: 5 VDC ±5% - Leistungsaufnahme: max. 1,5W - Temperaturbereich: 0 ... 55 °C Typ: Molliné M-Bus Mikro-Master Artikel-Nr.: 40906 ## M-Bus Software M-Bus Software, einfach zu bedienendes PC-Programm zur Auslesung von M-Bus Netzwerken, alle wesentlichen Funktionen, für Windows PC/Laptop. Liest alle Zähler die kompatibel zur EN 13757 sind aus. Anwendung als einfache Auslesesoftware und für Konfiguration, Fehlersuche und Funktionstests von M-Bus Installationen und Geräten. - Automatische Zählersuche und Generierung der Zählerliste - Editierung der Zählerliste - Konfigurieren von M-Bus Primär- und Sekundäradressen - Auswahl der anzuzeigenden Datensätze eines Zählers - Zyklische Auslesung - Export der Zählerliste und Daten im EXCEL CSV-Format Typ: Molliné Msoft Artikel-Nr.: 40865 |  |  |