Ausschreibungstext

Mischbatterie- und Kombiventilzähler

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Beschreibung Mischbatteriezähler 3/4" Einstrahl-Flügelradzähler für die Zwischenmontage an Brausebatterien und Wannenfüllbatterien mit ¾" Anschluss. Für die individuelle Ermittlung des Wasserverbrauches in einzelnen Entnahmestellen. Der Zählerkopf ist in drei Achsen drehbar für optimale Ableseposition. Das 8-stellige Rollenzählwerk zeigt den Verbrauch bis auf einen Liter. Volltrockenläufer mit geringer Störanfälligkeit, das um 360° drehbare Zählwerk ist vom Wasserteil getrennt und kann nicht durch unreines Wasser verschmutzen. Die Drehbewegung des Flügelrades wird zuverlässig mit einer Magnetkupplung auf das Zählwerk übertragen, geeignet für senkrechten und waagerechten Einbau. Das Messergebnis wird nicht durch äußere Störfaktoren beeinflusst und ist magnetisch abgeschirmt. Der Zähler ist gemäß MID-Richtlinie 2014/32/EU zugelassen sowie konformitätsbewertet („geeicht“) und für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr geeignet. Die Einzelkomponenten des Modular-Wasserzählers, gemäß KTW und W270, entsprechen der Trinkwasserverordnung. Das Messinggehäuse entspricht der Liste „Trinkwasserhygienisch geeignete Werkstoffe“ des Umweltbundesamtes („UBA-Liste“). Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: LoRa (Funk), wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus. Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 (0) 711 35 16 95-20 Fax: +49 (0) 711 35 16 95-29 Internet: www.molline.de Email: info@molline.de # Zubehör Steckmodule ## Impulsmodul für Modular-Wasserzähler 1 l/Impuls Nachrüstbares Impulsmodul für Modular-Wasserzähler, kompatibel zu S0 und Open Collector Impulsen, max. 12-27 VDC, 30 mA. Batterie mit max. Lebensdauer 13 Jahre, für zwei Eichperioden ausgelegt. Impuls: 1 l/Impuls Schutzklasse: IP65 Artikel-Nr.: 40741 ## Impulsmodul für Modular-Wasserzähler 10 l/Impuls Nachrüstbares Impulsmodul für Modular-Wasserzähler, kompatibel zu S0 und Open Collector Impulsen, max. 12-27 VDC, 30 mA. Batterie mit max. Lebensdauer 13 Jahre, für zwei Eichperioden ausgelegt. Impuls: 10 l/Impuls Schutzklasse: IP65 Artikel-Nr.: 40742 ## Impulsmodul für Modular-Wasserzähler 100 l/Impuls Nachrüstbares Impulsmodul für Modular-Wasserzähler, kompatibel zu S0 und Open Collector Impulsen, max. 12-27 VDC, 30 mA. Batterie mit max. Lebensdauer 13 Jahre, für zwei Eichperioden ausgelegt. Impuls: 100 l/Impuls Schutzklasse: IP65 Artikel-Nr.: 40743 ## Impulsmodul für Modular-Wasserzähler 1.000 l/Impuls Nachrüstbares Impulsmodul für Modular-Wasserzähler, kompatibel zu S0 und Open Collector Impulsen, max. 12-27 VDC, 30 mA. Batterie mit max. Lebensdauer 13 Jahre, für zwei Eichperioden ausgelegt. Impuls: 1.000 l/Impuls Schutzklasse: IP65 Artikel-Nr.: 40744 ## M-Bus Modul für Modular-Wasserzähler Nachrüstbares M-Bus Modul für Modular-Wasserzähler mit Rückflusserkennung. M-Bus Schnittstelle gemäß EN 13757, M-Bus Stromversorgung, bei Unterbrechung durch integrierte Backupbatterie, beliebig häufig auslesbar, unterstützt 300 und 2.400 Baud (Standard). Artikel-Nr.: 40740 ## Funkmodul LoRa für Modular-Wasserzähler Nachrüstbares Aufsteckmodul mit LoRaWAN Funk (bidirektional), Klasse A, OTAA/APB Inbetriebnahme möglich, optische Schnittstelle, Batterielebensdauer > 12 Jahre. Schutzklasse: IP67 Artikel-Nr.: 413LO ## Funkmodul wireless M-Bus für Modular-Wasserzähler Nachrüstbares wireless M-Bus Funkmodul z. B. für Sysmess S1 Funksystem, jederzeit ablesbar, Standardzeiten Mo-Fr, 7-19 Uhr, konfigurierbare Sendezeiten und –intervall, mit Rückflusserkennung. wireless M-Bus konform nach EN 13757 und OMS, 868 MHz, C1, S1 oder T1 Modus, unterstützt AES 128 Verschlüsselung mit Standard oder Individuellem AES-Key. Schutzklasse: IP68 Artikel-Nr.: 413MO # Mischbatteriezähler ## Mischbatteriezähler Q3 2,5 m³/h, 3/4" Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, gemäß vorgenannter Beschreibung, bestehend aus Zählerkopf und Messingarmatur mit ¾" Anschlüssen, inkl. Dichtungen und Plombe, zum Anschluss von Brause- und Wannenfüllbatterien. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: LoRa (Funk), wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kalt- und Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 44 mm/Gesamt 69 mm Anschluss: IG¾" x AG¾" / PN 10 Typ: Molliné MBZ 03 Artikel-Nr.: 9076FW ## Distanzstück 3/4" Distanzstück für BWZ 03, wenn nur einseitig Kalt- oder Warmwasser erfasst wird, Messing mit ¾" Anschlüssen, verchromt, zum Anschluss von Brause- und Wannenfüllbatterien. Baulänge: 44 mm Anschluss: IG¾" x AG¾" / PN 10 Typ: Molliné Dis 03 Artikel-Nr.: 90780 # Beschreibung Misch-/Kombiventilzähler 1/2" Einstrahl-Flügelradzähler für die Zwischenmontage Eckventil bzw. Kombiventil, beispielsweise für Kombieckventile, Eckventile und Kochendwassergeräte mit ½" Anschluss. Für die individuelle Ermittlung des Wasserverbrauches in einzelnen Entnahmestellen. Der Zählerkopf ist in drei Achsen drehbar für optimale Ableseposition. Das 8-stellige Rollenzählwerk zeigt den Verbrauch bis auf einen Liter. Volltrockenläufer mit geringer Störanfälligkeit, das um 360° drehbare Zählwerk ist vom Wasserteil getrennt und kann nicht durch unreines Wasser verschmutzen. Die Drehbewegung des Flügelrades wird zuverlässig mit einer Magnetkupplung auf das Zählwerk übertragen, geeignet für senkrechten und waagerechten Einbau. Das Messergebnis wird nicht durch äußere Störfaktoren beeinflusst und ist magnetisch abgeschirmt. Der Wasserzähler mit MID-Zulassung für Kalt- und Warmwasser ist für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr zugelassen und konformitätsbewertet („geeicht“). Die Einzelkomponenten des Wasserzählers, gemäß KTW und W270, entsprechen der Trinkwasserverordnung. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: LoRa (Funk), wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus. Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 711 3516950 Fax: +49 711 35169519 Internet: www.molline.de Email: info@molline.de # Mischbatteriezähler ## Mischbatteriezähler Q3 2,5 m³/h, 1/2" Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, gemäß vorgenannter Beschreibung, bestehend aus Zählerkopf und Messingarmatur mit ½" Anschlüssen, inkl. Dichtungen und Plombe, zum Anschluss von drucklosen Warmwasserspeichern, Kochendwassergeräten usw. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: LoRa (Funk), wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kalt- und Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 44 mm/Gesamt 69 mm Anschluss: IG½" x AG½" / PN 10 Typ: Molliné BWZ 03 Artikel-Nr.: 9079FW # Kombiventilzähler ## Kombiventilzähler Q3 2,5 m³/h, 1/2" Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, gemäß vorgenannter Beschreibung, bestehend aus Zählerkopf und Messingarmatur mit ½" Anschlüssen, inkl. Dichtungen und Plombe, zum Anschluss von Kombieckventilen. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: LoRa (Funk), wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kalt- und Warmwasser bis 90 °C Qmin/Maximaldurchfluss: 0,060...3,0 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 44 mm/Gesamt 69 mm Anschluss: IG½" x AG½" / PN 10 Typ: Molliné KVZ 03 Artikel-Nr.: 9079FW ## Absperrventil für Kombiventilzähler 1/2" Kugelhahn MS ½" für Trink- und Brauchwasser, zur Zwischenmontage Wandanschluss und Kombiventilzähler, als Absperrvorrichtung für einfachen eichturnusgemäßen Zählertausch. Baulänge: 44 mm Anschluss: IG½" x AG½" / PN 10 Typ: Molliné KH 03 Artikel-Nr.: 9080K |  |  |