Ausschreibungstext

Modular-UP-Wasserzähler

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Beschreibung Mehrstrahl-Flügelradzähler als Unterputzwasserzähler für die individuelle Ermittlung des Wasserverbrauches in einzelnen Haushalten oder Entnahmestellen. Das 8-stellige Rollenzählwerk zeigt den Verbrauch litergenau. Volltrockenläufer mit geringer Störanfälligkeit, das um 360° drehbare Zählwerk ist vom Wasserteil getrennt und kann nicht durch unreines Wasser verschmutzen. Die Drehbewegung des Flügelrades wird zuverlässig mit einer Magnetkupplung auf das Zählwerk übertragen, geeignet für senkrechten und waagerechten Einbau. Der Zähler ist gemäß MID-Richtlinie 2014/32/EU zugelassen sowie konformitätsbewertet („geeicht“) und für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr geeignet. Die Einzelkomponenten des Modular-Wasserzählers, gemäß KTW und W270, entsprechen der Trinkwasserverordnung. Das Messinggehäuse entspricht der Liste „Trinkwasserhygienisch geeignete Werkstoffe“ des Umweltbundesamtes („UBA-Liste“). Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: LoRa (Funk), wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus. Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 (0) 711 35 16 95-20 Fax: +49 (0) 711 35 16 95-29 Internet: www.molline.de E-Mail: info@molline.de # Zubehör Steckmodule ## Impulsmodul für Modular-Wasserzähler 1 l/Impuls Nachrüstbares Impulsmodul für Modular-Wasserzähler, kompatibel zu S0 und Open Collector Impulsen, max. 12-27 VDC, 30 mA. Batterie mit max. Lebensdauer 13 Jahre, für zwei Eichperioden ausgelegt. Impuls: 1 l/Impuls Schutzklasse: IP65 Artikel-Nr.: 40741 ## Impulsmodul für Modular-Wasserzähler 10 l/Impuls Nachrüstbares Impulsmodul für Modular-Wasserzähler, kompatibel zu S0 und Open Collector Impulsen, max. 12-27 VDC, 30 mA. Batterie mit max. Lebensdauer 13 Jahre, für zwei Eichperioden ausgelegt. Impuls: 10 l/Impuls Schutzklasse: IP65 Artikel-Nr.: 40742 ## Impulsmodul für Modular-Wasserzähler 100 l/Impuls Nachrüstbares Impulsmodul für Modular-Wasserzähler, kompatibel zu S0 und Open Collector Impulsen, max. 12-27 VDC, 30 mA. Batterie mit max. Lebensdauer 13 Jahre, für zwei Eichperioden ausgelegt. Impuls: 100 l/Impuls Schutzklasse: IP65 Artikel-Nr.: 40743 ## Impulsmodul für Modular-Wasserzähler 1.000 l/Impuls Nachrüstbares Impulsmodul für Modular-Wasserzähler, kompatibel zu S0 und Open Collector Impulsen, max. 12-27 VDC, 30 mA. Batterie mit max. Lebensdauer 13 Jahre, für zwei Eichperioden ausgelegt. Impuls: 1.000 l/Impuls Schutzklasse: IP65 Artikel-Nr.: 40744 ## M-Bus Modul für Modular-Wasserzähler Nachrüstbares M-Bus Modul für Modular-Wasserzähler mit Rückflusserkennung. M-Bus Schnittstelle gemäß EN 13757, M-Bus Stromversorgung, bei Unterbrechung durch integrierte Backupbatterie, beliebig häufig auslesbar, unterstützt 300 und 2.400 Baud (Standard). Artikel-Nr.: 40740 ## Funkmodul LoRa für Modular-Wasserzähler Nachrüstbares Aufsteckmodul mit LoRaWAN Funk (bidirektional), Klasse A, OTAA/APB Inbetriebnahme möglich, optische Schnittstelle, Batterielebensdauer > 12 Jahre. Schutzklasse: IP67 Artikel-Nr.: 413LO ## Funkmodul wireless M-Bus für Modular-Wasserzähler Nachrüstbares wireless M-Bus Funkmodul z. B. für Sysmess S1 Funksystem, jederzeit ablesbar, Standardzeiten Mo-Fr, 7-19 Uhr, konfigurierbare Sendezeiten und –intervall, mit Rückflusserkennung. wireless M-Bus konform nach EN 13757 und OMS, 868 MHz, C1, S1 oder T1 Modus, unterstützt AES 128 Verschlüsselung mit Standard oder Individuellem AES-Key. Schutzklasse: IP68 Artikel-Nr.: 413MO ## Rosette für Funkzähler Rosette, silber matt, 2-teilig für UP-Zähler Typ Modular mit Funkmodul, ohne Beeinträchtigung des Funksignals (Hochglanz verchromte Rosetten beeinträchtigen das Funksignal!). Artikel-Nr.: 60585 # UP-Wasserzähler ## UP-Wasserzähler Typ IST, Q3 2,5 m³/h Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: LoRa (Funk), LoRa (Funk), wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – ohne Rosette. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kalt- und Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: G2" Für UP-Gehäuse: EAS Koax 2" Typ IST (Ista) Typ: Molliné Modular Artikel-Nr.: 6020FK ## UP-Wasserzähler Typ IST, Q3 2,5 m³/h, mit Ros. Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: LoRa (Funk), LoRa (Funk), wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – mit 2-teiliger Rosette verchromt. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kalt- und Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: G2" Für UP-Gehäuse: EAS Koax 2" Typ IST (Ista) Typ: Molliné Modular Artikel-Nr.: 6120FK ## UP-Wasserzähler Typ A34, Q3 2,5 m³/h, KW Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: LoRa (Funk), wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – ohne Rosette. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kalt- und Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: M77x1,5 Für UP-Gehäuse: EAT AMES3-K (Allmess) Typ: Molliné Modular Artikel-Nr.: 6073FW ## UP-Wasserzähler Typ A34, Q3 2,5 m³/h, mit Ros. Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: LoRa (Funk), wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – mit 2-teiliger Rosette verchromt. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kalt- und Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: M77x1,5 Für UP-Gehäuse: EAT AMES3-K (Allmess) Typ: Molliné Modular Artikel-Nr.: 6173FW ## UP-Wasserzähler Typ A34, Q3 2,5 m³/h, mit Ros. Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: LoRa (Funk), wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – mit 2-teiliger Rosette verchromt. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: M77x1,5 Für UP-Gehäuse: EAT AMES3-W (Allmess) Typ: Molliné Modular Artikel-Nr.: 6174F ## UP-Wasserzähler Typ MET, Q3 2,5 m³/h Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: LoRa (Funk), wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – ohne Rosette. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kalt- und Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: M64x2 Für UP-Gehäuse: EAS HT3 (Metrona K3) Typ: Molliné Modular Artikel-Nr.: 6046FW ## UP-Wasserzähler Typ MET, Q3 2,5 m³/h, mit Ros. Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: LoRa (Funk), wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – mit 2-teiliger Rosette verchromt. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kalt- und Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: M64x2 Für UP-Gehäuse: EAS HT3 (Metrona K3) Typ: Molliné Modular Artikel-Nr.: 6146FW ## UP-Wasserzähler Typ HT2, Q3 2,5 m³/h Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: LoRa (Funk), wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – ohne Rosette. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kalt- und Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: M66x1 Für UP-Gehäuse: EAS HT2 (Metrona K2) Typ: Molliné Modular Artikel-Nr.: 6042FW ## UP-Wasserzähler Typ HT2, Q3 2,5 m³/h, mit Ros. Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: LoRa (Funk), wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – mit 2-teiliger Rosette verchromt. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kalt- und Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: M66x1 Für UP-Gehäuse: EAS HT2 (Metrona K2) Typ: Molliné Modular Artikel-Nr.: 6142FW ## UP-Wasserzähler Typ MOC, Q3 2,5 m³/h, KW Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: LoRa (Funk), wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – ohne Rosette. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: M65x2 Für UP-Gehäuse: EAS MOC/MOE (Modulmeter) Typ: Molliné Modular Artikel-Nr.: 6026F ## UP-Wasserzähler Typ MOC, Q3 2,5 m³/h, WW Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: LoRa (Funk), wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – ohne Rosette. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: M65x2 Für UP-Gehäuse: EAS MOC/MOE (Modulmeter) Typ: Molliné Modular Artikel-Nr.: 6027F ## UP-Wasserzähler Typ MOC, Q3 2,5 m³/h, KW, mit Ros. Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: LoRa (Funk), wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – mit 2-teiliger Rosette verchromt. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: M65x2 Für UP-Gehäuse: EAS MOC/MOE (Modulmeter) Typ: Molliné Modular Artikel-Nr.: 6126F ## UP-Wasserzähler Typ MOC, Q3 2,5 m³/h, WW, mit Ros. Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: LoRa (Funk), wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – mit 2-teiliger Rosette verchromt. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: M65x2 Für UP-Gehäuse: EAS MOC/MOE (Modulmeter) Typ: Molliné Modular Artikel-Nr.: 6127F ## UP-Wasserzähler Typ MUK, Q3 2,5 m³/h, KW Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: LoRa (Funk), wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – ohne Rosette. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: G2¼" Für UP-Gehäuse: EAS MUK (Sensus PolluMUK) Typ: Molliné Modular Artikel-Nr.: 6052F ## UP-Wasserzähler Typ MUK, Q3 2,5 m³/h, WW Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: LoRa (Funk), wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – ohne Rosette. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: G2¼" Für UP-Gehäuse: EAS MUK (Sensus PolluMUK) Typ: Molliné Modular Artikel-Nr.: 6053F ## UP-Wasserzähler Typ MUK, Q3 2,5 m³/h, KW, mit Ros. Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: LoRa (Funk), wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – mit 2-teiliger Rosette verchromt. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: G2¼" Für UP-Gehäuse: EAS MUK (Sensus PolluMUK) Typ: Molliné Modular Artikel-Nr.: 6152F ## UP-Wasserzähler Typ MUK, Q3 2,5 m³/h, WW, mit Ros. Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: LoRa (Funk), wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – mit 2-teiliger Rosette verchromt. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: G2¼" Für UP-Gehäuse: EAS MUK (Sensus PolluMUK) Typ: Molliné Modular Artikel-Nr.: 6153F ## UP-Wasserzähler Typ TE1, Q3 2,5 m³/h Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: LoRa (Funk), wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – ohne Rosette. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kalt- und Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: M62x2 Für UP-Gehäuse: EAS TE1 (Techem vario S) Typ: Molliné Modular Artikel-Nr.: 6038FW ## UP-Wasserzähler Typ TE1, Q3 2,5 m³/h, mit Ros. Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: LoRa (Funk), wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – mit 2-teiliger Rosette verchromt. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kalt- und Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: M62x2 Für UP-Gehäuse: EAS TE1 (Techem vario S) Typ: Molliné Modular Artikel-Nr.: 6138FW ## UP-Wasserzähler Typ WGU, Q3 2,5 m³/h Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: LoRa (Funk), wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – ohne Rosette. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kalt- und Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: M66x1,25 Für UP-Gehäuse: EAS WGU (Wasser-Geräte UPZ01) Typ: Molliné Modular Artikel-Nr.: 6006FW ## UP-Wasserzähler Typ WGU, Q3 2,5 m³/h, mit Ros. Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: LoRa (Funk), wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – mit 2-teiliger Rosette verchromt. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kalt- und Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: M66x1,25 Für UP-Gehäuse: EAS WGU (Wasser-Geräte UPZ01) Typ: Molliné Modular Artikel-Nr.: 6106FW ## UP-Wasserzähler Typ WE1, Q3 2,5 m³/h, KW Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: LoRa (Funk), wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – ohne Rosette. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: M78x1,5 Für UP-Gehäuse: EAS WE1 (Zenner Neptun) Typ: Molliné Modular Artikel-Nr.: 6077F ## UP-Wasserzähler Typ WE1, Q3 2,5 m³/h, WW Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: LoRa (Funk), wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – ohne Rosette. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: M78x1,5 Für UP-Gehäuse: EAS WE1 (Zenner Neptun) Typ: Molliné Modular Artikel-Nr.: 6078F ## UP-Wasserzähler Typ WE1, Q3 2,5 m³/h, KW, mit Ros. Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: LoRa (Funk), wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – mit 2-teiliger Rosette verchromt. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: M78x1,5 Für UP-Gehäuse: EAS WE1 (Zenner Neptun) Typ: Molliné Modular Artikel-Nr.: 6177F ## UP-Wasserzähler Typ WE1, Q3 2,5 m³/h, WW, mit Ros. Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: LoRa (Funk), wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus – mit 2-teiliger Rosette verchromt. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschlussgewinde: M78x1,5 Für UP-Gehäuse: EAS WE1 (Zenner Neptun) Typ: Molliné Modular Artikel-Nr.: 6178F |  |  |