Ausschreibungstext

Ventilzähler VTZ06 Koax 2"

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Beschreibung Ventilwasserzähler zur nachträglichen Montage auf bereits vorhandene Geradsitzventile (UP-Ventile) gemäß DIN 3512. Bestehend aus Messing-Zählereckgehäuse, glanzverchromt, Schubrosette und Mehrstrahl-Flügelradzähler als Koax 2" Messkapsel für die individuelle Ermittlung des Wasserverbrauchs in einzelnen Haushalten oder Entnahmestellen. Dreh- und Schwenkbar um 2 Achsen für optimale Ableseposition. Das koaxial angeordnete Flügelrad ist zweipunktgelagert und wird totraumfrei durchströmt. Mit integrierter Messingverschraubung und unbenetztem 2" Gewinde für zügige Zählermontage und Austausch. Das 8-stellige Rollenzählwerk zeigt den Verbrauch litergenau. Volltrockenläufer mit geringer Störanfälligkeit, das um 360° drehbare Zählwerk ist vom Wasserteil getrennt und kann nicht durch unreines Wasser verschmutzen. Die Drehbewegung des Flügelrades wird zuverlässig mit einer Magnetkupplung auf das Zählwerk übertragen. Das Messergebnis wird nicht durch äußere Störfaktoren beeinflusst, es ist magnetisch abgeschirmt. Der Zähler ist gemäß MID-Richtlinie 2014/32/EU zugelassen sowie konformitätsbewertet („geeicht“) und für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr geeignet. Die Einzelkomponenten des Modular-Wasserzählers, gemäß KTW und W270, entsprechen der Trinkwasserverordnung. Das Messinggehäuse entspricht der Liste „Trinkwasserhygienisch geeignete Werkstoffe“ des Umweltbundesamtes („UBA-Liste“). Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: LoRa (Funk), wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus. Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 (0) 711 35 16 95-20 Fax: +49 (0) 711 35 16 95-29 Internet: www.molline.de E-Mail: info@molline.de # Modular-Ventilwasserzähler ## Modular-Ventilwasserzähler VTZ 06, Q3 2,5 m³/h Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und Plombierzubehör zur nachträglichen Montage auf bereits vorhandene Geradsitzventile (UP-Ventile) gemäß DIN 3512. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: LoRa (Funk), wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kalt- und Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Typ: Molliné VTZ06 Modular Artikel-Nr.: 9050FW # Zubehör Steckmodule ## Impulsmodul für Modular-Wasserzähler 1 l/Impuls Nachrüstbares Impulsmodul für Modular-Wasserzähler, kompatibel zu S0 und Open Collector Impulsen, max. 12-27 VDC, 30 mA. Batterie mit max. Lebensdauer 13 Jahre, für zwei Eichperioden ausgelegt. Impuls: 1 l/Impuls Schutzklasse: IP65 Artikel-Nr.: 40741 ## Impulsmodul für Modular-Wasserzähler 10 l/Impuls Nachrüstbares Impulsmodul für Modular-Wasserzähler, kompatibel zu S0 und Open Collector Impulsen, max. 12-27 VDC, 30 mA. Batterie mit max. Lebensdauer 13 Jahre, für zwei Eichperioden ausgelegt. Impuls: 10 l/Impuls Schutzklasse: IP65 Artikel-Nr.: 40742 ## Impulsmodul für Modular-Wasserzähler 100 l/Impuls Nachrüstbares Impulsmodul für Modular-Wasserzähler, kompatibel zu S0 und Open Collector Impulsen, max. 12-27 VDC, 30 mA. Batterie mit max. Lebensdauer 13 Jahre, für zwei Eichperioden ausgelegt. Impuls: 100 l/Impuls Schutzklasse: IP65 Artikel-Nr.: 40743 ## Impulsmodul für Modular-Wasserzähler 1.000 l/Impuls Nachrüstbares Impulsmodul für Modular-Wasserzähler, kompatibel zu S0 und Open Collector Impulsen, max. 12-27 VDC, 30 mA. Batterie mit max. Lebensdauer 13 Jahre, für zwei Eichperioden ausgelegt. Impuls: 1.000 l/Impuls Schutzklasse: IP65 Artikel-Nr.: 40744 ## M-Bus Modul für Modular-Wasserzähler Nachrüstbares M-Bus Modul für Modular-Wasserzähler mit Rückflusserkennung. M-Bus Schnittstelle gemäß EN 13757, M-Bus Stromversorgung, bei Unterbrechung durch integrierte Backupbatterie, beliebig häufig auslesbar, unterstützt 300 und 2.400 Baud (Standard). Artikel-Nr.: 40740 ## Funkmodul LoRa für Modular-Wasserzähler Nachrüstbares Aufsteckmodul mit LoRaWAN Funk (bidirektional), Klasse A, OTAA/APB Inbetriebnahme möglich, optische Schnittstelle, Batterielebensdauer > 12 Jahre. Schutzklasse: IP67 Artikel-Nr.: 413LO ## Funkmodul wireless M-Bus für Modular-Wasserzähler Nachrüstbares wireless M-Bus Funkmodul z. B. für Sysmess S1 Funksystem, jederzeit ablesbar, Standardzeiten Mo-Fr, 7-19 Uhr, konfigurierbare Sendezeiten und –intervall, mit Rückflusserkennung. wireless M-Bus konform nach EN 13757 und OMS, 868 MHz, C1, S1 oder T1 Modus, unterstützt AES 128 Verschlüsselung mit Standard oder Individuellem AES-Key. Schutzklasse: IP68 Artikel-Nr.: 413MO # Montagezubehör ## Inbusschlüssel Inbusschlüssel SW12 für Montage Ventilzähler. Typ: Molliné VTZ06 Artikel-Nr.: 90910 # Ventilinstallation Geradsitz (UP-Ventile) ## Anschlussstück, 1/2", BL 40 mm Anschlussset für Geradsitzventile (UP-Ventile) nach DIN 3512, glanzverchromt. Einbaulänge: 40 mm Anschlussgewinde: G1/2" Typ: Molliné VTZ06 Artikel-Nr.: 90540 ## Anschlussstück, 1/2", BL 60 mm Anschlussset für Geradsitzventile (UP-Ventile) nach DIN 3512, glanzverchromt. Einbaulänge: 60 mm Anschlussgewinde: G1/2" Typ: Molliné VTZ06 Artikel-Nr.: 90541 ## Anschlussstück, 1/2", BL 80 mm Anschlussset für Geradsitzventile (UP-Ventile) nach DIN 3512, glanzverchromt. Einbaulänge: 80 mm Anschlussgewinde: G1/2" Typ: Molliné VTZ06 Artikel-Nr.: 90542 ## Anschlussstück, 1/2", BL 100 mm Anschlussset für Geradsitzventile (UP-Ventile) nach DIN 3512, glanzverchromt. Einbaulänge: 100 mm Anschlussgewinde: G1/2" Typ: Molliné VTZ06 Artikel-Nr.: 90543 ## Anschlussstück, 1/2", BL 120 mm Anschlussset für Geradsitzventile (UP-Ventile) nach DIN 3512, glanzverchromt. Einbaulänge: 120 mm Anschlussgewinde: G1/2" Typ: Molliné VTZ06 Artikel-Nr.: 90544 ## Anschlussstück, 1/2", BL 140 mm Anschlussset für Geradsitzventile (UP-Ventile) nach DIN 3512, glanzverchromt. Einbaulänge: 140 mm Anschlussgewinde: G1/2" Typ: Molliné VTZ06 Artikel-Nr.: 90545 ## Anschlussstück, 3/4", BL 40 mm Anschlussset für Geradsitzventile (UP-Ventile) nach DIN 3512, glanzverchromt. Einbaulänge: 40 mm Anschlussgewinde: G3/4" Typ: Molliné VTZ06 Artikel-Nr.: 90550 ## Anschlussstück, 3/4", BL 60 mm Anschlussset für Geradsitzventile (UP-Ventile) nach DIN 3512, glanzverchromt. Einbaulänge: 60 mm Anschlussgewinde: G3/4" Typ: Molliné VTZ06 Artikel-Nr.: 90551 ## Anschlussstück, 3/4", BL 80 mm Anschlussset für Geradsitzventile (UP-Ventile) nach DIN 3512, glanzverchromt. Einbaulänge: 80 mm Anschlussgewinde: G3/4" Typ: Molliné VTZ06 Artikel-Nr.: 90552 ## Anschlussstück, 3/4", BL 100 mm Anschlussset für Geradsitzventile (UP-Ventile) nach DIN 3512, glanzverchromt. Einbaulänge: 100 mm Anschlussgewinde: G3/4" Typ: Molliné VTZ06 Artikel-Nr.: 90553 ## Anschlussstück, 3/4", BL 120 mm Anschlussset für Geradsitzventile (UP-Ventile) nach DIN 3512, glanzverchromt. Einbaulänge: 120 mm Anschlussgewinde: G3/4" Typ: Molliné VTZ06 Artikel-Nr.: 90554 ## Anschlussstück, 3/4", BL 140 mm Anschlussset für Geradsitzventile (UP-Ventile) nach DIN 3512, glanzverchromt. Einbaulänge: 140 mm Anschlussgewinde: G3/4" Typ: Molliné VTZ06 Artikel-Nr.: 90555 ## Anschlussstück, 1", BL 40 mm Anschlussset für Geradsitzventile (UP-Ventile) nach DIN 3512, glanzverchromt. Einbaulänge: 40 mm Anschlussgewinde: G1" Typ: Molliné VTZ06 Artikel-Nr.: 90560 ## Anschlussstück, 1", BL 60 mm Anschlussset für Geradsitzventile (UP-Ventile) nach DIN 3512, glanzverchromt. Einbaulänge: 60 mm Anschlussgewinde: G1" Typ: Molliné VTZ06 Artikel-Nr.: 90561 ## Anschlussstück, 1", BL 80 mm Anschlussset für Geradsitzventile (UP-Ventile) nach DIN 3512, glanzverchromt. Einbaulänge: 80 mm Anschlussgewinde: G1" Typ: Molliné VTZ06 Artikel-Nr.: 90562 ## Anschlussstück, 1", BL 100 mm Anschlussset für Geradsitzventile (UP-Ventile) nach DIN 3512, glanzverchromt. Einbaulänge: 100 mm Anschlussgewinde: G1" Typ: Molliné VTZ06 Artikel-Nr.: 90563 ## Anschlussstück, 1", BL 120 mm Anschlussset für Geradsitzventile (UP-Ventile) nach DIN 3512, glanzverchromt. Einbaulänge: 120 mm Anschlussgewinde: G1" Typ: Molliné VTZ06 Artikel-Nr.: 90564 ## Anschlussstück, 1", BL 140 mm Anschlussset für Geradsitzventile (UP-Ventile) nach DIN 3512, glanzverchromt. Einbaulänge: 140 mm Anschlussgewinde: G1" Typ: Molliné VTZ06 Artikel-Nr.: 90565 ## Weitere Längen bis 200 mmm auf Anfrage! |  |  |