Ausschreibungstext

Ölzähler Typ HZ

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Liefernachweis WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 (0) 711 35 16 95-20 Fax: +49 (0) 711 35 16 95-29 Internet: www.molline.de E-Mail: info@molline.de # Ölzähler ## Ölzähler HZ-3 Ölzähler HZ-3 für Heizöl EL nach DIN 51603 und Dieselkraftstoffe, passt in alle Brennerfabrikate, Einbau in Saugleitung möglich. Temperatur: bis max 70 °C Nenndruck: PN 6 bar Messbereich: 0,18 … 30 l/h (bis 25 kg/h) Ofen-/Brennerleistung: 1,65 … 275 kW Druckverlust: 0,05 … 0,1 bar Messgenauigkeit: ± 1 % Anschlussgewinde: IG gem. DIN 3852-X-G 1/4" Typ: Molliné HZ-3 Artikel-Nr.: 43400 ## Ölzähler HZ-3-EG „geeicht“ Ölzähler HZ-3 für Heizöl EL nach DIN 51603 und Dieselkraftstoffe, passt in alle Brennerfabrikate, Einbau in Saugleitung möglich. Mit MID Zulassung und Konformitätsbewertung („geeicht“), für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr zugelassen. Temperatur: bis max 70 °C Nenndruck: PN 6 bar Messbereich: 0,18 … 12 l/h Ofen-/Brennerleistung: 1,65 … 120 kW Druckverlust: 0,05 … 0,1 bar Messgenauigkeit: ± 1 % Anschlussgewinde: IG gem. DIN 3852-X-G 1/4" Typ: Molliné HZ-3-EG Artikel-Nr.: 43401 ## Ölzähler HZ-5 Ölzähler HZ-5 für Heizöl L und EL nach DIN 51603 und Dieselkraftstoffe, für den Anbau an alle Brennerfabrikate und Heizungsanlagen, Einbau in Druckleitung oder Saugleitung möglich. Siebenstelliges Rollenzählwerk von 0,01 bis 99.999,99 Liter. Temperaturbereich: -5 … +70 °C Nenndruck: PN 25 bar Messbereich: 0,70 … 40 l/h (0,6 … 34 kg/h) Brennerleistung: 7 … 400 kW Druckverlust: 0,05 … 0,2 bar Messgenauigkeit: ± 1 % Anschlussgewinde: IG gem. DIN 3852-X-G 1/8" Typ: Molliné HZ-5 Artikel-Nr.: 43410 ## Ölzähler HZ-5DR Elektronischer Ölzähler HZ-5DR für Heizöl L und EL nach DIN 51603 und Dieselkraftstoffe, für den Anbau an alle Brennerfabrikate und Heizungsanlagen, Einbau in Druckleitung oder Saugleitung möglich. Siebenstelliges Digitales Display von 0,01 bis 99.999,99 Liter und Impulsausgang zur digitalen Weiterverarbeitung. Temperaturbereich: -5 … +70 °C Nenndruck: PN 25 bar Messbereich: 0,70 … 40 l/h (0,6 … 34 kg/h) Brennerleistung: 7 … 400 kW Impulsausgang: 0,02 l/Impuls, max. 30 VDC, 6 mA Druckverlust: 0,05 … 0,2 bar Messgenauigkeit: ± 1 % Anschlussgewinde: IG gem. DIN 3852-X-G 1/8" Typ: Molliné HZ-5DR Artikel-Nr.: 4341i ## Ölzähler HZ-6 Ölzähler HZ-6 für Heizöl L und EL nach DIN 51603 und Dieselkraftstoffe, für den Anbau an alle Brennerfabrikate und Heizungsanlagen, Einbau in Druckleitung oder Saugleitung möglich. Siebenstelliges Rollenzählwerk von 0,01 bis 99.999,99 Liter. Temperaturbereich: -5 … +70 °C Nenndruck: PN 25 bar Messbereich: 1,0 … 60 l/h (0,8 … 50,4 kg/h) Brennerleistung: 10 … 600 kW Druckverlust: 0,05 … 0,2 bar Messgenauigkeit: ± 1 % Anschlussgewinde: IG gem. DIN 3852-X-G 1/8" Typ: Molliné HZ-6 Artikel-Nr.: 43420 ## Ölzähler HZ-6DR Elektronischer Ölzähler HZ-6DR für Heizöl L und EL nach DIN 51603 und Dieselkraftstoffe, für den Anbau an alle Brennerfabrikate und Heizungsanlagen, Einbau in Druckleitung oder Saugleitung möglich. Siebenstelliges Digitales Display von 0,01 bis 99.999,99 Liter und Impulsausgang zur digitalen Weiterverarbeitung. Temperaturbereich: -5 … +70 °C Nenndruck: PN 25 bar Messbereich: 1,0 … 60 l/h (0,8 … 50,4 kg/h) Brennerleistung: 10 … 600 kW Impulsausgang: 0,02 l/Impuls, max. 30 VDC, 6 mA Druckverlust: 0,05 … 0,2 bar Messgenauigkeit: ± 1 % Anschlussgewinde: IG gem. DIN 3852-X-G 1/8" Typ: Molliné HZ-6DR Artikel-Nr.: 4342i # Zubehör Ölzähler HZ-3 ## Anbausatz HZ-3 Saugleitung DN 6 Anbausatz für Saugleitung (Einstrangsystem) bestehend aus Einstrangschmutzfilter mit Absperrung und zwei Verschraubungen. Ölleitung Nennweite: DN 6 Typ: Molliné HZ-3 Artikel-Nr.: 43450 ## Anbausatz HZ-3 Saugleitung DN 8 Anbausatz für Saugleitung (Einstrangsystem) bestehend aus Einstrangschmutzfilter mit Absperrung und zwei Verschraubungen. Ölleitung Nennweite: DN 8 Typ: Molliné HZ-3 Artikel-Nr.: 43451 ## Anbausatz HZ-3 Saugleitung DN 10 Anbausatz für Saugleitung (Einstrangsystem) bestehend aus Einstrangschmutzfilter mit Absperrung und zwei Verschraubungen. Ölleitung Nennweite: DN 10 Typ: Molliné HZ-3 Artikel-Nr.: 43452 ## Anbausatz HZ-3 Saugleitung DN 12 Anbausatz für Saugleitung (Einstrangsystem) bestehend aus Einstrangschmutzfilter mit Absperrung und zwei Verschraubungen. Ölleitung Nennweite: DN 12 Typ: Molliné HZ-3 Artikel-Nr.: 43453 ## Verschraubung HZ-3 DN 8 Gerade Einschraubverschraubung ¼". Ölleitung Nennweite: DN 8 Typ: Molliné HZ-3 Artikel-Nr.: 43454 ## Verschraubung HZ-3 DN 10 Gerade Einschraubverschraubung ¼". Ölleitung Nennweite: DN 10 Typ: Molliné HZ-3 Artikel-Nr.: 43455 # Zubehör Ölzähler HZ-5/-6/-DR ## Anbausatz HZ-5/-6/-DR Druckleitung DN 4 Anbausatz für Druckleitung zwischen Brennerpumpe und Brennerdüse bestehend aus zwei Verschraubungen, zwei Kupplungen, Halteblech, zwei Kupferrohrabschnitte 250 mm und Kleinteile (Dichtungen, Unterlagscheiben uw.). Ölleitung Nennweite: DN 4 Typ: Molliné HZ-5/-6/-DR Artikel-Nr.: 43470 ## Anbausatz HZ-5/-6/-DR Druckleitung DN 6 Anbausatz für Druckleitung zwischen Brennerpumpe und Brennerdüse bestehend aus zwei Verschraubungen, zwei Kupplungen, Halteblech, zwei Kupferrohrabschnitte 250 mm und Kleinteile (Dichtungen, Unterlagscheiben uw.). Ölleitung Nennweite: DN 6 Typ: Molliné HZ-5/-6/-DR Artikel-Nr.: 43471 ## Anbausatz HZ-5/-6/-DR Saugleitung DN 6 Anbausatz für Saugleitung (Einstrangsystem) bestehend aus Einstrangschmutzfilter mit Absperrung, Halteblech und zwei Verschraubungen. Ölleitung Nennweite: DN 6 Typ: Molliné HZ-5-/-6/-DR Artikel-Nr.: 43480 ## Anbausatz HZ-5/-6/-DR Saugleitung DN 8 Anbausatz für Saugleitung (Einstrangsystem) bestehend aus Einstrangschmutzfilter mit Absperrung, Halteblech und zwei Verschraubungen. Ölleitung Nennweite: DN 8 Typ: Molliné HZ-5-/-6/-DR Artikel-Nr.: 43481 ## Anbausatz HZ-5/-6/-DR Saugleitung DN 10 Anbausatz für Saugleitung (Einstrangsystem) bestehend aus Einstrangschmutzfilter mit Absperrung, Halteblech und zwei Verschraubungen. Ölleitung Nennweite: DN 10 Typ: Molliné HZ-5-/-6/-DR Artikel-Nr.: 43482 ## Anbausatz HZ-5/-6/-DR Saugleitung DN 12 Anbausatz für Saugleitung (Einstrangsystem) bestehend aus Einstrangschmutzfilter mit Absperrung, Halteblech und zwei Verschraubungen. Ölleitung Nennweite: DN 12 Typ: Molliné HZ-5-/-6/-DR Artikel-Nr.: 43483 |  |  |