Ausschreibungstext

Ölzähler Typ VZO

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Liefernachweis WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 (0) 711 35 16 95-20 Fax: +49 (0) 711 35 16 95-29 Internet: www.molline.de E-Mail: info@molline.de # Ölzähler ## Ölzähler VZO-4 Ölzähler VZO-4 zur Verbrauchsmessung von Mineralölen wie beispielsweise Heizöl extraleicht, leicht, mittel und schwer. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Umgebungstemperatur: -10 … +60 °C Nenndruck: PN 25 bar Dauerbelastung: 50 l/h Messbereich: 0,4 … 80 l/h Anschlussgewinde: IG gem. DIN 3852-X-G 1/8" Anzeigebereich: 0,001 … 99.999,999 Liter Typ: Molliné VZO-4 Artikel-Nr.: 43000 ## Ölzähler VZOA-4-CE „geeicht“ Ölzähler VZOA-4 zur Verbrauchsmessung von Heizöl extraleicht und Dieselkraftstoffe. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Mit MID Zulassung und Konformitätsbewertung („geeicht“), für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr zugelassen. Umgebungstemperatur: -10 … +60 °C Nenndruck: PN 25 bar Dauerbelastung: 20 l/h Messbereich: 1 … 20 l/h Anschlussgewinde: IG gem. DIN 3852-X-G 1/8" Anzeigebereich: 0,001 … 99.999,999 Liter Typ: Molliné VZO-4-CE Artikel-Nr.: 43001 ## Ölzähler VZO-4-R01 Ölzähler VZO-4-R01 zur Verbrauchsmessung von Mineralölen wie beispielsweise Heizöl extraleicht, leicht, mittel und schwer. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Mit Impulsausgang zur digitalen Weiterverarbeitung. Umgebungstemperatur: -10 … +60 °C Nenndruck: PN 25 bar Dauerbelastung: 50 l/h Messbereich: 0,4 … 80 l/h Anschlussgewinde: IG gem. DIN 3852-X-G 1/8" Anzeigebereich: 0,001 … 99.999,999 Liter Impulsausgang: 0,1 l/Impuls, max. 48 VAC/DC, 50 mA Typ: Molliné VZO-4-R01 Artikel-Nr.: 43002 ## Verschraubung VZO-4 DN 4 Messing-Schwenkverschraubung (pro Stück) 1/8". Ölleitung Nennweite: DN 4 Typ: Molliné VE44 Artikel-Nr.: 43104 ## Verschraubung VZO-4 DN 6 Messing-Schwenkverschraubung (pro Stück) 1/8". Ölleitung Nennweite: DN 6 Typ: Molliné VE46 Artikel-Nr.: 43106 ## Ölzähler VZO-8 Ölzähler VZO-8 zur Verbrauchsmessung von Mineralölen wie beispielsweise Heizöl extraleicht, leicht, mittel und schwer. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Umgebungstemperatur: -10 … +60 °C Nenndruck: PN 25 bar Dauerbelastung: 135 l/h Messbereich: 1,6 … 200 l/h Anschlussgewinde: IG gem. DIN 3852-X-G 1/4" Anzeigebereich: 0,01 … 999.999,99 Liter Typ: Molliné VZO-8 Artikel-Nr.: 43010 ## Ölzähler VZOA-8-CE „geeicht“ Ölzähler VZOA-8 zur Verbrauchsmessung von Heizöl extraleicht und Dieselkraftstoffe. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Mit MID Zulassung und Konformitätsbewertung („geeicht“), für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr zugelassen. Umgebungstemperatur: -10 … +60 °C Nenndruck: PN 25 bar Dauerbelastung: 140 l/h Messbereich: 12 … 140 l/h Anschlussgewinde: IG gem. DIN 3852-X-G 1/4" Anzeigebereich: 0,01 … 999.999,99 Liter Typ: Molliné VZO-8-CE Artikel-Nr.: 43011 ## Ölzähler VZO-8-R1 Ölzähler VZO-8-R1 zur Verbrauchsmessung von Mineralölen wie beispielsweise Heizöl extraleicht, leicht, mittel und schwer. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Mit Impulsausgang zur digitalen Weiterverarbeitung. Umgebungstemperatur: -10 … +60 °C Nenndruck: PN 25 bar Dauerbelastung: 135 l/h Messbereich: 1,6 … 200 l/h Anschlussgewinde: IG gem. DIN 3852-X-G 1/4" Anzeigebereich: 0,01 … 999.999,99 Liter Impulsausgang: 1 l/Impuls, max. 48 VAC/DC, 50 mA Typ: Molliné VZO-8-R1 Artikel-Nr.: 43012 ## Verschraubung VZO-8 DN 6 Messing-Schwenkverschraubung (pro Stück) ¼". Ölleitung Nennweite: DN 6 Typ: Molliné VE86 Artikel-Nr.: 43206 ## Verschraubung VZO-8 DN 8 Messing-Schwenkverschraubung (pro Stück) ¼". Ölleitung Nennweite: DN 8 Typ: Molliné VE86 Artikel-Nr.: 43208 ## Verschraubung VZO-8 DN 10 Messing-Schwenkverschraubung (pro Stück) ¼". Ölleitung Nennweite: DN 10 Typ: Molliné VE80 Artikel-Nr.: 43210 ## Öl-Ringkolbenzähler VZO-15 Ölzähler VZO-15 zur Verbrauchsmessung von Mineralölen wie beispielsweise Heizöl extraleicht, leicht, mittel und schwer. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Temperatur max.: 130 °C Nenndruck: PN 16 bar Dauerbelastung: 400 l/h Messbereich: 20 … 600 l/h Anschlussgewinde: G3/4" Anzeigebereich: 0,01 … 999.999,99 Liter Typ: Molliné VZO-15 Artikel-Nr.: 43020 ## Öl-Ringkolbenzähler VZO-15-CE „geeicht“ Ölzähler VZO-15 zur Verbrauchsmessung von Mineralölen wie beispielsweise Heizöl extraleicht, leicht, mittel und schwer. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Mit MID Zulassung und Konformitätsbewertung („geeicht“), für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr zugelassen. Temperatur max.: 130 °C Nenndruck: PN 16 bar Dauerbelastung: 400 l/h Messbereich: 40 … 400 l/h Anschlussgewinde: G3/4" Anzeigebereich: 0,01 … 999.999,99 Liter Typ: Molliné VZO-15-CE Artikel-Nr.: 43021 ## Öl-Ringkolbenzähler VZO-15-R01 Ölzähler VZO-15-R1 zur Verbrauchsmessung von Mineralölen wie beispielsweise Heizöl extraleicht, leicht, mittel und schwer. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Mit Impulsausgang zur digitalen Weiterverarbeitung. Temperatur max.: 130 °C Nenndruck: PN 16 bar Dauerbelastung: 400 l/h Messbereich: 20 … 600 l/h Anschlussgewinde: G3/4" Anzeigebereich: 0,01 … 999.999,99 Liter Impulsausgang: 0,1 l/Impuls, max. 48 VAC/DC, 50 mA Typ: Molliné VZO-15-R01 Artikel-Nr.: 43022 ## Öl-Ringkolbenzähler VZO-15-R01-CE „geeicht“ Ölzähler VZO-15-R1 zur Verbrauchsmessung von Mineralölen wie beispielsweise Heizöl extraleicht, leicht, mittel und schwer. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Mit Impulsausgang zur digitalen Weiterverarbeitung. Mit MID Zulassung und Konformitätsbewertung („geeicht“), für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr zugelassen. Temperatur max.: 130 °C Nenndruck: PN 16 bar Dauerbelastung: 400 l/h Messbereich: 40 … 400 l/h Anschlussgewinde: G3/4" Anzeigebereich: 0,01 … 999.999,99 Liter Impulsausgang: 0,1 l/Impuls, max. 48 VAC/DC, 50 mA Typ: Molliné VZO-15-R01-CE Artikel-Nr.: 43023 ## Verschraubung VZO-15 Messing-Verschraubung (pro Stück) mit Dichtung für Ölzähler Anschluss Rohrseitig: AG ½" Anschluss Zählerseitig: Überwurf IG ¾" Nennweite: DN 15 Typ: Molliné VE15 Artikel-Nr.: 43315 ## Öl-Ringkolbenzähler VZO-20 Ölzähler VZO-20 zur Verbrauchsmessung von Mineralölen wie beispielsweise Heizöl extraleicht, leicht, mittel und schwer. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Temperatur max.: 130 °C Nenndruck: PN 16 bar Dauerbelastung: 1.000 l/h Messbereich: 40 … 1.500 l/h Anschlussgewinde: G1" Anzeigebereich: 0,1 … 9.999.999,9 Liter Typ: Molliné VZO-20 Artikel-Nr.: 43030 ## Öl-Ringkolbenzähler VZO-20-CE „geeicht“ Ölzähler VZO-20 zur Verbrauchsmessung von Mineralölen wie beispielsweise Heizöl extraleicht, leicht, mittel und schwer. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Mit MID Zulassung und Konformitätsbewertung („geeicht“), für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr zugelassen Temperatur max.: 130 °C Nenndruck: PN 16 bar Dauerbelastung: 1.000 l/h Messbereich: 100 … 1.000 l/h Anschlussgewinde: G1" Anzeigebereich: 0,1 … 9.999.999,9 Liter Typ: Molliné VZO-20-CE Artikel-Nr.: 43031 ## Öl-Ringkolbenzähler VZO-20-R1 Ölzähler VZO-20-R1 zur Verbrauchsmessung von Mineralölen wie beispielsweise Heizöl extraleicht, leicht, mittel und schwer. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Mit Impulsausgang zur digitalen Weiterverarbeitung. Temperatur max.: 130 °C Nenndruck: PN 16 bar Dauerbelastung: 1.000 l/h Messbereich: 40 … 1.500 l/h Anschlussgewinde: G1" Anzeigebereich: 0,1 … 9.999.999,9 Liter Impulsausgang: 1 l/Impuls, max. 48 VAC/DC, 50 mA Typ: Molliné VZO-20-R1 Artikel-Nr.: 43032 ## Öl-Ringkolbenzähler VZO-20-R1-CE „geeicht“ Ölzähler VZO-20-R1 zur Verbrauchsmessung von Mineralölen wie beispielsweise Heizöl extraleicht, leicht, mittel und schwer. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Mit Impulsausgang zur digitalen Weiterverarbeitung. Temperatur max.: 130 °C Nenndruck: PN 16 bar Dauerbelastung: 1.000 l/h Messbereich: 100 … 1.000 l/h Anschlussgewinde: G1" Anzeigebereich: 0,1 … 9.999.999,9 Liter Impulsausgang: 1 l/Impuls, max. 48 VAC/DC, 50 mA Typ: Molliné VZO-20-R1-CE Artikel-Nr.: 43033 ## Verschraubung VZO-20 Messing-Verschraubung (pro Stück) mit Dichtung für Ölzähler Anschluss Rohrseitig: AG ¾" Anschluss Zählerseitig: Überwurf IG 1" Nennweite: DN 20 Typ: Molliné VE20 Artikel-Nr.: 43320 ## Öl-Ringkolbenzähler VZO-25 Ölzähler VZO-25 zur Verbrauchsmessung von Mineralölen wie beispielsweise Heizöl extraleicht, leicht, mittel und schwer. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Temperatur max.: 130 °C Nenndruck: PN 16 bar Dauerbelastung: 2.000 l/h Messbereich: 75 … 3.000 l/h Anschlussgewinde: G1¼" Anzeigebereich: 0,1 … 9.999.999,9 Liter Typ: Molliné VZO-25 Artikel-Nr.: 43040 ## Öl-Ringkolbenzähler VZO-25-CE „geeicht“ Ölzähler VZO-25 zur Verbrauchsmessung von Mineralölen wie beispielsweise Heizöl extraleicht, leicht, mittel und schwer. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Mit MID Zulassung und Konformitätsbewertung („geeicht“), für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr zugelassen. Temperatur max.: 130 °C Nenndruck: PN 16 bar Dauerbelastung: 2.000 l/h Messbereich: 200 … 2.000 l/h Anschlussgewinde: G1¼" Anzeigebereich: 0,1 … 9.999.999,9 Liter Typ: Molliné VZO-25-CE Artikel-Nr.: 43041 ## Öl-Ringkolbenzähler VZO-25-R1 Ölzähler VZO-25-R1 zur Verbrauchsmessung von Mineralölen wie beispielsweise Heizöl extraleicht, leicht, mittel und schwer. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Mit Impulsausgang zur digitalen Weiterverarbeitung. Temperatur max.: 130 °C Nenndruck: PN 16 bar Dauerbelastung: 2.000 l/h Messbereich: 75 … 3.000 l/h Anschlussgewinde: G1¼" Anzeigebereich: 0,1 … 9.999.999,9 Liter Impulsausgang: 1 l/Impuls, max. 48 VAC/DC, 50 mA Typ: Molliné VZO-25-R1 Artikel-Nr.: 43042 ## Öl-Ringkolbenzähler VZO-25-R1-CE „geeicht“ Ölzähler VZO-25-R1 zur Verbrauchsmessung von Mineralölen wie beispielsweise Heizöl extraleicht, leicht, mittel und schwer. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Mit Impulsausgang zur digitalen Weiterverarbeitung. Mit MID Zulassung und Konformitätsbewertung („geeicht“), für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr zugelassen. Temperatur max.: 130 °C Nenndruck: PN 16 bar Dauerbelastung: 2.000 l/h Messbereich: 200 … 2.000 l/h Anschlussgewinde: G1¼" Anzeigebereich: 0,1 … 9.999.999,9 Liter Impulsausgang: 1 l/Impuls, max. 48 VAC/DC, 50 mA Typ: Molliné VZO-25-R1-CE Artikel-Nr.: 43043 ## Verschraubung VZO-25 Messing-Verschraubung (pro Stück) mit Dichtung für Ölzähler Anschluss Rohrseitig: AG 1" Anschluss Zählerseitig: Überwurf IG 1¼" Nennweite: DN 25 Typ: Molliné VE25 Artikel-Nr.: 43325 ## Öl-Ringkolbenzähler VZO-40 Ölzähler VZO-40 zur Verbrauchsmessung von Mineralölen wie beispielsweise Heizöl extraleicht, leicht, mittel und schwer. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Temperatur max.: 130 °C Nenndruck: PN 16 bar Dauerbelastung: 6.000 l/h Messbereich: 225 … 9.000 l/h Anschlussgewinde: G2" Anzeigebereich: 0,1 … 9.999.999,9 Liter Typ: Molliné VZO-40 Artikel-Nr.: 43050 ## Öl-Ringkolbenzähler VZO-40-CE „geeicht“ Ölzähler VZO-40 zur Verbrauchsmessung von Mineralölen wie beispielsweise Heizöl extraleicht, leicht, mittel und schwer. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Mit MID Zulassung und Konformitätsbewertung („geeicht“), für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr zugelassen. Temperatur max.: 130 °C Nenndruck: PN 16 bar Dauerbelastung: 6.000 l/h Messbereich: 600 … 6.000 l/h Anschlussgewinde: G2" Anzeigebereich: 0,1 … 9.999.999,9 Liter Typ: Molliné VZO-40-CE Artikel-Nr.: 43051 ## Öl-Ringkolbenzähler VZO-40-R1 Ölzähler VZO-40-R1 zur Verbrauchsmessung von Mineralölen wie beispielsweise Heizöl extraleicht, leicht, mittel und schwer. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Mit Impulsausgang zur digitalen Weiterverarbeitung. Temperatur max.: 130 °C Nenndruck: PN 16 bar Dauerbelastung: 6.000 l/h Messbereich: 225 … 9.000 l/h Anschlussgewinde: G2" Anzeigebereich: 0,1 … 9.999.999,9 Liter Impulsausgang: 1 l/Impuls, max. 48 VAC/DC, 50 mA Typ: Molliné VZO-40-R1 Artikel-Nr.: 43052 ## Öl-Ringkolbenzähler VZO-40-R1-CE „geeicht“ Ölzähler VZO-40-R1 zur Verbrauchsmessung von Mineralölen wie beispielsweise Heizöl extraleicht, leicht, mittel und schwer. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Mit Impulsausgang zur digitalen Weiterverarbeitung. Mit MID Zulassung und Konformitätsbewertung („geeicht“), für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr zugelassen. Temperatur max.: 130 °C Nenndruck: PN 16 bar Dauerbelastung: 6.000 l/h Messbereich: 600 … 6.000 l/h Anschlussgewinde: G2" Anzeigebereich: 0,1 … 9.999.999,9 Liter Impulsausgang: 1 l/Impuls, max. 48 VAC/DC, 50 mA Typ: Molliné VZO-40-R1-CE Artikel-Nr.: 43053 ## Verschraubung VZO-40 Messing-Verschraubung (pro Stück) mit Dichtung für Ölzähler Anschluss Rohrseitig: AG 1½" Anschluss Zählerseitig: Überwurf IG 2" Nennweite: DN 40 Typ: Molliné VE40 Artikel-Nr.: 43340 ## Öl-Ringkolbenzähler VZO-50 Ölzähler VZO-50 zur Verbrauchsmessung von Mineralölen wie beispielsweise Heizöl extraleicht, leicht, mittel und schwer. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Temperatur max.: 130 °C Nenndruck: PN 25 bar Dauerbelastung: 20.000 l/h Messbereich: 750 … 30.000 l/h Anschluss: Flansch PN 25 Anzeigebereich: 1 … 99.999.999 Liter Typ: Molliné VZO-50 Artikel-Nr.: 43060 ## Öl-Ringkolbenzähler VZO-50-CE „geeicht“ Ölzähler VZO-50 zur Verbrauchsmessung von Mineralölen wie beispielsweise Heizöl extraleicht, leicht, mittel und schwer. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Mit MID Zulassung und Konformitätsbewertung („geeicht“), für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr zugelassen. Temperatur max.: 130 °C Nenndruck: PN 25 bar Dauerbelastung: 20.000 l/h Messbereich: 2.000 … 20.000 l/h Anschluss: Flansch PN 25 Anzeigebereich: 1 … 99.999.999 Liter Typ: Molliné VZO-50-CE Artikel-Nr.: 43061 ## Öl-Ringkolbenzähler VZO-50-R10 Ölzähler VZO-50-R10 zur Verbrauchsmessung von Mineralölen wie beispielsweise Heizöl extraleicht, leicht, mittel und schwer. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Mit Impulsausgang zur digitalen Weiterverarbeitung. Temperatur max.: 130 °C Nenndruck: PN 25 bar Dauerbelastung: 20.000 l/h Messbereich: 750 … 30.000 l/h Anschluss: Flansch PN 25 Anzeigebereich: 1 … 99.999.999 Liter Impulsausgang: 10 l/Impuls, max. 48 VAC/DC, 50 mA Typ: Molliné VZO-50-R10 Artikel-Nr.: 43062 ## Öl-Ringkolbenzähler VZO-50-R10-CE Ölzähler VZO-50-R10 zur Verbrauchsmessung von Mineralölen wie beispielsweise Heizöl extraleicht, leicht, mittel und schwer. Einbau druck- oder saugseitig (Druckverlust beachten). Freie Einbaulage, waagerecht, senkrecht oder schräg (Messkopf nach oben). Mit Impulsausgang zur digitalen Weiterverarbeitung. Mit MID Zulassung und Konformitätsbewertung („geeicht“), für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr zugelassen. Temperatur max.: 130 °C Nenndruck: PN 25 bar Dauerbelastung: 20.000 l/h Messbereich: 2.000 … 20.000 l/h Anschluss: Flansch PN 25 Anzeigebereich: 1 … 99.999.999 Liter Impulsausgang: 10 l/Impuls, max. 48 VAC/DC, 50 mA Typ: Molliné VZO-50-R10-CE Artikel-Nr.: 43063 |  |  |