Ausschreibungstext

PTFE-Mehrstrahl-Wasserzähler

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Beschreibung Mehrstrahl-Flügelradzähler für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten. Alle mit dem Medium in Berührung kommenden Messingteile PTFE (Teflon) beschichtet zum Schutz vor Korrosion. Das 8-stellige Rollenzählwerk zeigt den Verbrauch litergenau. Volltrockenläufer mit geringer Störanfälligkeit, das um 360° drehbare Zählwerk ist vom Wasserteil getrennt und kann nicht durch unreines Wasser verschmutzen. Das im Mehrstrahlprinzip angestrahlte Flügelrad ermöglicht geringe Anlaufwerte bei hervorragenden Laufeigenschaften und geringstem Verschleiß. Die Drehbewegung des Flügelrades wird zuverlässig mit einer Magnetkupplung auf das Zählwerk übertragen, geeignet für senkrechten und waagerechten Einbau. Der Zähler ist gemäß MID-Richtlinie 2014/32/EU zugelassen sowie konformitätsbewertet („geeicht“) und für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr geeignet. Die Einzelkomponenten des PTFE-Wasserzählers, gemäß KTW und W270, entsprechen der Trinkwasserverordnung. Mit KTW-Zulassung der PTFE-Beschichtung für Trinkwasser. Mit EDC-Vorsehung für Schnittstellenmodul. Anwendung: - Vollentsalztes Wasser (VE-Wasser) - Demineralisiertes Wasser - Deionisiertes Wasser - Entkarbonisiertes Wasser - Weichwasser - Osmosewasser - Mineralwasser - Reinstwasser Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 (0) 711 35 16 95-20 Fax: +49 (0) 711 35 16 95-29 Internet: www.molline.de E-Mail: info@molline.de # Zubehör ## EDC-Kombimodul Impuls und M-Bus für KW Kombimodul mit konfigurierbaren Impulsausgang (Open Collector) und M-Bus Schnittstelle gemäß EN 13757, für Mehrstrahlzähler Kaltwasser. M-Bus gemäß EN 13757, IP 68, Kabellänge 1,5 m. Versorgung per integrierter Lithium-Batterie, Lebensdauer bis zu 15 Jahre. Impuls: 1 l/Impuls (Standard) Artikel-Nr.: 40752 ## EDC-Kombimodul Impuls und M-Bus für WW Kombimodul mit konfigurierbaren Impulsausgang (Open Collector) und M-Bus Schnittstelle gemäß EN 13757, für Mehrstrahlzähler Warmwasser. M-Bus gemäß EN 13757, IP 68, Kabellänge 1,5 m. Versorgung per integrierter Lithium-Batterie, Lebensdauer bis zu 15 Jahre. Impuls: 1 l/Impuls (Standard) Artikel-Nr.: 40754 ## EDC-Funkmodul LoRaWAN/wireless M-Bus Nachrüstbares Funkmodul mit LoRaWAN oder wireless M-Bus Funktelegramm für Mehrstrahlzähler Kaltwasser. Optische Schnittstelle zur zügigen Konfiguration. Nachrüstbar ohne Verletzung der Verplombung. Versorgung per integrierter Lithium-Batterie, Lebensdauer bis zu 10 Jahre. Schutzklasse: IP 68 Artikel-Nr.: 40758 ## EDC-Funkmodul LoRaWAN/wireless M-Bus Nachrüstbares Funkmodul mit LoRaWAN oder wireless M-Bus Funktelegramm für Mehrstrahlzähler Warmwasser. Optische Schnittstelle zur zügigen Konfiguration. Nachrüstbar ohne Verletzung der Verplombung. Versorgung per integrierter Lithium-Batterie, Lebensdauer bis zu 10 Jahre. Schutzklasse: IP 68 Artikel-Nr.: 40759 # PTFE-Wasserzähler waagerecht/senkrecht ## Wasserzähler Q3 2,5 m³/h, KW, DN 15, BL 165 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PMT, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz). Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,13 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht oder senkrecht Baulänge: 165 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné PMT Artikel-Nr.: 8006P/0003: EDC (Modulsteckplatz) ## Wasserzähler Q3 2,5 m³/h, WW, DN 15, BL 165 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PMT, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz). Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,13 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht oder senkrecht Baulänge: 165 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné PMT Artikel-Nr.: 8007P/0005: EDC (Modulsteckplatz) ## Wasserzähler Q3 4,0 m³/h, KW, DN 20, BL 190 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PMT, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz). Nenndurchfluss (MID): Q3 4,0 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 2,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,050...5,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht oder senkrecht Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné PMT Artikel-Nr.: 8000P/0003: EDC (Modulsteckplatz) ## Wasserzähler Q3 4,0 m³/h, WW, DN 20, BL 190 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PMT, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz). Nenndurchfluss (MID): Q3 4,0 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 2,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,050...5,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: waagerecht oder senkrecht Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné PMT Artikel-Nr.: 8001P/0003: EDC (Modulsteckplatz) ## Wasserzähler Q3 10 m³/h, KW, DN 25, BL 260 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PMT, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz). Nenndurchfluss (MID): Q3 10,0 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 6,0 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,125...12,5 m³/h Anlaufwert: 18 l/h Einbaulage: waagerecht oder senkrecht Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné PMT Artikel-Nr.: 8010P/0003: EDC (Modulsteckplatz) ## Wasserzähler Q3 10 m³/h, WW, DN 25, BL 260 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PMT, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz). Nenndurchfluss (MID): Q3 10,0 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 6,0 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,125...12,5 m³/h Anlaufwert: 18 l/h Einbaulage: waagerecht oder senkrecht Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné PMT Artikel-Nr.: 8011P/0003: EDC (Modulsteckplatz) ## Wasserzähler Q3 10 m³/h, KW, DN 32, BL 260 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PMT, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz). Nenndurchfluss (MID): Q3 10,0 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 6,0 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,125...12,5 m³/h Anlaufwert: 18 l/h Einbaulage: waagerecht oder senkrecht Baulänge: 260 mm Dimension: DN 32 Anschluss: G1½B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné PMT Artikel-Nr.: 8008P/0003: EDC (Modulsteckplatz) ## Wasserzähler Q3 10 m³/h, WW, DN 32, BL 260 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PMT, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz). Nenndurchfluss (MID): Q3 10,0 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 6,0 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,125...12,5 m³/h Anlaufwert: 18 l/h Einbaulage: waagerecht oder senkrecht Baulänge: 260 mm Dimension: DN 32 Anschluss: G1½B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné PMT Artikel-Nr.: 8009P/0003: EDC (Modulsteckplatz) ## Wasserzähler Q3 16 m³/h, KW, DN 40, BL 300 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PMT, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz). Nenndurchfluss (MID): Q3 16 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 10 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,200...20 m³/h Anlaufwert: 40 l/h Einbaulage: waagerecht oder senkrecht Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné PMT Artikel-Nr.: 8020P/0003: EDC (Modulsteckplatz) ## Wasserzähler Q3 16 m³/h, WW, DN 40, BL 300 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PMT, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz). Nenndurchfluss (MID): Q3 16 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 10 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,200...20 m³/h Anlaufwert: 40 l/h Einbaulage: waagerecht oder senkrecht Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné PMT Artikel-Nr.: 8021P/0003: EDC (Modulsteckplatz) ## Wasserzähler Q3 25 m³/h, KW, DN 50, BL 300 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PMT, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz). Nenndurchfluss (MID): Q3 25 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 15 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,313...31,3 m³/h Anlaufwert: 25 l/h Einbaulage: waagerecht oder senkrecht Baulänge: 300 mm Dimension: DN 50 Anschluss: G2½B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné PMT Artikel-Nr.: 8032P/0003: EDC (Modulsteckplatz) ## Wasserzähler Q3 25 m³/h, KW, DN 50, Flansch Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PMT, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz). Nenndurchfluss (MID): Q3 25 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 15 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,313...31,3 m³/h Anlaufwert: 25 l/h Einbaulage: waagerecht oder senkrecht Baulänge: 300 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné PMT Artikel-Nr.: 8030P/0003: EDC (Modulsteckplatz) # PTFE-Wasserzähler Steigrohr ## Wasserzähler Q3 4,0 m³/h, KW, DN 20, BL 105 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PMS, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz). Nenndurchfluss (MID): Q3 4,0 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 2,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,050...5,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: steigend Baulänge: 105 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné PMS Artikel-Nr.: 8002P/0003: EDC (Modulsteckplatz) ## Wasserzähler Q3 4,0 m³/h, WW, DN 20, BL 105 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PMS, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz). Nenndurchfluss (MID): Q3 4,0 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 2,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,050...5,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: steigend Baulänge: 105 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné PMS Artikel-Nr.: 8003P/0003: EDC (Modulsteckplatz) ## Wasserzähler Q3 10 m³/h, KW, DN 25, BL 150 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PMS, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz). Nenndurchfluss (MID): Q3 10,0 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 6,0 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,125...12,5 m³/h Anlaufwert: 18 l/h Einbaulage: steigend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné PMS Artikel-Nr.: 8012P/0003: EDC (Modulsteckplatz) ## Wasserzähler Q3 10 m³/h, WW, DN 25, BL 150 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PMS, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz). Nenndurchfluss (MID): Q3 10,0 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 6,0 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,125...12,5 m³/h Anlaufwert: 18 l/h Einbaulage: steigend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné PMS Artikel-Nr.: 8013P/0003: EDC (Modulsteckplatz) ## Wasserzähler Q3 16 m³/h, KW, DN 40, BL 150 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PMS, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz). Nenndurchfluss (MID): Q3 16 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 10 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,200...20 m³/h Anlaufwert: 40 l/h Einbaulage: steigend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné PMS Artikel-Nr.: 8022P/0003: EDC (Modulsteckplatz) ## Wasserzähler Q3 16 m³/h, WW, DN 40, BL 150 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PMS, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz). Nenndurchfluss (MID): Q3 16 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 10 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,200...20 m³/h Anlaufwert: 40 l/h Einbaulage: steigend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné PMS Artikel-Nr.: 8023P/0003: EDC (Modulsteckplatz) # PTFE-Wasserzähler Fallrohr ## Wasserzähler Q3 4,0 m³/h, KW, DN 20, BL 105 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PMF, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz). Nenndurchfluss (MID): Q3 4,0 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 2,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,050...5,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: fallend Baulänge: 105 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné PMF Artikel-Nr.: 8004P/0003: EDC (Modulsteckplatz) ## Wasserzähler Q3 4,0 m³/h, WW, DN 20, BL 105 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PMF, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz). Nenndurchfluss (MID): Q3 4,0 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 2,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,050...5,0 m³/h Anlaufwert: 10 l/h Einbaulage: fallend Baulänge: 105 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné PMF Artikel-Nr.: 8005P/0003: EDC (Modulsteckplatz) |  |  |