Ausschreibungstext

Patronenwasserzähler

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Beschreibung Patronenwasserzähler: Mehrstrahl-Messkapselzähler als Hauswasserzähler für die Ermittlung des Wasserverbrauches in Mehrfamilienhäusern und gewerblichen Anwendungen. Nach Ablauf der Eichgültigkeitsdauer muss nur die Messkapsel ausgetauscht werden, Gehäuse und Schraubkopf bleiben im Netz. Der Ablesebereich erstreckt sich von 0,05 Liter bis 99.999 m³. Nassläufer mit geringer Störanfälligkeit. Die Drehbewegung des Flügelrades wird direkt auf das Rollenzählwerk übertragen. Das im Mehrstrahlprinzip angestrahlte Flügelrad ermöglicht sehr geringe Anlaufwerte bei hervorragenden Laufeigenschaften bei geringstem Verschleiß. Der Zähler ist gemäß MID-Richtlinie 2014/32/EU zugelassen sowie konformitätsbewertet („geeicht“) und für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr geeignet. Die Einzelkomponenten des entsprechend DIN 50930-6, W270, KTW, DVGW W421 und der Trinkwasserverordnung. Das Messinggehäuse mit Chargenkennzeichnung entspricht der Liste „Trinkwasserhygienisch geeignete Werkstoffe“ des Umweltbundesamtes („UBA-Liste“). - Für Kaltwasser bis 30 °C (Sicherheit bis 50 °C) - Manipulationssichere Nachrüstbarkeit - Magnetisch nicht beeinflussbar - Anlauf 6 l/h Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 (0) 711 35 16 95-20 Fax: +49 (0) 711 35 16 95-29 Internet: www.molline.de E-Mail: info@molline.de # Patronenzähler Zubehör ## Dämmschale für Q3 4,0 m³/h, DN 20, BL 105 mm Dämmschale mit Clipverschluss für Hauswasserzähler gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und EnEV 2014, für Steig- und Fallrohr. Typ: SN20 Artikel-Nr.: 80895 ## Dämmschale für Q3 4,0 m³/h, DN 20, BL 190 mm Dämmschale mit Clipverschluss für Hauswasserzähler gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und EnEV 2014, waagerechte Einbaulage. Typ: WN20 Artikel-Nr.: 80891 ## Einsteck-Rückflussverhinderer für Q3 4,0 m³/h, DN 20 Einsteck-Rückflussverhinderer mit DVGW-Zulassung zum Einstecken in das Gehäuse des Patronenzählers. Typ: RV Artikel-Nr.: 83100 ## Montageschlüssel Für Ein-/Ausbau der Mehrstrahl-Messpatrone Typ OPV. Typ: Mon Artikel-Nr.: 83110 ## Spülhaube Bei spülen der Trinkwasserinstallation gemäß DIN 1988. Typ: Spül Artikel-Nr.: 83101 ## Aluminium-Schlüsselglocke Für Ein-/Ausbau der Mehrstrahl-Messpatrone Typ OPV in schwer zugänglichen Schächten. Typ: Glock Artikel-Nr.: 83111 ## Haltewerkzeug Zum Gegenhalten bei Montage Patronenzähler ohne Zählerbügel. Typ: Halt Artikel-Nr.: 83112 ## Dichtungsatz O-Ring Dichtungssatz als Ersatzteil und bei Austausch der Messpatrone nach Ablauf der Eichgültigkeitsdauer. Typ: Ring Artikel-Nr.: 83114 ## Impulsmodul Nachrüstbares Impulsmodul mit induktiver Abtastung und Rückflusskompensation, mit einem Impulsausgang, Open Collector, potentialfrei, Kabellänge 1,5 m, max. 30 V; max. 50 mA. Versorgung per integrierter Lithium-Batterie, Lebensdauer bis zu 12 Jahre. DN 15...DN 40: 1 l/Impuls Schutzklasse: IP 68 Betriebstemperatur: -15…55 °C Artikel-Nr.: 84890 ## Mehrstrahl-Messpatrone Q3 4,0 m³/h, DN 20 Mehrstrahl-Messpatrone für den Austausch nach Ablauf der Eichgültigkeitsdauer. Nenndurchfluss (MID): Q3 4,0 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 2,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,025...5,0 m³/h Anlaufwert: 6 l/h Typ: OPV Artikel-Nr.: 83090 # Patronenwasserzähler Steigrohr ## Wasserzähler Qn 2,5 m³/h, KW, DN 20, BL 105 mm Patronenwasserzähler Mehrstrahl-Messkapselzähler für Trinkwasser, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Nach Ablauf der Eichgültigkeitsdauer muss nur die Messkapsel ausgetauscht werden. Nenndurchfluss (MID): Q3 4,0 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 2,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,025...5,0 m³/h Anlaufwert 6 l/h Einbaulage: steigend Baulänge: 105 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 4064 Typ: Molliné MNRS-P Artikel-Nr.: 83020 # Patronenwasserzähler ## Wasserzähler Qn 2,5 m³/h, KW, DN 20, BL 190 mm Patronenwasserzähler Mehrstrahl-Messkapselzähler für Trinkwasser, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Nach Ablauf der Eichgültigkeitsdauer muss nur die Messkapsel ausgetauscht werden. Nenndurchfluss (MID): Q3 4,0 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 2,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,025...5,0 m³/h Anlaufwert: 6 l/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 4064 Typ: Molliné MNR-P Artikel-Nr.: 83000 |  |  |