Ausschreibungstext

Ringkolbenzähler G4

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Beschreibung Ringkolbenwasserzähler G4 mit volumetrischen Messprinzip mit Abgrenzung von definierten Teilvolumina des Volumenstroms im Messwerk durch fortlaufendes Füllen und Entleeren des Messraumes. Gekapseltes 8-stelliges Rollenzählwerk um 350° drehbar. Modular nachrüstbar mit Dosing Dosieraufsatz, Impulsausgängen, M-Bus oder wireless M-Bus (Funk). Der Zähler ist gemäß MID-Richtlinie 2014/32/EU zugelassen sowie konformitätsbewertet („geeicht“) und für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr geeignet. Die Einzelkomponenten des Ringkolbenzählers, gemäß KTW, W421 und W270, entsprechen der Trinkwasserverordnung. Das Messinggehäuse mit Chargenkennzeichnung entspricht der Liste „Trinkwasserhygienisch geeignete Werkstoffe“ des Umweltbundesamtes („UBA-Liste“). Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 (0) 711 35 16 95-20 Fax: +49 (0) 711 35 16 95-29 Internet: www.molline.de E-Mail: info@molline.de # Ringkolbenzähler Zubehör ## Impuls-Aufsatzmodul Nachrüstbares Impulsmodul mit induktiver Abtastung und Rückflusskompensation für Ringkolbenzähler G4, mit einem Impulsausgang, Open Collector, potentialfrei, Kabellänge 1,5 m, max. 30 V; max. 50 mA. Versorgung per integrierter Lithium-Batterie, Lebensdauer bis zu 12 Jahre. Schutzklasse: IP 68 Betriebstemperatur: -15…55 °C Impuls: 1 l/Impuls Artikel-Nr.: 84890 ## Dosing Dosieraufsatz Dosing Dosieraufsatz mit 5-stelligem LC-Display und Nullstellungsfunktion per Drucktaste, aufsteckbares Modul, Anzeige 0,1 l, Betriebsdauer ca. 10 Jahre, Schutzklasse IP68. Typ: D-TG Artikel-Nr.: 30391 ## M-Bus Modul Nachrüstbares M-Bus Modul mit induktiver Abtastung für Hydromess G4 gemäß EN 13757, überträgt Zählernummer, Zählerstand m³, Stichtagswert, Rückwärtsstand m³. Versorgung per M-Bus Anschluss (1,5 mA), bei Unterbrechung per integrierter Lebensdauer Lithium-Batterie, bis zu 12 Jahre. Schutzklasse: IP 68 Betriebstemperatur: -15…55 °C Schutzklasse: IP 68 Artikel-Nr.: 84893 ## Wireless M-Bus (Funk) Modul Wireless M-Bus Modul mit induktiver Abtastung gemäß EN 13757 und OMS. Funk 868 MHz, T1-Mode, AES-128 verschlüsselt. Versorgung per integrierter Lithium-Batterie, Lebensdauer bis zu 12 Jahre. Schutzklasse: IP 68 Betriebstemperatur: -15…55 °C Schutzklasse: IP 68 Artikel-Nr.: 84894 # Ringkolbenwasserzähler ## Wasserzähler Q3 2,5 m³/h, KW, DN 15, BL 110 mm Ringkolbenzähler für Trinkwasser, Typ G4, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,0156...3,12 m³/h Anlaufwert 2 l/h Einbaulage: waagerecht und senkrecht Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: Molliné Ringkolbenzähler G4 Artikel-Nr.: 83201 ## Wasserzähler Q3 4,0 m³/h, KW, DN 20, BL 190 mm Ringkolbenzähler für Trinkwasser, Typ G4, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Nenndurchfluss (MID): Q3 4,0 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 2,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,025...5,0 m³/h Anlaufwert 2 l/h Einbaulage: waagerecht und senkrecht Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: Molliné Ringkolbenzähler G4 Artikel-Nr.: 83211 ## Wasserzähler Q3 6,3 m³/h, KW, DN 25, BL 260 mm Ringkolbenzähler für Trinkwasser, Typ G4, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Nenndurchfluss (MID): Q3 6,3 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 3,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,0394...7,87 m³/h Anlaufwert 5 l/h Einbaulage: waagerecht und senkrecht Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: Molliné Ringkolbenzähler G4 Artikel-Nr.: 83221 ## Wasserzähler Q3 10 m³/h, KW, DN 32, BL 260 mm Ringkolbenzähler für Trinkwasser, Typ G4, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Nenndurchfluss (MID): Q3 10 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 6 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,0625...12,5 m³/h Anlaufwert 5 l/h Einbaulage: waagerecht und senkrecht Baulänge: 260 mm Dimension: DN 32 Anschluss: G1½B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: Molliné Ringkolbenzähler G4 Artikel-Nr.: 83226 ## Wasserzähler Q3 16 m³/h, KW, DN 40, BL 300 mm Ringkolbenzähler für Trinkwasser, Typ G4, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Nenndurchfluss (MID): Q3 16 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 10 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,1...20,0 m³/h Anlaufwert 5 l/h Einbaulage: waagerecht und senkrecht Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: Molliné Ringkolbenzähler G4 Artikel-Nr.: 83231 |  |  |