Ausschreibungstext

Heizkostenverteiler Sysmess HS1

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Zubehör ## Rückenteil Alu-Wärmeleiter (auch: Rückenteil oder Montageplatte) mit Langnut für Montage Sysmess Heizkostenverteiler. Typ: Molliné HRT Artikel-Nr.: 000HRT ## Fernfühler Steckbarer Fernfühler mit 2 m Kabellänge für Montage des Sysmess Heizkostenverteilers neben dem Heizkörper, bei schwer zugänglichen Geräten. Typ: Molliné HF2 Artikel-Nr.: 000HFF ## Fernfühler Steckbarer Fernfühler mit 5 m Kabellänge für Montage des Sysmess Heizkostenverteilers neben dem Heizkörper, bei schwer zugänglichen Geräten. Typ: Molliné HF5 Artikel-Nr.: 000HF5 ## Blende Blende verlängert 30 mm zur Abdeckung von Lackschäden. Typ: Molliné HBL Artikel-Nr.: 000HBL # Heizkostenverteiler Sysmess HS1 Funk Für die Erfassung der abgegebenen Wärmemenge eines Heizkörpers. Mit integriertem Funkmodul, wireless M-Bus gemäß EN 13757, Open Metering System (OMS) konform, z. B. für Sysmess S1 Funksystem. Unterstützt S1, T1 und C1 Mode, AES128 Verschlüsselung und konfigurierbare Sendezeiten. Im Zweifühlerbetrieb erkennt das Messgerät den tatsächlichen Temperaturunterschied zwischen Umgebungs- und Heizkörpertemperatur, somit sind Kaltanzeigen durch Fremderwärmung des Heizkörpers (z.B. durch Sonneneinstrahlung) so gut wie ausgeschlossen. Zugelassen gemäß Heizkostenverordnung für die Erfassung anteiliger Wärmeverbräuche. Montage auf dem Heizkörper oder mit dem optional steckbaren Fernfühler (2 m Kabellänge) neben dem Heizkörper. Mit programmierbarem Stichtag (Standard 31.12.), einstellbare Sommerpause und Manipulationsschutz (Öffnungskontakt). Gerätetyp: 2-Fühler-Gerät, einstellbar 2-Fühler- oder 1-Fühler-Modul Lebensdauer: ausgelegt > 10 Jahre Einsatzbereich: 2-Fühler-Modus 35…95 °C 1-Fühler-Modus 55…95 °C Fernfühler je bis 105 °C Anzeige: LC-Display, 7-stellig Anzeigewerte: Aktueller Stand, Stichtag, Stichtagswert, Prüfziffer, Displaytest Schnittstelle: Optisch für Auslesung und Konfiguration Funk, wireless M-Bus gemäß EN 13757-4 und OMS Datenaufzeichnung: 132 Halbmonats- und Monatswerte Zulassung: gemäß Heizkostenverordnung, DIN EN 834-1994, prEN 834-2010 Abmessungen (B x H x T) (4 TE) 38 x 95 x 30 mm Typ: Molliné Sysmess HS1 Art.-Nr.: 000HEF Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 (0) 711 35 16 95-20 Fax: +49 (0) 711 35 16 95-29 Internet: www.molline.de E-Mail: info@molline.de |  |  |