Ausschreibungstext

Sysmess® Multi 4 M-Bus und Datenlogger

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Beschreibung Das Sysmess® Multi 4 überträgt Daten sicher verschlüsselt mit verschiedenen Mechanismen: OpenVPN, HTTPS, ­S/MIME, SSH oder IPsec. Im Logger werden die Daten mit einem verschlüsselten Filesystem separat gespeichert. Die Messdaten können von Prozessleitsystemen oder Steuerungen vor Ort und in Echtzeit abgefragt werden. Die umfangreich konfigurierbare Gateway-Funktion sorgt für reibungslosen Datenaustausch zwischen den Feldbussystemen und der übergeordneten IT-Systemlandschaft. Das IT-System muss nicht die Protokolle der Feldbussysteme beherrschen – diese Funktion übernimmt komplett das Sysmess® Multi 4. Für statistische Anwendungen (Smart Metering, ISO 50001, ISO 14001) werden die Daten zyklisch erfasst und in einer XML- oder CSV-Datei gespeichert und dann via E-Mail oder den integrierten FTP/SFTP-Client verschickt. Hardware - Prozessor Cortex A-5, 400 MHz - 128 MB Flash, 128 MB RAM - HW-Watchdog - RTC (gepuffert über Gold-Cap) - Integrierter 4 GB Datenspeicher (8 oder 16 GB optional) Gehäuse - Hutschienengehäuse 6 TE, B x H x T: 100 x 75 x 110 mm - RAL 7035 - Schutzklasse IP20 - Schaltschrank oder 19" Einschub auf Anfrage Spannungsversorgung - 24 V DC, inkl. 230 V Hutschienennetzteil (20 W) Sysmess® Multi 4 Konnektivität - RJ 45 TCP/IP (Ethernet 10/100) LAN/WAN - LTE/UMTS/GSM/GPRS/EDGE-Mobilfunkmodem (optional) Sysmess® Multi 4 Schnittstellen - MQTT Client (optional) - Publisher, für Kommunikation in übergeordnete Systeme zum MQTT Broker - M-Bus Master (optional) - Interner M-Bus Pegelwandler, bis zu 20 M-Bus Geräte, mit externen Pegelwandler bis 250 Geräte (M-Bus Lasten) - Interner M-Bus Pegelwandler, bis zu 65 M-Bus Geräte (optional) - Modbus TCP/RTU Master/Slave (optional) - Client für Kommunikation in übergeordnete Systeme - Master, bis zu 250 TCP Geräte und RTU (RS-485): bis zu 31 RTU-Geräte - BACnet IP/MSTP Client/Master/Slave (optional) - Client und BBMD, für Kommunikation in übergeordnete Systeme - Master, bis zu 250 IP Clients und MS/TP (RS-485) bis zu 31 MS/TP Geräte - 2 x RS-232 - Shared M-Bus, kombinierter Anschluss an GLT (optional) - wireless M-Bus Erweiterungsmodul (optional, s. u.) - 1 x S0 Impulseingang (optional), galvanisch getrennt - 4 x Pt 1000 Temperaturfühlereingänge (optional), galvanisch getrennt, Messbereich -50 °C…+200 °C - 2 x Analogeingänge 0/4…20 mA (optional), galvanisch getrennt - 2 x Analogeingänge 0…10 V (optional), galvanisch getrennt - 4 x digitale Eingänge (optional), galvanisch getrennt - 2 x Relaisausgänge (optional) - Status LEDs für alle Schnittstellen - wireless M-Bus Master (optional) - Erweiterungsmodul mit Funkempfänger - Anschluss an RS-232 Schnittstelle - 868 MHz, C1, S1 und T1 Modi - AES128 Verschlüsselung - Open Metering Standard (OMS 3 und 4) konform - Unterstützt BSI-konforme Verschlüsselung (Mode 5 und 7) - LoRa Master (optional) - Erweiterungsmodul mit Funkempfänger Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 (0) 711 35 16 95-20 Fax: +49 (0) 711 35 16 95-29 Internet: www.molline.de E-Mail: info@molline.de # M-Bus Center und Datenlogger ## Sysmess Multi 4, Basisgerät, JSON/XML/CSV M-Bus Center und Datenlogger gemäß vorgenannter Beschreibung. Sysmess® Multi 4, Ethernet (TCP/IP), 4 GB, Anbindung in übergeordnete Systeme via XML/CSV-Dateien über E-Mail (S/MIME) oder FTP/SFTP. Typ: Molliné Sysmess Multi 4 Artikel-Nr.: 49005 ## Sysmess Multi 4, Basisgerät, BACnet IP/MSTP M-Bus Center und Datenlogger gemäß vorgenannter Beschreibung. Sysmess® Multi 4, Ethernet (TCP/IP), 4 GB, Anbindung in übergeordnete Systeme via BACnet IP/MSTP Client, XML/CSV-Dateien über E-Mail (S/MIME) oder FTP/SFTP. Typ: Molliné Sysmess Multi 4 Artikel-Nr.: 49006 ## Sysmess Multi 4, Basisgerät, Modbus TCP/RTU Client M-Bus Center und Datenlogger gemäß vorgenannter Beschreibung. Sysmess® Multi 4, Ethernet (TCP/IP), 4 GB, Anbindung in übergeordnete Systeme via Modbus TCP/RTU Client, XML/CSV-Dateien über E-Mail (S/MIME) oder FTP/SFTP. Typ: Molliné Sysmess Multi 4 Artikel-Nr.: 49007 ## Sysmess Multi 4, Basisgerät, MQTT Client (Publisher) M-Bus Center und Datenlogger gemäß vorgenannter Beschreibung. Sysmess® Multi 4, Ethernet (TCP/IP), 4 GB, Anbindung in übergeordnete Systeme via MQTT Client (Publisher), XML/CSV-Dateien über E-Mail (S/MIME) oder FTP/SFTP. Typ: Molliné Sysmess Multi 4 Artikel-Nr.: 49008 # Anbindung und Sicherheit Optionale Ausstattung ## LTE Modem Internes LTE/UMTS/EDGE/GPRS-Modem inkl. Antenne. Artikel-Nr.: 49010 ## OpenVPN OpenVPN Client, verschlüsselte Datenkommunikation über einen VPN-Server. Artikel-Nr.: 49011 ## IPsec IPsec, verschlüsselte Datenkommunikation gemäß RFCs der IETF. Artikel-Nr.: 49012 ## IP-Router IP-Router, Nutzung als Gateway für bis zu 10 IP-fähige Geräte wie GLTs oder weitere Sysmess® Multi. Artikel-Nr.: 49013 ## Alarmmanagement Alarmmanagement, ETSI konform (nicht mit BACnet Slave), Alarmierung bei Grenzwertüberschreitungen von Messwerten oder bei Ausfall von angeschlossenen Sensoren oder Messgeräten. Artikel-Nr.: 49014 # Feldbussysteme Für angebundene Sensorik und Messtechnik ## M-Bus Master 20 Geräte M-Bus Master mit internem Pegelwandler bis 20 M-Bus Geräte (Lasten), mit externen Pegelwandler bis 250 Artikel-Nr.: 49020 ## M-Bus Master 65 Geräte M-Bus Master mit internem Pegelwandler bis 65 M-Bus Geräte (Lasten), mit externen Pegelwandler bis 250 Artikel-Nr.: 49021 ## Shared M-Bus Shared M-Bus (RS-232) für kombinierten Anschluss an GLT oder Regelung Artikel-Nr.: 49022 ## Wireless M-Bus Master Wireless M-Bus Master, externes Modul (S1, T1, C1, OMS 3+4), inkl. Antenne, bis 250 wM-Bus Geräte Artikel-Nr.: 49030 ## Wireless M-Bus Umsetzer wireless M-Bus ► M-Bus Umsetzer für max. 63 wireless M-Bus Sensoren (S1, T1, C1, OMS 3+4), max. 4 Stück Artikel-Nr.: 49031 ## LoRaWAN Gateway LoRaWAN Gateway 868 MHz, für Klasse A und C Endgeräte OTAA oder ABP, externes Modul Artikel-Nr.: 49035 ## BACnet IP/MSTP Master BACnet IP/MSTP Master, bis 31 BACnet MS/TP und 250 BACnet IP Geräte Artikel-Nr.: 49040 ## Modbus TCP/RTU Master Modbus TCP/RTU Master, bis 31 Modbus RTU und 250 Modbus TCP Geräte Artikel-Nr.: 49041 ## S0 Impulseingang 1 x S0 Impulseingang, für den Anschluss Strom- oder Gaszähler mit S0 Impulsausgang Artikel-Nr.: 49042 ## 1-Wire Master 1-Wire Master, für max. 20 Temperatursensoren Artikel-Nr.: 49043 # Hardware Optionen ## 8 GB Speicher 4 GB Speichererweiterung (8 GB Gesamt) Artikel-Nr.: 49051 ## 16 GB Speicher 12 GB Speichererweiterung (16 GB Gesamt) Artikel-Nr.: 49052 ## 4 Digitale Inputs 4 x Digitale Inputs (On/Off zum Erfassen von Schaltzuständen, z. B. Störmeldeausgang von BHKW) Artikel-Nr.: 49053 ## Externe Sensoren 4 x Pt 1000, 2x 0/4... 20 mA und 2x 0...10 V Eingänge für externe Sensoren Artikel-Nr.: 49054 ## Relaisausgänge 2 x Relaisausgänge z. B. für Alarmschaltung Artikel-Nr.: 49055 # M-Bus Repeater (Pegelwandler) ## M-Bus Repeater 120 Geräte M-Bus-Repeater (Pegelwandler) für max. 120 M-Bus Geräte (Lasten) und als Verstärker, Hutschienengehäuse (6 TE), Netz 230 V. Artikel-Nr.: 41474 ## M-Bus Repeater 250 Geräte M-Bus-Repeater (Pegelwandler) für max. 120 M-Bus Geräte (Lasten) und als Verstärker, Hutschienengehäuse (6 TE), Netz 230 V. Artikel-Nr.: 41475 |  |  |