Ausschreibungstext

Stromzähler Sysmess® Sinus

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Beschreibung Direktzähler bis 85 A Der Sysmess® Sinus ist ein multifunktionaler REG 4 TE breiter Drehstromzähler mit einer herausragenden Flexibilität und Genauigkeit. Der Stromzähler ist nach MID-Modul B geprüft und zugelassen. S0 Impulsausgang Der 3-phasen Drehstromzähler Sysmess® Sinus verfügt über einen S0 Impulsausgang für Wirkenergie. Funktionen im Überblick - Zweirichtungs Drehstromzähler mit S0-Impulsausgang - 3x230/400V - Direktanschluss bis 85 A - MID B, ab Werk für Verrechnungszwecke - Genauigkeitsklasse B - BxHxT: 72 x 90 x 62 mm (4 TE) Abrufbare Messwerte am Stromzähler - Anzeige von Wirk-, Schein- und Blindleistung, Leistungsfaktor, Spannung, Netzfrequenz, Strom (jeweils gesamt und pro Phase) LC-Display Das Ablesen und Einstellen von Parametern wird vereinfacht durch ein großes LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung. Dies ermöglicht eine hervorragende Sichtbarkeit von Zahlen und Buchstaben. Impulsrate und -zeit: - Drehstromzähler Konfiguration ab Werk - Direktanschluss: 1.000 Impulse/ 30 ms - S0 Impulsausgang für Wirkenergie Bezug Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 (0) 711 35 16 95-20 Fax: +49 (0) 711 35 16 95-29 Internet: www.molline.de E-Mail: info@molline.de # Zubehör ## KNX Modul Die KNX Schnittstelle ist als Modul (1 TE) ausgeführt für Sysmess® Sinus Stromzähler. Das SINUS KNX bildet die Grundlage für die Energieüberwachung und ermöglicht die effektive Nutzung der gewonnen Daten. Die Inbetriebnahme kann entweder mit KNX quick, mit der ETS oder per KNX secure erfolgen. Artikel-Nr.: 44567 ## Modbus TCP Modul Die TCP/IP Schnittstelle ist im Sysmess® Sinus als Modul (2 TE) realisiert. Funktionen im Überblick - Anzeigen der aktuellen Messwerte per Browser - Zugriffsschutz über Passwort - Fernauslesung via Modbus TCP - Uhrzeitsynchronisation durch NTP Zeitserver - Export von gespeicherten Daten Modbus TCP ist Modbus RTU sehr ähnlich, allerdings werden TCP/IP Pakete verwendet, um die Daten zu übermitteln. Der zu verwendende TCP-Port (Standard 502) kann individuell eingestellt werden. Artikel-Nr.: 44568 ## Wireless M-Bus Modul Erweiterungsmodul für Sysmess® Sinus Stromzähler (2 TE). Das Modul stellt die Kommunikation zur drahtlosen Übertragung von Zählerständen per wireless M-Bus (868 MHz) zwischen dem Elektrizitätszähler und einer Datensammelstelle (Gateway) her. Das Modul wird per Lithium-Batterie mit Strom versorgt für eine Betriebsdauer von 10 Jahren. Die Zählerstände werden per Funk unidirektional gemäß dem Wireless-M-Bus-Standard (EN 13757-4) auf 868 MHz in den Betriebsarten T1, C1 oder S1 übertragen. Die Datenübertragung kann entweder unverschlüsselt im MODE 0 oder AES-verschlüsselt im MODE 5 oder MODE 7 erfolgen. Das Intervall für die Datenübermittlung ist flexibel zwischen 40 und 900 Sekunden einstellbar. Artikel-Nr.: 44569 # Direktzähler bis 85 A ## Stromzähler Sysmess Sinus, 85A, S0 Drehstromzähler gemäß vorgenannter Beschreibung mit zwei S0 Impulsausgängen. - Zweirichtungs Drehstromzähler mit S0-Impulsausgang - 3x230/400V - Direktanschluss bis 85 A - MID B, ab Werk für Verrechnungszwecke - Genauigkeitsklasse B Typ: Molliné Sysmess Sinus Artikel-Nr.: 44522N ## Stromzähler Sysmess Sinus, 85A, M-Bus Drehstromzähler gemäß vorgenannter Beschreibung mit S0 Impulsausgang. Mit konfigurierbarer M-Bus Schnittstelle gemäß EN 13757-2, -3. - Zweirichtungs Drehstromzähler mit S0-Impulsausgang - 3x230/400V - Direktanschluss bis 85 A - MID B, ab Werk für Verrechnungszwecke - Genauigkeitsklasse B - M-Bus Baudrate bis 9.600 Baud Typ: Molliné Sysmess Sinus Artikel-Nr.: 44523N ## Stromzähler Sysmess Sinus, 85A, Modbus RTU Drehstromzähler gemäß vorgenannter Beschreibung mit S0 Impulsausgang. Mit Modbus RTU RS-485 Schnittstelle. - Zweirichtungs Drehstromzähler mit S0-Impulsausgang - 3x230/400V - Direktanschluss bis 85 A - MID B, ab Werk für Verrechnungszwecke - Genauigkeitsklasse B - Modbus Baudrate bis 115.200 Baud Typ: Molliné Sysmess Sinus Artikel-Nr.: 44526N # Beschreibung Messwandlerzähler 5//1 A Der Stromzähler Sysmess® Sinus 5//1 ist ein multifunktionaler REG 4 TE breiter Messwandlerzähler mit einer herausragenden Flexibilität und Genauigkeit. Der Stromzähler ist nach MID-Modul B geprüft und zugelassen. S0 Impulsausgang Der 3-phasige Stromzähler Sysmess® Sinus 5//1 verfügt über einen S0 Impulsausgang für Wirkenergie. Funktionen im Überblick - Zweirichtungs Drehstromzähler mit S0-Impulsausgang - 3x230/400V - Stromwandler /5 und /1 A - Stromwandlerverhältnis mehrmals konfigurierbar - MID B, ab Werk für Verrechnungszwecke - Genauigkeitsklasse B - BxHxT: 72 x 90 x 62 mm (4 TE) Abrufbare Messwerte am Stromzähler - Anzeige von Wirk-, Schein- und Blindleistung, Leistungsfaktor, Spannung, Netzfrequenz, Strom (jeweils gesamt und pro Phase) LC-Display Das Ablesen und Einstellen von Parametern wird vereinfacht durch ein großes LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung. Dies ermöglicht eine hervorragende Sichtbarkeit von Zahlen und Buchstaben. Stromwandlerverhältnis Das Stromwandlerverhältnis ist mehrmalig via Tasten konfigurierbar. Der Editiermodus kann dauerhaft verriegelt werden. - Stromwandler /1 A 1/1 A bis 6.000/1 A Konfiguration ab Werk - Wandleranschluss: 10.000 Impulse/kWh, 30 ms - S0 Impulsausgang für Wirkenergie Bezug Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 711 3516950 Fax: +49 711 35169519 Internet: www.molline.de E-Mail: info@molline.de # Messwandlerzähler /5 und /1 A ## Stromzähler Sysmess Sinus, 5//1 A, S0 Drehstromzähler gemäß vorgenannter Beschreibung mit zwei S0 Impulsausgängen. - Zweirichtungs Messwandlerzähler mit S0-Impulsausgang - 3x230/400V - Stromwandler /5 und /1A - MID B, ab Werk für Verrechnungszwecke - Genauigkeitsklasse B Typ: Molliné Sysmess Sinus Artikel-Nr.: 44524N ## Stromzähler Sysmess Sinus, 5//1 A, M-Bus Drehstromzähler gemäß vorgenannter Beschreibung mit S0 Impulsausgang. Mit konfigurierbarer M-Bus Schnittstelle gemäß EN 13757-2, -3. - Zweirichtungs Messwandlerzähler mit S0-Impulsausgang - 3x230/400V - Stromwandler /5 und /1A - MID B, ab Werk für Verrechnungszwecke - Genauigkeitsklasse B - M-Bus Baudrate bis 9.600 Baud Typ: Molliné Sysmess Sinus Artikel-Nr.: 44525N ## Stromzähler Sysmess Sinus, 5//1 A, Modbus RTU Drehstromzähler gemäß vorgenannter Beschreibung mit S0 Impulsausgang. Mit Modbus RTU RS-485 Schnittstelle. - Zweirichtungs Messwandlerzähler mit S0-Impulsausgang - 3x230/400V - Stromwandler /5 und /1A - MID B, ab Werk für Verrechnungszwecke - Genauigkeitsklasse B - Modbus Baudrate bis 115.200 Baud Typ: Molliné Sysmess Sinus Artikel-Nr.: 44540N |  |  |