Ausschreibungstext

Stromzähler Sysmess® UM96

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Beschreibung Der Sysmess® UM96 ist ein leistungsfähiges Fronttafeleinbaumessgerät. Er misst 3-phasig Strom und ­Spannung im 6-Quadranten-Betrieb in Klasse 0,2 und damit die Wirkenergie in Klasse 0,5 sowie alle üblichen Netzgrößen. Es kann mit Stromwandlern N/5A und N/1A sowie mit Rogowskispulen (333 mV) gemessen werden. Es verfügt über eine große, gut ablesbare, beleuchtete Digitalanzeige. Die Bedienung erfolgt komfortabel über 4 Funktionstasten. Ein Pt 100 Fühler ist integriert. Es kann sowohl in 400 V-Netzen als auch in 690 V-Netzen eingesetzt werden. Optional kann das UM96 mit einer Ethernet-Schnittstelle und einem Webserver inkl. Modbus TCP ausgestattet werden. Damit lassen sich SPS- Systeme und Gebäudeleitsysteme einfach anbinden. Digitale Ein/Ausgänge, M-Bus und eine serielle RS-485 Schnittstelle mit Modbus RTU sind verfügbar. - Beleuchtetes, großes und gut ablesbares Display - Digitale Ein- und Ausgänge bieten vielfältige Funktionen - Messbereich 8 – 620 V AC (230/400 V AC) - Nennstrom 1//5 A; 100 mA; 0 – 330 mV - Abtastrate 6,4 kHz - Leistungsaufnahme 3 VA / 3 W - Format 96 x 96 mm - Bedienung über vier Funktionstasten - Optional auch mit einer Ethernet-Schnittstelle und einem Webserver inkl. Modbus TCP - Schnittstellen: - 1 Digitaler Eingang: z.B. zur Umschaltung der Tarife, zur externen Synchronisation und Freigabe der Aufzeichnungen, Impulszähler für externen Verbrauchszähler - 2 digitale Ausgänge als Melde- oder Impulsausgang - M-Bus gemäß EN 13757 (optional) - Modbus RTU RS-485, 4,8 – 115,2 kbps (optional) - Modbus TCP, Ethernet, Protokoll: TCP/IP (optional) Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 (0) 711 35 16 95-20 Fax: +49 (0) 711 35 16 95-29 Internet: www.molline.de E-Mail: info@molline.de # Stromzähler ## Stromzähler Sysmess UM96, S0 Universalmessgerät gemäß vorgenannter Beschreibung mit zwei konfigurierbaren Digitalausgängen und einem Digitaleingang. - Zweirichtungs Drehstromzähler - Messbereich 8 – 620 V AC (230/400 V AC) - Messwandleranschluss 5/1 A; 100 mA; 0 – 330 mV Typ: Molliné Sysmess UM96 Artikel-Nr.: 44450 ## Stromzähler Sysmess UM96, M-Bus Universalmessgerät gemäß vorgenannter Beschreibung mit zwei konfigurierbaren Digitalausgängen und einem Digitaleingang. Mit konfigurierbarer M-Bus Schnittstelle gemäß EN 13757-2, -3. - Zweirichtungs Drehstromzähler - Messbereich 8 – 620 V AC (230/400 V AC) - Messwandleranschluss 5/1 A; 100 mA; 0 – 330 mV Typ: Molliné Sysmess UM96 Artikel-Nr.: 44451 ## Stromzähler Sysmess UM96, Modbus RTU Universalmessgerät gemäß vorgenannter Beschreibung mit zwei konfigurierbaren Digitalausgängen und einem Digitaleingang. Mit Modbus RTU RS-485 Schnittstelle. - Zweirichtungs Drehstromzähler - Messbereich 8 – 620 V AC (230/400 V AC) - Messwandleranschluss 5/1 A; 100 mA; 0 – 330 mV Typ: Molliné Sysmess UM96 Artikel-Nr.: 44452 ## Stromzähler Sysmess UM96, Modbus TCP Universalmessgerät gemäß vorgenannter Beschreibung mit zwei konfigurierbaren Digitalausgängen und einem Digitaleingang. Mit Modbus TCP Schnittstelle und integriertem Webserver. - Zweirichtungs Drehstromzähler - Messbereich 8 – 620 V AC (230/400 V AC) - Messwandleranschluss 5/1 A; 100 mA; 0 – 330 mV - TCP/IP Schnittstelle Typ: Molliné Sysmess UM96 Artikel-Nr.: 44453 |  |  |