Ausschreibungstext

Wasserzähler Dämmschalen

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Beschreibung Dämmschale Universell einsetzbare PE-Dämmschale bestehend aus einem zusammenklappbaren PE-Formteil mit kratzfester Oberfläche aus PE-Gittergewebe. Baustoffklasse B1 nach DIN 4102. Hergestellt aus CE-zertifiziertem PE-Schaum. Wärmeleitwert 0,036 W/mK bei 40°C. Lieferung incl. Verschlussclipse, mit handelsüblichen PE-Klebern diffusionsdicht verschließbar. Als Wärme- und Kälteisolierung verwendbar, gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) und der DIN 1988 TRWI (Technische Regeln Trinkwasser-Installationen). Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 (0) 711 35 16 95-20 Fax: +49 (0) 711 35 16 95-29 Internet: www.molline.de E-Mail: info@molline.de # Dämmschalen Wohnungswasserzähler ## Dämmschale für Qn 1,5 m³/h, DN 15, BL 80/110 mm Dämmschale mit Clipverschluss nach o.g. Beschreibung für Wasserzähler gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und Gebäudeenergiegesetz (GEG). Typ: Molliné WI15 Artikel-Nr.: 70890 ## Dämmschale für Qn 2,5 m³/h, DN 20, BL 130 mm Dämmschale mit Clipverschluss nach o.g. Beschreibung für Wasserzähler gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und Gebäudeenergiegesetz (GEG). Typ: Molliné WI20 Artikel-Nr.: 70891 ## Dämmschalenset für Kugelhahn DN 15 Dämmschalen (Paar) mit Clipverschluss nach o.g. Beschreibung für Kugelhahn gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und Gebäudeenergiegesetz (GEG). Für Kugelhahn Anschluss: 1/2"x3/4" und 3/4"x3/4" Artikel-Nr.: 70328 ## Dämmschalenset für Kugelhahn DN 20 Dämmschalen (Paar) mit Clipverschluss nach o.g. Beschreibung für Kugelhahn gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und Gebäudeenergiegesetz (GEG). Für Kugelhahn Anschluss: 3/4"x1" und 1"x1" Artikel-Nr.: 70329 ## Dämmschale für Kugelhahn DN 15 Dämmschale (Stück) mit Clipverschluss nach o.g. Beschreibung für Kugelhahn gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und Gebäudeenergiegesetz (GEG). Für Kugelhahn Anschluss: 1/2"x3/4" und 3/4"x3/4" Artikel-Nr.: 70928 ## Dämmschale für Kugelhahn DN 20 Dämmschale (Stück) mit Clipverschluss nach o.g. Beschreibung für Kugelhahn gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und Gebäudeenergiegesetz (GEG). Für Kugelhahn Anschluss: 3/4"x1" und 1"x1" Artikel-Nr.: 70929 # Dämmschalen Hauswasserzähler ## Dämmschale für Qn 2,5 m³/h, DN 20, BL 105 mm Dämmschale mit Clipverschluss nach o.g. Beschreibung für Wasserzähler gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und Gebäudeenergiegesetz (GEG), für Steig- und Fallrohr. Typ: Molliné SN20 Artikel-Nr.: 80895 ## Dämmschale für Qn 6,0 m³/h, DN 25, BL 150 mm Dämmschale mit Clipverschluss nach o.g. Beschreibung für Wasserzähler gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und Gebäudeenergiegesetz (GEG), für Steig- und Fallrohr. Typ: Molliné SN25 Artikel-Nr.: 80896 ## Dämmschale für Qn 2,5 m³/h, DN 20, BL 190 mm Dämmschale mit Clipverschluss nach o.g. Beschreibung für Wasserzähler gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und Gebäudeenergiegesetz (GEG), waagerechte Einbaulage. Typ: Molliné WN20 Artikel-Nr.: 80891 ## Dämmschale für Qn 6,0 m³/h, DN 25, BL 260 mm Dämmschale mit Clipverschluss nach o.g. Beschreibung für Wasserzähler gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und Gebäudeenergiegesetz (GEG), waagerechte Einbaulage. Typ: Molliné WN25 Artikel-Nr.: 80892 ## Dämmschale für Qn 10 m³/h, DN 40, BL 300 mm Dämmschale mit Clipverschluss nach o.g. Beschreibung für Wasserzähler gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und Gebäudeenergiegesetz (GEG), waagerechte Einbaulage. Typ: Molliné WN40 Artikel-Nr.: 80893 ## Dämmschalenset für Schrägsitzventil DN 20 Dämmschalen (Paar) mit Clipverschluss nach o.g. Beschreibung für Schrägsitzventile (FR und KFR) gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und Gebäudeenergiegesetz (GEG). Für Schrägsitzventil: Molliné DN 20 (3/4") Artikel-Nr.: 80328 ## Dämmschalenset für Schrägsitzventil DN 25 Dämmschalen (Paar) mit Clipverschluss nach o.g. Beschreibung für Schrägsitzventile (FR und KFR) gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und Gebäudeenergiegesetz (GEG). Für Schrägsitzventil: Molliné DN 25 (1") Artikel-Nr.: 80329 ## Dämmschale für Schrägsitzventil DN 20 Dämmschale (Stück) mit Clipverschluss nach o.g. Beschreibung für Schrägsitzventile (FR und KFR) gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und Gebäudeenergiegesetz (GEG). Für Schrägsitzventil: Molliné DN 20 (3/4") Artikel-Nr.: 80928 ## Dämmschale für Schrägsitzventil DN 25 Dämmschale (Stück) mit Clipverschluss nach o.g. Beschreibung für Schrägsitzventile (FR und KFR) gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und Gebäudeenergiegesetz (GEG). Für Schrägsitzventil: Molliné DN 25 (1") Artikel-Nr.: 80929 |  |  |