Ausschreibungstext

Wohnungswasserzähler Zubehör

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 (0) 711 35 16 95-20 Fax: +49 (0) 711 35 16 95-29 Internet: www.molline.de E-Mail: info@molline.de # Verschraubungen ## Verschraubung für Qn 1,5 m³/h, DN 15 2x Messing-Verschraubung (1 Stück) gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064, inklusive Dichtung. Typ: Molliné MSV Dimension: DN 15 Anschluss (Rohrseitig): R1/2"/ PN 16 gemäß DIN ISO 228 Überwurfmutter (Zähler): G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 4064 Artikel-Nr.: 705M1 ## Verschraubung für Qn 2,5 m³/h, DN 20 2x Messing-Verschraubung (1 Stück) gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064, inklusive Dichtung. Typ: Molliné MSV Dimension: DN 20 Anschluss (Rohrseitig): R3/4"/ PN 16 gemäß DIN ISO 228 Überwurfmutter (Zähler): G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 4064 Artikel-Nr.: 705M2 ## Verschraubung verchromt für Qn 1,5 m³/h, DN 15 2x Messing-Verschraubung verchromt (1 Stück) gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064, inklusive Dichtung. Typ: Molliné MSC Dimension: DN 15 Anschluss (Rohrseitig): R1/2"/ PN 16 gemäß DIN ISO 228 Überwurfmutter (Zähler): G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 4064 Artikel-Nr.: 705C1 ## 2x Verschraubung verchromt für Qn 2,5 m³/h, DN 20 Messing-Verschraubung verchromt (1 Stück) gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064, inklusive Dichtung. Typ: Molliné MSC Dimension: DN 20 Anschluss (Rohrseitig): R3/4"/ PN 16 gemäß DIN ISO 228 Überwurfmutter (Zähler): G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 4064 Artikel-Nr.: 705C2 # Wasserzählerbügel ## Zählerbügel für Wasserzähler, DN 15, BL 80 mm Wasserzählerbügel Edelstahl mit integriertem Längenausgleich und Überwurfverschraubungen aus Messing, gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064. Anschluss rohrseitig: R1/2" Für Wasserzähler: DN 15, BL 80 mm, Qn 1,5 m³/h Artikel-Nr.: 8072E ## Zählerbügel für Wasserzähler, DN 15, BL 80 mm Wasserzählerbügel Edelstahl mit integriertem Längenausgleich und Überwurfverschraubungen aus Messing, gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064. Anschluss rohrseitig: R3/4" Für Wasserzähler: DN 15, BL 80 mm, Qn 1,5 m³/h Artikel-Nr.: 8074E ## Zählerbügel für Wasserzähler, DN 15, BL 110 mm Wasserzählerbügel Edelstahl mit integriertem Längenausgleich und Überwurfverschraubungen aus Messing, gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064. Anschluss rohrseitig: R1/2" Für Wasserzähler: DN 15, BL 110 mm, Qn 1,5 m³/h Artikel-Nr.: 8075E ## Zählerbügel für Wasserzähler, DN 15, BL 110 mm Wasserzählerbügel Edelstahl mit integriertem Längenausgleich und Überwurfverschraubungen aus Messing, gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064. Anschluss rohrseitig: R3/4" Für Wasserzähler: DN 15, BL 110 mm, Qn 1,5 m³/h Artikel-Nr.: 8077E # Einbausätze mit Kugelhähne ## Einbausatz für Wasserzähler, DN 15, BL 80 mm Einbausatz mit Absperrung vor und nach dem Messgerät für zügigen Wartungs- und Eichaustausch, gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064. Bestehend aus: zwei DVGW Kugelhähne mit Überwurf, zwei Dichtungen und einem Messing-Passstück. Anschluss rohrseitig: R1/2" Für Wasserzähler: DN 15, BL 80 mm, Qn 1,5 m³/h Artikel-Nr.: 75740 ## Einbausatz für Wasserzähler, DN 15, BL 80 mm Einbausatz mit Absperrung vor und nach dem Messgerät für zügigen Wartungs- und Eichaustausch, gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064. Bestehend aus: zwei DVGW Kugelhähne mit Überwurf, zwei Dichtungen und einem Messing-Passstück. Anschluss rohrseitig: R3/4" Für Wasserzähler: DN 15, BL 80 mm, Qn 1,5 m³/h Artikel-Nr.: 75741 ## Einbausatz für Wasserzähler, DN 15, BL 110 mm Einbausatz mit Absperrung vor und nach dem Messgerät für zügigen Wartungs- und Eichaustausch, gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064. Bestehend aus: zwei DVGW Kugelhähne mit Überwurf, zwei Dichtungen und einem Messing-Passstück. Anschluss rohrseitig: R1/2" Für Wasserzähler: DN 15, BL 110 mm, Qn 1,5 m³/h Artikel-Nr.: 75750 ## Einbausatz für Wasserzähler, DN 15, BL 110 mm Einbausatz mit Absperrung vor und nach dem Messgerät für zügigen Wartungs- und Eichaustausch, gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064. Bestehend aus: zwei DVGW Kugelhähne mit Überwurf, zwei Dichtungen und einem Messing-Passstück. Anschluss rohrseitig: R3/4" Für Wasserzähler: DN 15, BL 110 mm, Qn 1,5 m³/h Artikel-Nr.: 75751 ## Einbausatz für Wasserzähler, DN 20, BL 130 mm Einbausatz mit Absperrung vor und nach dem Messgerät für zügigen Wartungs- und Eichaustausch, gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064. Bestehend aus: zwei Kugelhähne mit Überwurf, zwei Dichtungen und einem Messing-Passstück. Anschluss rohrseitig: R3/4" Für Wasserzähler: DN 20, BL 130 mm, Qn 2,5 m³/h Artikel-Nr.: 75760 ## Einbausatz für Wasserzähler, DN 20, BL 130 mm Einbausatz mit Absperrung vor und nach dem Messgerät für zügigen Wartungs- und Eichaustausch, gemäß TRVO für Wasserzähler nach DIN ISO 4064. Bestehend aus: zwei Kugelhähne mit Überwurf, zwei Dichtungen und einem Messing-Passstück. Anschluss rohrseitig: R1" Für Wasserzähler: DN 20, BL 130 mm, Qn 2,5 m³/h Artikel-Nr.: 75761 # Einbausätze mit Verschraubungen ## Einbausatz für Wasserzähler, DN 15, BL 80 mm Einbausatz mit Verschraubung vor und nach dem Messgerät, gemäß TRVO für Warm- und Kalt-Wasserzähler nach DIN ISO 4064. Bestehend aus: zwei Messing Verschraubungen mit Überwurf, zwei Dichtungen und einem Messing-Passstück. Anschluss rohrseitig: R1/2" Für Wasserzähler: DN 15, BL 80 mm, Qn 1,5 m³/h Artikel-Nr.: 70640 ## Einbausatz für Wasserzähler, DN 15, BL 110 mm Einbausatz mit Verschraubung vor und nach dem Messgerät, gemäß TRVO für Warm- und Kalt-Wasserzähler nach DIN ISO 4064. Bestehend aus: zwei Messing Verschraubungen mit Überwurf, zwei Dichtungen und einem Messing-Passstück. Anschluss rohrseitig: R1/2" Für Wasserzähler: DN 15, BL 110 mm, Qn 1,5 m³/h Artikel-Nr.: 70650 ## Einbausatz für Wasserzähler, DN 20, BL 130 mm Einbausatz mit Verschraubung vor und nach dem Messgerät, gemäß TRVO für Warm- und Kalt-Wasserzähler nach DIN ISO 4064. Bestehend aus: zwei Messing Verschraubungen mit Überwurf, zwei Dichtungen und einem Messing-Passstück. Anschluss rohrseitig: R3/4" Für Wasserzähler: DN 20, BL 130 mm, Qn 2,5 m³/h Artikel-Nr.: 70660 # Dämmschalen ## Dämmschale für Qn 1,5 m³/h, DN 15, BL 80/110 mm Dämmschale mit Clipverschluss für Wasserzähler gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und EnEV 2014. Typ: Molliné WI15 Artikel-Nr.: 70890 ## Dämmschale für Qn 2,5 m³/h, DN 20, BL 130 mm Dämmschale mit Clipverschluss für Wasserzähler gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und EnEV 2014. Typ: Molliné WI20 Artikel-Nr.: 70891 ## Dämmschalen für Kugelhahn DN 15 Dämmschalen (Paar) mit Clipverschluss für Kugelhahn gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und EnEV 2014. Für Kugelhahn Anschluss: 1/2"x3/4" und 3/4"x3/4" Artikel-Nr.: 70328 ## Dämmschalen für Kugelhahn DN 20 Dämmschalen (Paar) mit Clipverschluss für Kugelhahn gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und EnEV 2014. Für Kugelhahn Anschluss: 3/4"x1" und 1"x1" Artikel-Nr.: 70329 ## Dämmschale für Kugelhahn DN 15 Dämmschale (Stück) mit Clipverschluss für Kugelhahn gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und EnEV 2014. Für Kugelhahn Anschluss: 1/2"x3/4" und 3/4"x3/4" Artikel-Nr.: 70928 ## Dämmschale für Kugelhahn DN 20 Dämmschale (Stück) mit Clipverschluss für Kugelhahn gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und EnEV 2014. Für Kugelhahn Anschluss: 3/4"x1" und 1"x1" Artikel-Nr.: 70929 # Plombierzubehör ## Klapp-Plombe Klapp-Plombe „Selflock“, Metall, 100 Stück Packung. Typ: Molliné KPlo Artikel-Nr.: 70710 ## Plombendraht 25 cm Plombendraht, Kupfer/Perlon, 100 Stück Packung. Typ: Molliné PlDra Artikel-Nr.: 70720 ## Plombendraht Rolle Plombendraht, Kupfer/Perlon, 100 m Rolle Typ: Molliné PlRo Artikel-Nr.: 70721 ## Plombierzange Plombierzange für Bleiplombe Typ: Molliné PlZa Artikel-Nr.: 70715 ## Bleiplombe Bleiplombe, 100 Stück Packung Typ: Molliné Plbl Artikel-Nr.: 70714 ## Plombierschelle für Qn 1,5 m³/h, DN 15 Plombierschelle 2-teilig, Kunststoff blau, 1 Stück Dimension: DN 15 Sicherung Überwurfmutter: G3/4B Typ: Molliné Plo15 Artikel-Nr.: 70730 ## Plombierschelle für Qn 2,5 m³/h, DN 20 Plombierschelle 2-teilig, Kunststoff blau, 1 Stück Dimension: DN 20 Sicherung Überwurfmutter: G1B Typ: Molliné Plo20 Artikel-Nr.: 70740 |  |  |