Ausschreibungstext

Dosierwasserzähler APN01

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Beschreibung Dosierwasserzähler Einstrahl-Flügelradzähler als rückstellbarer Wasserzähler für Dosiervorgänge an Entnahmestellen. Das 8-stellige digitale LC-Display zeigt den Verbrauch bis auf einen Liter genau. Mit rückstellbarer Digitalanzeige für die Einzelmessung, Anzeige Gesamtmessung und Anzeige der Anzahl vorgenommener Rückstellungen. Die Menüführung erfolgt über einen berührungsfreien Sensor. Der Sensor reagiert auf kurzes Antippen mit dem Bedienstift auf das seitlich am Gehäuse gekennzeichnete Tastfeld. Volltrockenläufer mit geringer Störanfälligkeit, das um 360° drehbare Zählwerk ist vom Wasserteil getrennt und kann nicht durch unreines Wasser verschmutzen. Geeignet für senkrechten und waagerechten Einbau. Das Messergebnis wird nicht durch äußere Störfaktoren beeinflusst, es ist magnetisch abgeschirmt. Die Einzelkomponenten des APN 01, gemäß KTW und W270, entsprechen der Trinkwasserverordnung. Der Dosierwasserzähler ist werkskalibriert (ohne Zulassung / Eichung). Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 (0) 711 35 16 95-20 Fax: +49 (0) 711 35 16 95-29 Internet: www.molline.de E-Mail: info@molline.de # Dosierwasserzähler ## Wasserzähler Q3 2,5 m³/h, KW, DN 15, BL 80 mm Wasserzähler mit digitalem LC-Display, rückstellbar für Dosiervorgänge, für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ APN01, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 50 °C Qmin/Maximaldurchfluss: 0,030...3,0 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 80 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 10 gemäß ISO 228 Typ: Molliné APN01 Artikel-Nr.: 7001N ## Wasserzähler Q3 2,5 m³/h, KW, DN 15, BL 110 mm Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ APZ01, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen, Plombierdraht und Plombe. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 50 °C Qmin/Maximaldurchfluss: 0,030...3,0 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 10 gemäß ISO 228 Typ: Molliné APN01 Artikel-Nr.: 7002N ## Wasserzähler Q3 4,0 m³/h, KW, DN 20, BL 130 mm Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ APZ01, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen, Plombierdraht und Plombe. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 50 °C Qmin/Maximaldurchfluss: 0,050...5,0 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 130 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 10 gemäß ISO 228 Typ: Molliné APN01 Artikel-Nr.: 7003N # Beschreibung Zählermodul Zählermodul als rückstellbare Fernanzeige für Dosiervorgänge an Entnahmestellen für Kontaktwasserzähler mit 1 l/Impuls, mit Reed oder Open-Collector Ausgang, Kabellänge max. 10 m. Das 8-stellige digitale LC-Display zeigt den Verbrauch bis auf einen Liter genau. Mit rückstellbarer Digitalanzeige für die Einzelmessung, Anzeige Gesamtmessung und Anzeige der Anzahl vorgenommener Rückstellungen. Die Menüführung erfolgt über einen berührungsfreien Sensor. Der Sensor reagiert auf kurzes Antippen mit dem Bedienstift auf das seitlich am Gehäuse gekennzeichnete Tastfeld. Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 711 3516950 Fax: +49 711 35169519 Internet: www.molline.de Email: info@molline.de # Zählermodul ## Zählermodul mit Impulseingang für 1 l/Impuls Fernanzeige mit digitalem LC-Display, rückstellbar für Dosiervorgänge, gemäß vorgenannter Beschreibung. LCD-Anzeige: 8-stelling Impulseingang: 1 l/Impuls für Reed und OC Impulse Typ: Molliné IPN01 Artikel-Nr.: 4021N |  |  |